Paskaidrojuma  raksts

1.Vispārīgā daļa

1.1. Ievads

Projekts sastādīts saskaņā ar savstarpēji noslēgtu  līgumu  ar Ludzas novadu  un pamatojoties uz uzmērījumiem dabā.  Projekta dokumentācija izstrādāta Ludzas novada Isnaudas pagasta piebrauktuvju pie daudzdzīvokļu mājām  rekonstrukcijai Martišu ciemā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.  Ludzas novada  būvvalde izsniegusi „Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 3-10”  Ludzas novada Isnaudas  pagasta piebrauktuvju pie daudzdzīvokļu mājām rekonstrukcijai Martišu  ciemā, Isnaudas pagastā, Ludzas rajonā. objektos, kas ir reģistrēti Zemesgrāmatā ar .kadastra Nr. 6856-002-0490; Nr. 6858-002-0484; Nr. 6858-002-0507;

Projektēšanas darbi izpildīti , ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS, kvalitātes prasības.

Projekta vadītājs Jānis Dūviņš  (LBS izsniegts sertifikāts Nr. 20-1560).

1.2.Esošo ielu raksturojums

Isnaudas pagasta Martišu ciema ielas veidojušās vēsturiski un plānojot  ciematu celtniecību padomju laikā.  Daļa piebraucamo ceļu pie dzīvojamā sektora atjaunoti, taču nav paredzēta mašīnu novietošana invalīdiem pie dzīvojamām ēkām, nav ievērtēta sniega vaļ``nu izvietošana ziemas periodā. Daļa grants segumu rada diskomforta sajūtu un neapmierinātību  ciema iedzīvotājos. Ciemata teritoriju  šķērso valsts valsts a/ceļš Nr.49, Kārsava-Ludza-Ezernieki, kam pieslēdzas Martišu ciema ielas.. Ciema robežās  atrodas piebrauktuves pie ražošanas objektiem, pie  pagasta pārvaldes, veikala,  dzīvojamām mājam.

Lai sakārtotu piebrauktuvju  segumu, jāatjauno jeb jāizbūvē jauns asfaltbetona segums, jāveic grants ceļu seguma un ūdensnovades sistēmas remonts nodrošinot civilizētus sadzīves apstākļus ciema iedzīvotājiem.

1.3. Projekta izejas dati un pieņemtie tehniskie parametri

Ceļa tehniskā kategorija, parametri, normālprofīli:

Ielu un ceļu rekonstrukcijai izvēlēti esošo ielu platumiem atbilstoši parametri, saskaņā ar Latvijas Valsts Standarta 190-2-199 prasībām. Pievedceļi-a A-VI kategorija NP-4,5 un  savienojošie ceļi NP-5,5 .

Galvenie projekta rādītāji:

Brauktuves segums: Atkarībā no seguma konstrukcijas, veicama gultnes veidošana ar drenējošā slāņa h=30 cm , šķembu pamatnes 20.0 cm un asfaltbetona segas h=6.0 cm izbūvi jeb šķembu pamatnes h=15,0 cm un asfaltbetona h=6.0 cm izbūve,  pieberot nomales ar šķembām vienā kārtā h=6.0 cm.

Brauktuves šķērskritums: 3%;

1.4.Sastādot projekta dokumentāciju,  paredzēta:

1.Trases nospraušana;

2.Gultnes rakšana;

3.Drenējošā slāņa izbūve;

4.Šķembu segas izbūve;

5. Segas pamatnes izbūve no šķembām;

6..Asfaltbetona seguma izbūve;

9.Piebērto nomaļu izbūve.;

2.Ceļa trase, plāns, garenprofīls

Saskaņ	ā ar projektēšanas uzdevuma prasībām ceļa trase un garenprofīls projektēti pa esošo ielu un ceļu asi, saglabājot to novietojumu plānā. Galvenais ceļu un ielu rekonstrukcijas mērķis ir drošas kustības un pasažieru pārvadājumu  nodrošināšana jebkurā gadalaikā.

Plānojot ceļu un ielu trases sagatavošanu, paredzēts grants un šķembu pamatnes remonts,  apauguma noņemšana. Ielu segumu  konstrukciju tipi ar  darbu robežām doti individuālajos šķērsprofīlos.

3. Būvmateriāli

Objekta būvē pielietojamiem materiāliem un konstrukcijām jāatbilst Valsts standarta prasībām.

-Drenējošajai smiltij filtrācijas koeficients nedrīkst būt mazāks par 1m/diennaktī.

-Dolomīta šķembas 0-45 mm;

-Dolomīta šķembas 0-32 mm;

Asfaltbetons  AC-11;

4.Vides aizsardzība un darba organizācija

Ceļu būves projekta sastāvā nav iekļauti pasākumi, kas būtu pretrunā ar dabas aizsardzību.

Veicot būvdarbus, maksimāli jāievēro vides aizsardzības prasības, spēkā esošie vides aizsardzības noteikumi.

Būvdarbu laikā nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana ar naftas produktiem. Darbu pabeidzot visa traucētā teritorija ir jāsakārto.

Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar vispārējiem un speciāliem būvdarbu izpildes drošības tehnikas noteikumiem.

# Projektētājs:                         J.Dūviņš