Paskaidrojuma  raksts

1.Vispārīgā daļa

1.1. Ievads

Projekts sastādīts saskaņā ar savstarpēji noslēgtu  līgumu  ar Ludzas novadu  un pamatojoties uz uzmērījumiem dabā.  Projekta dokumentācija izstrādāta Ludzas novada Istras pagasta ceļu un ielu  rekonstrukcijai Vecslabadasciemā.  VAS „Latvijas Valsts ceļi”  Ludzas nodaļa ar 2010.gada 25.janvāra izziņu Nr. 4.6.3.-7 apstiprina , ka Istras  pagasta Vecslabadas  ciema iela Nr. 1, Līvānu iela un a/c Nr. 2 Vecslabada-Popsuiki-Lauderu pagasts, 2005.gada 27.decembrī VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Ludzas nodaļā. Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija veikta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 346 „Autoceļu valsts reģistrācija un uzskaites kārtība”. Ludzas novade būvvalde izsniegusi „Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 4-10”  Ludzas novada Ņukšu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcijai objektos, kas ir reģistrēti Zemesgrāmatā ar .kadastra Nr. 6860-001-0401; Nr. 6860-001-0309; Nr. 6860-001-0369; Nr. 6860-001-0380;

Projektēšanas darbi izpildīti , ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS, kvalitātes prasības.

Projekta vadītājs Jānis Dūviņš  (LBS izsniegts sertifikāts Nr. 20-1560).

1.2.Esošo ielu raksturojums

Istras  ciema ielas veidojušās vēsturiski un plānojot  ciematu celtniecību padomju laikā.  Asfaltbetona segumu kalpošanas ilgums sasniedz 20-25 gadus, praktiki nolietojies, bedrains, kūkumo.  Atsevišķos posmos seguma atjaunošana veikta ar granti Asfaltēti tikai atsevišķi ielu posmi. Putekļi vasaras periodā rada diskomforta sajūtu un neapmierinātību  ciema iedzīvotājos. Ciema teritoriju šķērso valsts 2.šķiras valsts a/ceļš Nr. V544 Ludza-Nerza-Vecslabada un V-522 Rundēni-Zeiļeva. Pie V-544  pieslēdzas Līvānu iela un piebrauktuves pie daudzstāvu dzīvojamām mājām.. Ciema robežās  atrodas kapi, vairākas baznīcas, skola, bērnudārzs, pagasta pārvalde, veikals,  dzīvojamās mājas un atsevišķi ražošanas objekti.  Ciema lepnums ir ezeri, kuru ielenkumā atrodas Vecslabadas ciems.

Vecslabada ir ļoti iecienīts tūrisma objekts, ar neatkārtojamu dabu un arī kupli apmeklētiem  tūrisma objektiem.

Lai sakārtotu ielu segumu, jāatjauno jeb jāizbūvē jauns asfaltbetona segums, jāveic grants ceļu seguma un ūdensnovades sistēmas remonts nodrošinot civilizētus sadzīves apstākļus ciema iedzīvotājiem. Kustības drošības nodrošināšanai veicami pasākumi, kas minēti VAS  „Latvijas valsts ceļi” izsniegtajos tehniskajos noteikumos no 2010.gaqda 15.marta.  Galvenokārt uzmanība jāpievērš pieslēgumuizbūvei pie valsts ceļiem.

1.3. Projekta izejas dati un pieņemtie tehniskie parametri

Ceļa tehniskā kategorija, parametri, normālprofīli:

Ielu un ceļu rekonstrukcijai izvēlēti esošo ielu platumiem atbilstoši parametri, saskaņā ar Latvijas Valsts Standarta 190-2-199 prasībām. Pievedceļi-a A-VI kategorija NP-4,5 un  savienojošie ceļi NP-5,5 un NP7,5.  Izstrādāti individuāli šķērsprofilu tipi katrai ielai.

Seguma tips-atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām: grants jeb šķembu pamatne .

Galvenie projekta rādītāji:

Brauktuves segums: Uz esošā seguma , atkarībā no seguma konstrukcijas, saskaņā ar projektam pievienotajiem  pamatnes izbūve no dolomīta šķembām, biezumā no 12.0  cm biezumā, kā arī veicams pilns darbu komplekss, sākot ar gultnes, smilts salturīgā slāņa un segas izbūvi. Asfaltbetona seguma atjaunošana plānota vienā kārtā, 5.0 cm biezumā,  pieberot nomales ar šķembām.

Brauktuves šķērskritums: 3%;

1.4.Sastādot projekta dokumentāciju,  paredzēta:

1.Trases nospraušana;

2.Grāvju tīrīšana un rakšana;

3.Nomaļu grunts apauguma noņemšana;

4. Segas pamatnes izbūve;

5.Drenējošā slāņa izbūve;

6.Šķembu segas izbūve;

7.Caurteku iebūve;

8.Segas remonts ar a/betonu;

9.Asfaltbetona seguma izbūve;

10.Piebērto nomaļu izbūve.;

11.Cela zīmju nomaiņa un uzstādīšana.

2.Ceļa trase, plāns, garenprofīls

Saskaņ	ā ar projektēšanas uzdevuma prasībām ceļa trase un garenprofīls projektēti pa esošo ielu un ceļu asi, saglabājot to novietojumu plānā. Galvenais ceļu un ielu rekonstrukcijas mērķis ir drošas kustības un pasažieru pārvadājumu  (skolēnu, ciemata iedzīvotāju) nodrošināšana jebkurā gadalaikā. Sevišķa uzmanība jāpievērš VAS LVC Tn prasībām.

3.Caurtekas

Projektā paredzēta bojāto  dz-betona caurteku nomaiņa ielām un a/ceļiem, saskaņā ar projektu, diametrā 0.50 m 38.0  tek.m ,  bez gala sienām, nostiprinot nogāzes un gultni ar akmeņiem jeb dolomīta šķembām.  Izbūvējama lietusūdens uztvērējaka ar ūdens atvadi l-10.0 m;

4.Zemes klātne un ceļa sega

Plānojot ceļu un ielu trases sagatavošanu, paredzēts grants un šķembu pamatnes remonts,  apauguma noņemšana. Ielu segumu  konstrukciju tipi ar  darbu robežām doti individuālajos šķērsprofīlos.

5.Sāngrāvji

Projektā paredzēta sāngrāvju tīrīšana un  rakšana. Sāngrāvju dziļums uzrādīts šķērsprofilos, bet darbu apjomi darbu daudzumu sarakstos..

6. Būvmateriāli

Objekta būvē pielietojamiem materiāliem un konstrukcijām jāatbilst Valsts standarta prasībām.

-Drenējošajai smiltij filtrācijas koeficients nedrīkst būt mazāks par 1m/diennaktī.

-Dolomīta šķembas 0-32 mm;

-Dolomīta šķembas 0-45 mm;

Asfaltbetons  AC-11;

-Plastmasas caurtekas-ražotas UPONOR vai analogas.

-Ceļa zīmes – II izmēra grupas atstarojoša ceļa zīme (nerūsējoša tērauda vairogs uz cinkota metāla staba) atbilstoši LVS -77-1;2;3:2002 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”.

7.Vides aizsardzība un darba organizācija

Ceļu būves projekta sastāvā nav iekļauti pasākumi, kas būtu pretrunā ar dabas aizsardzību.

Veicot būvdarbus, maksimāli jāievēro vides aizsardzības prasības, spēkā esošie vides aizsardzības noteikumi.

Būvdarbu laikā nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana ar naftas produktiem. Darbu pabeidzot visa traucētā teritorija ir jāsakārto.

Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar vispārējiem un speciāliem būvdarbu izpildes drošības tehnikas noteikumiem.

# Projektētājs:                         J.Dūviņš