Paskaidrojuma  raksts

1.Vispārīgā daļa

1.1. Ievads

Projekts sastādīts saskaņā ar savstarpēji noslēgtu  līgumu  ar Ludzas novadu  un pamatojoties uz uzmērījumiem dabā.  Projekta dokumentācija izstrādāta Ludzas novada  Rundēnu pagasta ielu  rekonstrukcijai Rundēnu ciemā.  VAS „Latvijas Valsts ceļi”  Ludzas nodaļa ar 2010.gada 26.janvāra izziņu Nr. 4.6.3.-11 apstiprina , ka Rundēnu pagasta Rundēn``u ciema iela Nr. 1 un iela  nr. 3, 2005.gada 16.decembrī reģistrēti VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Ludzas nodaļā. Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija veikta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 346 „Autoceļu valsts reģistrācija un uzskaites kārtība”. Ludzas novades būvvalde izsniegusi „Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 7-10”  Ludzas novada Rundēnu  pagasta ielu un piebraucamā ceļa pie daudzdzīvokļu mājām ,  rekonstrukcijai objektos, kas ir reģistrēti Zemesgrāmatā ar .kadastra Nr. 6892-005-0377; Nr. 6892-005-0125; Nr. 6892-005-0205; Nr. 6862-005-0400; Nr. 6892-005-0144; Nr. 68920-005-0129; Nr. 6892-005-0290; Nr. 6892-005-0403; Nr. 6892-004-0401; Nr. 6892-005-0397; Nr. 6892-005-0132; Nr. 6892-005-0406; Nr. 6892-005-0354;

Projektēšanas darbi izpildīti , ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS, kvalitātes prasības.

Projekta vadītājs Jānis Dūviņš  (LBS izsniegts sertifikāts Nr. 20-1560).

1.2.Esošo ielu raksturojums

Rundēnu ciema ielas veidojušās vēsturiski un plānojot  ciematu celtniecību padomju laikā.  Asfaltbetona segumu kalpošanas ilgums sasniedz 20-25 gadus, praktiki nolietojies, bedrains, kūkumo.  Atsevišķos posmos seguma atjaunošana veikta ar granti Asfaltēti tikai atsevišķi ielu posmi. Putekļi vasaras periodā rada diskomforta sajūtu un neapmierinātību  ciema iedzīvotājos. Ciemata teritoriju  šķērso valsts 2.šķiras valsts a/ceļš Nr. V-522 Vewcslabada-Rundēni-Zeiļeva Un Nr. V-566 Kaunata-Rundeni. pie kuriem praktiski pieslēdzas projektējamie ovjekti.. Ciema robežās  atrodas kapi, baznīca,  bērnudārzs, pagasta pārvalde, veikals,  dzīvojamās mājas.

Lai sakārtotu ielu segumu, jāatjauno jeb jāizbūvē jauns asfaltbetona segums, jāveic grants ceļu seguma un ūdensnovades sistēmas remonts nodrošinot civilizētus sadzīves apstākļus ciema iedzīvotājiem.

1.3. Projekta izejas dati un pieņemtie tehniskie parametri

Ceļa tehniskā kategorija, parametri, normālprofīli:

Ielu un ceļu rekonstrukcijai izvēlēti esošo ielu platumiem atbilstoši parametri, saskaņā ar Latvijas Valsts Standarta 190-2-199 prasībām. Pievedceļi-a A-VI kategorija NP-4,5 un  savienojošie ceļi NP-5,5. Izstrādāti individuāli šķērsprofilu tipi katrai ielai.

Seguma tips-atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām: grants jeb šķembu pamatne .

Galvenie projekta rādītāji:

Brauktuves segums: Uz esošā seguma , atkarībā no seguma konstrukcijas, saskaņā ar projektam pievienotajiem šķērsprofiliem veicamapamatnes izbūve no dolomīta šķembām, biezumā no 10.0  cm biezumā . Asfaltbetona seguma atjaunošana plānota vienā kārtā, 5.0 cm biezumā,  pieberot nomales ar šķembām.

Brauktuves šķērskritums: 3%;

1.4.Sastādot projekta dokumentāciju,  paredzēta:

1.Trases nospraušana;

2.Grāvju tīrīšana un rakšana;

3.Betona apmaļu demontāža un gultnes rakšana;

4.Nomaļu grunts apauguma noņemšana;

5.Caurteku iebūve;

6. Segas pamatnes izbūve;

7.Ielas brauktuves attīrīšana no sanesumiem;

8.Iesēdumu labošana ar a/betonu;

9.Bedrīšu remonts ar a/betonu;

10..Asfaltbetona seguma izbūve;

11.Piebērto nomaļu izbūve.;

12..Cela zīmju nomaiņa un uzstādīšana.

2.Ceļa trase, plāns, garenprofīls

Saskaņ	ā ar projektēšanas uzdevuma prasībām ceļa trase un garenprofīls projektēti pa esošo ielu  asi, saglabājot to novietojumu plānā. Galvenais ielu rekonstrukcijas mērķis ir drošas kustības un pasažieru pārvadājumu jebkurā gadalaikā. Sevišķa uzmanība jāpievērš VAS  „Latvijas valsts ceļi” Ļatgales reģiona, Ludzas nodaļas izniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kuros norādīta pieslēgumu pie valsts ceļiem projektēšanas un izbūves kārtība.

3.Caurtekas

Projektā paredzēta bojāto  dz-betona caurteku nomaiņa ielām un a/ceļiem, saskaņā ar projektu, diametrā 0.50 m 48.0  tek.m ,  bez gala sienām, nostiprinot nogāzes un gultni ar akmeņiem jeb dolomīta šķembām.

4.Zemes klātne un ceļa sega

Plānojot  ielu trases sagatavošanu, paredzēts grants un šķembu pamatnes remonts,  apauguma noņemšana.

Gultnes veidošana, drenējošā slāņa, šķembu segas un a/betona seguma izbūve papildus stāvvietās a/transportam pi kluba un pagasta apdomes. Ielu segumu  konstrukciju tipi ar  darbu robežām doti individuālajos šķērsprofīlos.

5.Sāngrāvji

Projektā paredzēta sāngrāvju tīrīšana un  rakšana. Sāngrāvju dziļums uzrādīts šķērsprofilos, bet darbu apjomi darbu daudzumu sarakstos..

6. Būvmateriāli

Objekta būvē pielietojamiem materiāliem un konstrukcijām jāatbilst Valsts standarta prasībām.

-Drenējošajai smiltij filtrācijas koeficients nedrīkst būt mazāks par 1m/diennaktī.

-Grants sagatavota 0-32 mm;

-Dolomīta šķembas 0-32 mm;

Asfaltbetons  AC-11;

-Plastmasas caurtekas-ražotas UPONOR vai analogas.

-Ceļa zīmes – II izmēra grupas atstarojoša ceļa zīme (nerūsējoša tērauda vairogs uz cinkota metāla staba) atbilstoši LVS -77-1;2;3:2002 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”.

7.Vides aizsardzība un darba organizācija

Ceļu būves projekta sastāvā nav iekļauti pasākumi, kas būtu pretrunā ar dabas aizsardzību.

Veicot būvdarbus, maksimāli jāievēro vides aizsardzības prasības, spēkā esošie vides aizsardzības noteikumi.

Būvdarbu laikā nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana ar naftas produktiem. Darbu pabeidzot visa traucētā teritorija ir jāsakārto.

Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar vispārējiem un speciāliem būvdarbu izpildes drošības tehnikas noteikumiem.

# Projektētājs:                         J.Dūviņš