Paskaidrojuma  raksts

1.Vispārīgā daļa

1.1. Ievads

Projekts sastādīts saskaņā ar savstarpēji noslēgtu  līgumu un pamatojoties uz uzmērījumiem dabā.  Projekta dokumentācija izstrādāta `Pildas ciema Liepu ielas, Liepu  šķērsielas, pagasta ceļa Pilda-Solominka rekonstrukcijai.  VAS „Latvijas Valsts celi”  Ludzas nodaļa ar 2009.gada 18. jūnija izziņu Nr.3-10/95 apstiprina , ka ielas un a/ceļš 2005.gada 27.decembrī reģistrētas pašvaldību ielu sarakstā. Saskaņā ar LR MK 200.gada 3 oktobra Noteikumu Nr. 346 prasībām, pašvaldības ielas un ceļi reģistrēti un uzskaitīti VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

Projektēšanas darbi izpildīti , ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS, kvalitātes prasības.

Projekta vadītājs Jānis Dūviņš  (LBS izsniegts sertifikāts Nr. 20-1560).

1.2.Esošo ielu raksturojums

Pildas ciema ielas veidojušās vēsturiski un plānojot  ciematu celtniecību padomju laikā.  Grants seguma kalpošanas ilgums sasniedz 20-25 gadus, praktiki nolietojies, bedrains, kūkumo.  Putekļi vasaras periodā rada diskomforta sajūtu un neapmierinātību  ciema iedzīvotājos. Ciemata Liepu iela un turpinājuma pagasta ceļš Pilda-Solominka kalpo kā piebraucamais ceļš grants-smilts atradnēm „Porkaļi” un „Sniedziņi”, pa kuru intensīvi pārvietojas lielkravas automašīnas. Aiz ciema robežām uz a/ceļa Pilda-Solominaka atrodas kapi un dzīvojamās mājas. Uz Liepu šķērsielas atrodas ciema dzīvojamais sektors ar saimniecības ēkām. Minētās ielas un a/ceļš ciemata robežās bez asfalta seguma.

Lai sakārtotu ielu segumu, jāatjauno jeb jāizbūvē jauns asfaltbetona segums, nodrošinot civilizētus sadzīves apstākļus ciema iedzīvotājiem.

1.3. Projekta izejas dati un pieņemtie tehniskie parametri

Ceļa tehniskā kategorija, parametri, normālprofīli:

Ielu rekonstrukcijai izvēlēti esošo ielu platumiem atbilstoši parametri, saskaņā ar Latvijas Valsts Standarta 190-2-199 prasībām. Pievedceļi-a A-VI kategorija  savienojošie ceļi AVI kategorija NP5.5, vienbrauktuves ceļi AVI kategorija NP7.5..

Seguma tips-atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām

Galvenie projekta rādītāji:

Brauktuves segums: Uz esošā seguma , atkarībā no seguma konstrukcijas, saskaņā ar projektam pievienotajiem šķērsprofiliem veicama segas pamatnes izbūve no dolomīta šķembām, biezumā  12.0 cm . Asfaltbetona seguma izbūve plānota vienā kārtā, 6.0 cm biezumā, pieberot nomales ar šķembām.

Brauktuves šķērskritums: 3%;

1.4.Sastādot projekta dokumentāciju,  paredzēta:

1.Trases nospraušana;

2.Grāvju tīrīšana un rakšana;

3.Nomaļu grunts apauguma noņemšana;

4. Segas pamatnes izbūve;

5.Asfaltbetona seguma izbūve;

6.Piebērto nomaļu izbūve;

7.Caurteku iebūve;

8.Koku ciršana,koku vainagu izzāģēšana, celmu raušana.

2.Ceļa trase, plāns, garenprofīls

Saskaņ	ā ar projektēšanas uzdevuma prasībām ceļa trase un garenprofīls projektēti pa esošā ceļa asi, saglabājot tās novietojumu plānā.

3.Zemes klātne un ceļa sega

Plānojot trases sagatavošanu, paredzēta koku gāšana, celmu laušana, vainagu izzāģēšana.Ielu un ceļa segas tipi ar nodalījuma joslas un darbu robežām doti individuālajos šķērsprofīlos.

5.Sāngrāvji

Projektā paredzēta sāngrāvju tīrīšana un  rakšana. Sāngrāvju dziļums uzrādīts šķērsprofilos, bet darbu apjomi darbu daudzumu sarakstos. Paredzēta caurtekas diametrā 0.40 m iebūve l=8.0 m;

6. Būvmateriāli

Objekta būvē pielietojamiem materiāliem un konstrukcijām jāatbilst Valsts standarta prasībām.

-Drenējošajai smiltij filtrācijas koeficients nedrīkst būt mazāks par 1m/diennaktī.

-Dolomīta šķembas 0-32 mm;

Asfaltbetons  AC-11;

-Plastmasas caurtekas-ražotas UPONOR vai analogas.

-Ceļa zīmes – II izmēra grupas atstarojoša ceļa zīme (nerūsējoša tērauda vairogs uz cinkota metāla staba) atbilstoši LVS -77-1;2;3:2002 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”.

7.Vides aizsardzība un darba organizācija

Ceļu būves projekta sastāvā nav iekļauti pasākumi, kas būtu pretrunā ar dabas aizsardzību.

Veicot būvdarbus, maksimāli jāievēro vides aizsardzības prasības, spēkā esošie vides aizsardzības noteikumi.

Būvdarbu laikā nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana ar naftas produktiem. Darbu pabeidzot visa traucētā teritorija ir jāsakārto.

Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar vispārējiem un speciāliem būvdarbu izpildes drošības tehnikas noteikumiem.

# Projektētājs:                         J.Dūviņš