Paskaidrojuma  raksts

1.Vispārīgā daļa

1.1. Ievads

Projekts sastādīts saskaņā ar savstarpēji noslēgtu  līgumu  ar Ludzas novadu  un pamatojoties uz uzmērījumiem dabā.  Projekta dokumentācija izstrādāta Ludzas novada Purerņu  pagasta  a/ceļu un ielu  rekonstrukcijai Pureņu pagastā Ludzas novadā.  VAS „Latvijas Valsts ceļi”  Ludzas nodaļa ar 2010.gada 25.janvāra izziņu Nr. 4.6.3.-9 apstiprina , ka Pureņu  pagasta Kivdolovas ciemata ielas Nr.1 Nr. 3 un Nr. 4 un ceļš ši, Pildasmuiža-Barauški-Tribuki 2005.gada 13.decembrī reģistrēti VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Ludzas nodaļā. Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija veikta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 346 „Autoceļu valsts reģistrācija un uzskaites kārtība”. Ludzas novades būvvalde izsniegusi „Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 6-10”  Ludzas novada Pureņu  pagasta ceļu un ielu rekonstrukcijai objektos, kas ir reģistrēti Zemesgrāmatā ar .kadastra Nr. 6880-004-0284; Nr. 6880-004-0276; Nr. 6880-005-0136;

Projektēšanas darbi izpildīti , ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS, kvalitātes prasības.

Projekta vadītājs Jānis Dūviņš  (LBS izsniegts sertifikāts Nr. 20-1560).

1.2.Esošo ielu raksturojums

Pureņu ciema ielas veidojušās vēsturiski un plānojot  ciematu celtniecību padomju laikā. Grants sega nolietojusies, šķīdoņa periodā kūkumo, vietām dubļi un risas. Putekļi vasaras periodā rada diskomforta sajūtu un neapmierinātību  ciema iedzīvotājos. Ciemata teritorija  pieslēdzas pie valsts a/ceļa Nr. V-525 Ričiki-Kivdolova. Ciema robežās  atrodas  pagasta pārvalde, veikals,  dzīvojamās mājas.

Lai sakārtotu ielu segumu, jāizbūvē jauns asfaltbetona segums, jāveic grants ceļu seguma un ūdensnovades sistēmas remonts nodrošinot civilizētus sadzīves apstākļus ciema iedzīvotājiem.

1.3. Projekta izejas dati un pieņemtie tehniskie parametri

Ceļa tehniskā kategorija, parametri, normālprofīli:

Ielu un ceļu rekonstrukcijai izvēlēti esošo ielu platumiem atbilstoši parametri, saskaņā ar Latvijas Valsts Standarta 190-2-199 prasībām. Pievedceļi-a A-VI kategorija NP-4,5 un  savienojošie ceļi NP-5,5 (6.0 saglabājot Padomju Standartu) un NP7,5.  Izstrādāti individuāli šķērsprofilu tipi katrai ielai.

Seguma tips-atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām: grants jeb šķembu pamatne .

Galvenie projekta rādītāji:

Brauktuves segums: Uz esošā seguma , atkarībā no seguma konstrukcijas, saskaņā ar projektam pievienotajiem šķērsprofiliem veicama grants seguma nodiluma kārtas h-12.0 cm biezumā atjaunošana  jeb  pamatnes izbūve no dolomīta šķembām, biezumā no 12.0  cm biezumā . Asfaltbetona seguma atjaunošana plānota vienā kārtā, 6.0 cm biezumā,  pieberot nomales ar šķembām.

Brauktuves šķērskritums: 3%;

1.4.Sastādot projekta dokumentāciju,  paredzēta:

1.Trases nospraušana;

2.Grāvju tīrīšana un rakšana;

3.Gultnes veidošana;

4.Smilts drenējošā slāņa izbūve;

5,Grants segas izbūve;

6.Nomaļu grunts apauguma noņemšana;

7. Segas pamatnes izbūve no dolomīta šķembām;

8.Asfaltbetona seguma izbūve;

9.Piebērto nomaļu izbūve.;

10.Ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana.

2.Ceļa trase, plāns, garenprofīls

Saskaņ	ā ar projektēšanas uzdevuma prasībām ceļa trase un garenprofīls projektēti pa esošo ielu un ceļu asi, saglabājot to novietojumu plānā. Galvenais ceļu un ielu rekonstrukcijas mērķis ir drošas kustības un pasažieru pārvadājumu  (skolēnu, ciemata iedzīvotāju) nodrošināšana jebkurā gadalaikā.

3.Caurtekas

Projektā paredzēta bojāto  dz-betona caurteku nomaiņa ielām un a/ceļiem, saskaņā ar projektu, diametrā 0.50 m 30.0  tek.m , bet diametrā 0.80 m- 18.0 tek.m  bez gala sienām, nostiprinot nogāzes un gultni ar akmeņiem jeb dolomīta šķembām.

4.Zemes klātne un ceļa sega

Plānojot ceļu un ielu trases sagatavošanu, paredzēts grants un šķembu pamatnes remonts,  apauguma noņemšana. Ielu segumu  konstrukciju tipi ar  darbu robežām doti individuālajos šķērsprofīlos.

5.Sāngrāvji

Projektā paredzēta sāngrāvju tīrīšana un  rakšana. Sāngrāvju dziļums uzrādīts šķērsprofilos, bet darbu apjomi darbu daudzumu sarakstos..

6. Būvmateriāli

Objekta būvē pielietojamiem materiāliem un konstrukcijām jāatbilst Valsts standarta prasībām.

-Drenējošajai smiltij filtrācijas koeficients nedrīkst būt mazāks par 1m/diennaktī.

-Grants sagatavota 0-63 mm;

-Grants sagatavota 0-32 mm;

-Dolomīta šķembas 0-32 mm;

-Asfaltbetons  AC-11;

-Plastmasas caurtekas-ražotas UPONOR vai analogas.

-Ceļa zīmes – II izmēra grupas atstarojoša ceļa zīme (nerūsējoša tērauda vairogs uz cinkota metāla staba) atbilstoši LVS -77-1;2;3:2002 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”.

7.Vides aizsardzība un darba organizācija

Ceļu būves projekta sastāvā nav iekļauti pasākumi, kas būtu pretrunā ar dabas aizsardzību.

Veicot būvdarbus, maksimāli jāievēro vides aizsardzības prasības, spēkā esošie vides aizsardzības noteikumi.

Būvdarbu laikā nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana ar naftas produktiem. Darbu pabeidzot visa traucētā teritorija ir jāsakārto.

Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar vispārējiem un speciāliem būvdarbu izpildes drošības tehnikas noteikumiem.

# Projektētājs:                         J.Dūviņš