Apsekojuma veicējs: Sertificēts arhitekts Pēteris Blūms, LAS sert. 10-0631 Atestēts arhitektūras restaurators – vecmeistars, atestāts Nr. 169 Āgenskalna iela 18 -1, Rīga, LV 1048 peterisblums49@gmail.com

Tehniskās apsekošanas atzinums

Īpašnieks: Ludzas novada pašvaldība

Kad. Nr. 6801 004 0332 01

Zemes īpašuma apliecinājums: Dāvinājuma līgums 26.09.2013. Nr. D-6/2013

Pasūtītāja uzdevums: Veikt Ludzas Lielās sinagogas kā kultūrvēsturiskas ēkas tehniskā un saglabātības stāvokļa apsekojumu.

Atzinums izsniegts 2013. gada oktobrī Ludzas novada pašvaldībai.

Atzinumu saņēmu: Ludzas novada pašvaldības ............................... ............................................. 2013. gada ...oktobris

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids - 1272 (kulta ēkas) |
| --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) - 184. 7 m2 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) – 882 m3 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) - 212.7 |
| 1.5. | stāvu skaits - 2 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs - 6801 004 0332 |
| 1.7. | zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās) - 0.04 ha |
| 1.8. | būves iepriekšējais īpašnieks - Ludzas ebreju draudze |
| 1.9. | būves pašreizējais īpašnieks – Ludzas novada pašvaldība |
| 1.10. | būvprojekta autors - nav |
| 1.11. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums - nav |
| 1.12. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) 1800. gads (?) |
| 1.13. | būves konservācijas gads un datums – 1992. |
| 1.14. | būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads 1937. |
| 1.15. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums Nr. 6801 004 0332 – 02, 17.04.2009. |

2. Situācija

| 2.1. | zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam |
| --- | --- |
| Izmantošanas parametri atbilst plānojumam.. Būve un zemes gabals attīstības plānā paredzēts sabiedrisko iestāžu apbūvei (S). |  |
| 2.2. | būves izvietojums zemesgabalā |
| Būve izvietota ar austrumu fasādi pie 1. Maija ielas. Zemes gabalam nav apgrūtinājumu, |  |
| 2.3. | būves plānojums |
| Būve sākotnēji celta kā ebreju reliģiskā kulta celtne, plānojums pilnībā saskan ar šādu izmantošanu. Citi izmantošanas veidi ēkai nav konstatējami. |  |
| 1.16. | Ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. |

3. Teritorijas labiekārtojums

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi |  |
| Gar ēku 1. Maija ielas pusē tiek veikti ielas rekonstrukcijas darbi. Gar ēku no pārējām trim pusēm izveidotas privātā transporta iebrauktuves 1. Maija ielas uz blakus esošajiem zemes īpašumiem. Daļa trešo personu izveidoto iebrauktuvju izmanto zemes īpašuma 6801 004 0332 daļas, iespējams, nelikumīgi. Iebrauktuves ir ar grunts segumu, nav labiekārtotas, nokrišņu novadīšana nav ierīkota, izveidoti mākslīgi iebrauktuvju grunts līmeņa paaugstinājumi, kas augstākā mērā nelabvēlīgi ietekmē ēkas tehnisko stāvokli. Segums, materiāls, apdare |  |  |
| 3.2. | bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi |  |
| Nav. |  |  |
| 3.3. | apstādījumi un mazās arhitektūras formas |  |
| Nav. |  |  |
| 3.4. | nožogojums un atbalsta sienas |  |
| Nav. |  |  |

4. Būves daļas

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | pamati un pamatne |  |
| Ēkas pamati apakšdaļā veidoti kā „sausais” laukameņu krāvums bez javas, bet virsdaļā, zem fasādes ķieģeļu apmūrējuma, kā jaukts akmeņu – ķieģeļu mūrējums kaļķu – cementa javā. Pamatu pēdas dziļums zem pašreizējās zemes virskārtas apm. 80 ...90 cm (konstatēts šurfa Nr.3 atsegumā). Šurfa Nr.4 atsegumā konstatāts, ka zem esošā tumšas zemes slāņa, kura virsējā atzīme sakrīt ar līdzšinējo ietves līmeni, apm. 35 cm dziļumā atrodas ar asfaltu segta ietves virsma un liecina, ka tas atbilst ietves līmeņa pieauguma mēram pie ēkas pamatiem. Kopējais apmesto virspamatu daļas augstums virs asfalta bijis apm. 40 cm.. Šurfa Nr. 2 atsegums ēkas iekšpusē liecina par ēkas lietotāju darbību ēkas pastāvēšanas laikā – ēkas pamati no iekšpuses ir apbetonēti apm. 15 cm platumā uz telpas pusei, šī pastiprinājuma josla atrodas zem sekundāra kaļķu betona klona kārtas. Pamati no iekšpuses nav pieejami, tos sedz apbetonējums. Grunts šurfu skatrakumos identificējama kā raksturīga ezera krastam - melna, trūdvielām un organiskiem ieslēgumiem bagāta, glemaina grunts, kurā veikta pamatu būvniecība. Spriežot pēc tiešā tuvumā, 1. Maija ielā, zemes un tranšeju rakšanas darbiem, šāda grunts raksturīga visā visā pieguļošajā teritorijā. Grunts apstākļi vērtējami kā relatīvi sarežģīti. Ēkas pamatos konstatētas deformāciju pazīmes, ko labi uzrāda plaisas virspamatu apmetumā un grafiski uzrādītas fasāžu rasējumos. Pamatu plaisāšanas intensitāte pieaug pie ēku stūriem un vizuāli novērojama virspamatu virsmas līnijas izliekumā, kas norāda izteiktas sēšanās pazīmes. Iekšsienas veidotas bez pamatiem, ko uzrāda šurfa Nr. 1 atsegums – guļbūves sienas apakšējie veiņagi aizvietoti ar caurumotajiem starpsienu ķieģeļiem, zem kuriem jekādi pamati nav konstatēti. Kāpņu piebūvei lentveida pamati virszemes daļā veidoti betona lējumā, to platums apm. 20 cm. Pamati nevienmērīgi sēdušies, saplaisājuši, to virsma ir 5...10 cm virs zemes virskārtas. Nesošo koka konstrukciju apakšējās daļas trupes bojātas, nevienmērīgi sēdušās. |  |  |
| 4.2. | nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes |  |
| Ēkai nav pagraba. Ārsienu konstrukcijas ēkai sākotnēji bijušas veidotas abpusēji aptēstas, no apakšas kaķētas guļbūves tehnikā, tās saglabājušās atšķirīgā apjomā dažādās ēkas sienās zem ķieģeļu apmūrējuma no fasādes puses. Guļbūves daļu domājamais vecums – apmēram 200 gadu. Spriežot pēc apmūrējuma rakstura, ēka celta gludajos pakšos, ar izvirzītu koka, kastveida dzegu. Esošās ārsienu daļas no sarkaniem māla keramikas ķieģeļiem kaļķu javas saistvielā veidotas divējā veidā: - pilna biezuma ķieģeļu mūrējums ( 11/2 ķieģeļa jeb aptuveni 42...45 cm kopā ar apmetumu) (daļā virs pamatiem un dažāda augstuma ķieģeļu mūrējums sastopams visās sienās; - guļbūves apmūrējums ½ ķieģeļa biezumā ar saglabātu guļbūves sienu iekšpusē, ar gaisa šķirkārtu un papes izolāciju; Atsevišķās vietās R sienā pilna biezuma ķieģeļu mūris konstatēts 2. stāva augstumā. Ēkas galvenās dzegas augstumā guļbūves daļas saglabājušās visai ēkai. No telpas puses sienas apmestas ar biezu kaļķu javas apmetumu uz klūgu pinuma režģa. Uz sienām no iekšpuses vairākās vietās izveidoti vertikāli stiprinājumi, vienā gadījumā tas redzams virs apmetuma (A sienas vidusdaļa, virs Toras šķirsta), citā – konstatēts uz Z sienas zem apmetuma kaltas apm. 5...7 mm kaltas dzelzs joslas veidā, kas ar bultskrūvēm stiprināta pie guļbūves sienas. Ārsienām fasādēs un telpas pusē vērojama plaisāšana. Fasādes pusē tā norāda uz pamatu deformācijām un to sēšanās procesiem, bet iekšpusē vienā daļā uzrāda guļbūves deformācijas, citur – pilna biezuma mūra deformācijas. Zondāžu atsegumos lokāli konstatēts,ka guļbūves siena no iekšpuses pret ķieģeļu apšuvumu izolēta ar ruberoīdu. Atsegumos konstatēti ārsienu guļbaļku mitruma izraisīti lokāli bojājumi. Guļbūves starpsienas sākotnēji bijušas konstruktīvi iesietas ārsienās, bet pašreizējā stāvoklī to apakšējās daļas ir bez sasaistes. Koka starpsienas starp telpām apakšējā daļa 60....90 cm augstumā nomainīta ar ķieģeļiem, sienas vidusdaļa nosēdusies par apm. ..............cm. Starpsiena pret lūgšanu telpu balsta 1. stāva telpas pārseguma siju galus. Koka kāpņu piebūve veidota ar nesošo statņu karkasu, kas apšūts ar dēļiem no iekšpuses un ārpuses. Karkasa apakšējās daļas brusas un daļa apšuvuma dēļu būtiski bojāti. |  |  |
| 4.3. | karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas |  |
| Nav. |  |  |
| 4.4. | pašnesošās sienas |  |
| Nav |  |  |
| 4.5. | šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija |  |
| Nav konstatētas. |  |  |
| 4.6. | pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi |  |
| 1. stāva telpu pārsegums – koka sijas, spriežot pēc dēļu apšuvuma orientētas R-A virzienā. Vienā galā basltītas R sienā, otrā galā – uz pasijas starpsienas konstrukcijā. Pārsegums virs otrā stāva R gala telpām vienlaicīgi ir pārsegums virs visas ēkas. Līmenisko pārseguma konstrukciju veido ārsienu guļbūvē balstīti, ar siju galiem slogoti konsoļveida siju posmi, uz kuru brīvajiem galiem bezdelīgastes formā iespīlēti starp 2 baļķu vainagiem un veido perimetrālu rāmi. Baļķu vainagi savstarpēji sastiprināti ar bultskrūvēm . Šī konstrukcijas daļa no apakšas apšūta ar dēļiem un veido pārseguma līmenisko daļu. Virs rāmja izbūvēts viegls, 8 skaldņu, dēļu kupols, kura nesošā konstrukcija ir kupola stūros izvietotas planku ribas. Pret kopula dēļu izlieces deformācijām dēļi stiprināti pie gareniski naglotiem kopturu dēļiem bēniņu pusē. Dēļi pie ribām nagloti ar kalēja kaltām platgalvas naglām. Lieltelpas pārseguma līmeniskā daļa R pusē pastiprināta ar iekaru šķērssiju, kas savienota ar pārseguma sijām, lietojot bultskrūves un balstīta uz Z un D ārsienu guļbūves daļas augšējiem vaiņagiem. Pārseguma konstrukcijai konstatēts būtisks defekts pie Z ārsienas – konsoļsiju iekšējā koptura sijas vidusdaļas savienojuma vietā atvērušās, gali pacēlušies attiecībā viens pret otru par apm. 20...25 cm. Bojājums radies sakarā ar ēkas stūru sēšanās deformācijām attiecībā pret ēkas vidusdaļu. |  |  |
| 4.7. | būves telpiskās noturības elementi |  |
| Būves telpisko noturību veido: Lentveida jaukta materiāla pamati ar nepietiekamu iedziļinājumu, biezumu, viendabīgumu un nestspēju. Guļbūves nesošo sienu daļas, kuru augšējie vaiņagi uzņem jumta un augšējā pārseguma + dēļu kupola slodzi. Guļbūves daļu nestspēja ir vājināta, nevienmērīga. Augšējā pārseguma konstrukcija (2. stāva lieltelpas) balstīta uz ārsienām. Kupola slodzi uzņem ārsienās balstītas konsoļsijas, jumta spāru gali balstīti uz konsoļsiju galiem virs ārējās dzegas un veido līdsvarotu konstrukciju. Pārseguma konstrukcijai nav vērojamas kritiskas izmaiņas, konstatētas lokālas deformācijas. Fasāžu apmūrējums ar ķieģeli ir pašnesošs, taču laika gaitā, visticamākais, daļa ārējās dzegas lokāli balstās uz apmūrējuma. Apmūrējuma plaisāšanu izraisa pamatu deformācijas un guļbūves vertikālās sasaistes nepilnības, lokāli bojājumi. |  |  |
| 4.8. | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma |  |
| Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem |  |  |
| 4.9. | balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi |  |
| Ēkas rietumu fasādei piebūvēts sekundārs skārda uzjumtenis bez paliekošas vērtības. |  |  |
| 4.10. | kāpnes un pandusi |  |
| Ēkā ir vienas kāpnes, kas ierīkotas koka piebūvē ēkas ziemeļu pusē. Kāpnes ar vienkāršu laidu, koka konstrukcijas, apmierinošā tehniskā stāvoklī. Zudusi lielākā daļa virpoto koka balustru. |  |  |
| 4.11. | starpsienas |  |
| Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija |  |  |
| 4.12. | grīdas |  |
| Koka dēļu grīdas saglabājušās 2. stāva telpās, saglabātība atbilstoši ēkas autentiskumam – laba, konstatējami salīdzinoši nelieli bojājumi. 1. stāva koka grīdas pilnībā zudušas. Iekšsienas veidotas bez pamatiem, ko uzrāda šurfa atsegums – guļbūves sienas apakšējie veiņagi aizvietoti ar caurumotajiem starpsienu ķieģeļiem, zem kuriem jekādi pamati nav konstatēti. Koka starpsienas starp 1. stāva telpām apakšējā daļa 60....90 cm augstumā nomainīta ar ķieģeļiem, sienas vidusdaļa nosēdusies par apm. 40 cm. Starpsiena balsta 1. stāva pārseguma siju galus, pārsegums ieliecies. |  |  |
| 4.13. | ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas |  |
| Visas ēkas ailes ēkas ārsienās ir ar aizpildījumu – ieliekamas koka vērtnes ar vienkāršu stiklojumu. 8 lielo lūgšanu telpas aiļu augšlogu vērtņu autentiskas, stiklojums lineļļas ķitējumā. Ārējās neveramās vērtnes izgatavotas 1990. gados, tās ieliktas 19. gs. 4. cet. aplodās. Iekšējās ieliekamās vērtnes saglabājušās no 20. gs. 1. puses. 3 ailēs saglabājušās 20. gs. 1. puses vērtņu komplekti. Logiem nav hermetizācijas, nav blīvējuma, nav aizvēršanas un fiksācijas furnitūras. Galvenās ārdurvis izgatavotas 1990. gados. Ieejas durvis kāpņu telpā - utilitārs pagaidu izstrādājums. Vairākas durvju vērtnes zudušas. |  |  |
| 4.14. | apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi |  |
| Ēkai ir trīs apkures skursteņi, kas telpā redzamajā daļā mūrēti no sarkaniem māla keramikas ķieģeļiem, izmantojot mālu javu. Visi trīs izmantoti apkures krāsnīm. +Posmā virs grīdas vienam no skrursteņiem apakšējā daļā pilnībā sadalījušies ķieģeļi, skurstenis jebkurā brīdī var sagrūt un ir ļoti bīstams. 2 pārējo skursteņu stāvoklis nav nogruvumbīstams. Pārsegumu konstrukcijā nav ievēroti ugunsdrošības risinājumi. Ēkā nav lietojamu apkures ierīču. |  |  |
| 4.15. | konstrukciju un materiālu ugunsizturība |  |
| Ēka neatbilst ugunsdrošības prasībām atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība". |  |  |
| 4.16. | ventilācijas šahtas un kanāli |  |
| Nav. |  |  |
| 4.17. | liftu šahtas |  |
| Nav. |  |  |
| 4.18. | iekšējā apdare un arhitektūras detaļas |  |
| Iekšsienu apdare – kaļķu javas apmetums ar vēlākiem labojumiem. Griestu apmetums 1. stāvā telpā - kaļķu javas apmetums ar vēlākiem labojumiem. Ēkas lieltelpas griestu un kupola apdare – papīrs ar krāsojumu, bojāts. Zem papīra – nekrāsota dēļu apdare. |  |  |
| 4.19. | ārējā apdare un arhitektūras detaļas |  |
| Ēkas pamatkorpusa fasāžu apdare – ķieģeļu apmūrējums, piebūve – dēļi. Ķieģeļu apdare bez apmetuma, logu ailes ar apmalēm ķieģeļu mūrējumā. Galvenā dzega – koka. |  |  |
| 4.20. | citas būves daļas |  |

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji |  |
| Nav. |  |  |
| 5.2. | karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi |  |
| Nav. |  |  |
| 5.3. | ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas |  |
| Nav. |  |  |
| 5.4. | apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi |  |
| Nav. |  |  |
| 5.5. | centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori |  |
| Nav. |  |  |
| 5.6. | ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta |  |
| Nav. |  |  |
| 5.7. | atkritumu vadi un kameras |  |
| Nav. |  |  |
| 5.8. | gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji |  |
| Nav. |  |  |
| 5.9. | elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises |  |
| Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas pievadi liftam, siltummezglam, dežūrapgaismojumam, pretdūmu aizsardzībai, citām iekārtām un ietaisēm. Spēka patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, avārijas un evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības ietaises. Pretestības mērījumu rezultāti. Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi |  |  |
| 5.10. | apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas |  |
| Nav. |  |  |
| 5.11. | vājstrāvas tīkli un ietaises |  |
| Nav. |  |  |
| 5.12. | lifta iekārta |  |
| Nav. |  |  |
| 5.13. | citas ietaises un iekārtas |  |
| Nav. |  |  |

6. Ārējie inženiertīkli

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | ūdensapgāde |  |
| Nav. |  |  |
| 6.2. | kanalizācija |  |
| Ārējo kanalizācijas tīklu nav. Ēkas kāpņu piebūvē atrodas izsmeļamā sausās atejas bedre, kas neatbilst sanitārajām un vides aizsardzības prasībām. |  |  |
| 6.3. | drenāžas sistēmas |  |
| Nav. |  |  |
| 6.4. | siltumapgāde |  |
| Nav. |  |  |
| 6.5. | gāzes apgāde |  |
| Nav. |  |  |
| 6.6. | zibensaizsardzība |  |
| Nav. |  |  |
| 6.7. | citas sistēmas |  |
| Nav. |  |  |

7. Kopsavilkums

| 7.1. | būves tehniskais nolietojums |
| --- | --- |
| Būve – Lielā Ludzas sinagogas ēka – celta, kā to liecina Latvijas Valsts vēstures arhīva 2008. gada izziņa Nr. 5-JP-6716/1, 1800. gadā guļbūves konstrukcijā. Domājams, 19. gs. 60.- 90. gados koka sienu konstrukciju apakšdaļas bijušas stipri bojātas un ēkai veiktas konstruktīvas izmaiņas, zudušos guļbaļķus aizvietojot ar ķieģeļu mūri, kā arī veicot atlikušo guļbūves ārsienu konstrukciju apmūrēšanu ar kvalitatīviem māla keramikas ķieģeļiem pilnā ēkas ausgstumā. Vairākās ārsienu vietās iestrādātas vertikālas dzelzs savilces, tās stiprinot pie iekšsienām ar bultskrūvēm. Ēkas izmntošana pēc aculiecinieku informācijas, izbeigta 1992. gadā – visticamākais, ka sakarā ar regulāru nokrišņu ūdeņu ieplūšanu 1. stāva telpās un to grīdu trupēšanu, kā arī pastāvīgo mitrumu. Kopējais iespaids par ēku, vērtējot pēc fasāžu visuālā stāvokļa ir relatīvi apmierinošs, tomēr detalizēti apsekojot ķieģeļu mūri tuvplānā, konstatējams ievērojams skaits deformācijas plaisu, kas norāda uz pamatu deformācijām un nevienmērīgu sēšanos, sevišķi ZA, DA, DR stūros. Tā kā fasādes ķieģeļu mūra un apmūrējuma biezums ir neliels (1...11/2 ķieģ. biez. mūris un ½ ķieģeļa biezuma apmūrējums), notikusi šo mūra daļu fragmentēšanās, atsevišķās vietās notiek ķieģeļu pārsedžu noslīdēšana un plaisāšana. Pamatu šurfēšanas rezultāti liecina, ka pamatu pēdas edziļinājums ir nepietiekams, pamati veidoti no javā nesaistīta akmeņu krāvuma, grunts zem pamatiem ir ar nepietiekamu noturību, pastāvīgi mitra. Pamatu nepietiekamais dziļums un neapsildāmās iekštelpas bijušas par iemeslu pamatus nesošās grunts caursalšanai ar izrietošajām sekām. Novērojumi liecina, ka grunts līmenis ap ēku pēdējo 30 ...40 gadu laikā pieaudzis par apm. 25...35 cm. Šurfēšana iekštelpās norāda, ka vismaz 2 dažādos etapos ticis ierīkots kaļķu – cementa un cementa klons (estriks), kombinējot ar pamatu apbetonēšanu no telpas puses. Kā sekas progresējošam grunts pieaugumam ap ēku (veidoti kaimiņu zemes gabalu piebraucamie ceļi), notikusi virsūdeņu ieplūšana ēkas iekšpusē caur pamatu plaisām un koka grīdas strauja trupēšana. Pārsegums virs ēkas lieltelpas (virs abām lūgšanu telpām) salīdzinoši labā saglabātības stāvoklī, lokālas deformācijas radušās pamatu un ārsienu deformāciju rezultātā, bet nav kritiskas. Kupola konstrukcijai, kas būvēta kā viegls karkass, deformāciju nav. Atsevišķi mitruma bojājumi pie skursteņiem. Jumta konstrukcija izteikti viegla, skārda seguma deformācijas nav vērojamas. Seguma ieklājums, t.sk. falcējums - kvalitatīvs. Skārds no ārpuses korodējis, bet no iekšpuses nav tādas pazīmes nav konstatējamas, cinka pārklājums bez bojājumiem. Skārda seguma vecums lēšams ne mazāks kā 50 gadi. 2. stāva grīdas dēļu segums ir relatīvi apmierinošā stāvoklī, bet pārsegums nav līmenisks. Būtiskākās problēmas saistītas ar: - viens no ēkas skursteņiem ir nogruvumbīstams un var reāli apdraudēt citas ēkas ēkas konstrukcijas un cilvēku dzīvību. - ēkas pamatiem - nepietiekama noturība (nepietiekams pamatu pēdas iedziļinājums, nepietiekams monolītums, vāji nesoša un caursalstoša grunts); - nokrišņu ietekmi uz 1. stāva grīdu un sienu konstrukcijām (būtiska grunts līmeņa paaugstināšana ap ēku gar visām fasādēm); - kā pirmo divu ietekmju grupu sekas –nevienmērīgas sienu sēšanās un konstrukciju deformācijas, kas izapužas plāno ķiegeļu sienu un ārsienu apmūrējuma plaisāšana; - ēka nav pieslēgta ūdensvada, kanalizācijas tīkliem; - ēkai ir prasībām atbilstošs elektroapgādes pieslēgums, bet instalācija nav ierīkota. - ēkai nav zibens aizsardzības; - ēkai nav ugunsdrošības signalizācijas; - ēkai nav drenāžas un lietusūdeņu kanalizācijas pieslēguma. |  |
| 7.2. | secinājumi un ieteikumi |
| - ēka kā 18./19. gs. mijā celta koka sinagoga ir ievērojams kultūras piemineklis Ludzas novada, valsts un pārreģionālā kontekstā, jo ir viena no ļoti retajām ebreju reliģiskajām koka celtnēm, kas saglabājušās Eiropā pēc 2. Pasaules kara. Tā ir viena no vecākajām koka sinagogām Eiropā. - Ēka ir Ludzas ebreju reliģiskās kopienas dāvinājums Ludzas novada pašvaldībai, kas apņēmusies to saglabāt kā kultūras pieminekli. - kā neatliekamu avārijas situācijas novēršanas pasākumu nepieciešams veikt avārijas tāvoklī esošās skursteņa pamatnes pārmūrēšanu vai visa skurtsēna demontāža, nepieļaujot tā nekontrolētu sabrukšanu. - Ēku nepieciešams saglabāt kā būvamatniecības un arhitektūras pieminekli, tās demontāža pieļaujama tikai ārkārtējas tehniskas nepieciešamības gadījumā, ja šī nepieciešamība ir pārliecinoši pamatota un autentiskas atjaunošanas (restaurācijas) praktiskās iespējas ir pierādītas tehniskā projekta dokumentācijā teorētiski un būvnieciski. - Ēka pašreizējā tehniskajā stāvokli nav piemēota izmantošanai, tai nepieciešami konstrukciju nestspējas uzlabošanas, stabilizēšanas un daļēji rekonstrukcijas darbi: - grunts līmeņa pazemināšana ap ēku; - transporta kustības maksimāla ierobežošana ēkas tiešā tuvumā; - parimetrālas pamatu drenāžas ierīkošana; - pievienošana pilsētas inženiertīkliem (LK, Ū/K) un iekšējo inženiertīklu izbūve; - visu pamatu pastiprināšana un monolitizācija; - sienu bojāto daļu nomaiņa, pastiprināšana, zudušo daļu atjaunošana; - mūra sienu remonts, plaisu injicēšana, defragmentēšana; - gaisa cirkulācijas nodrošināšana spraugā starp apmūrējumu un koka daļām; - hidroizolācijas ierīkošana starp mūra un koka daļām; - konstrukciju deformāciju kompensācija būvtehniski nepieciešamajā apjomā, paredzot daļēju deformāciju saglabāšanu robežās, kas nerada ekspluatācijas apgrūtinājumus; - pilnībā atjaunot 1. stāva grīdu konstrukcijas; - pastiprināt 2. stāva pārseguma un jumta koka konstrukcijas; - izskatīt iespējas saglabāt esošo jumta segumu; - ierīkot iekštelpu un bēniņu telpas gravitācijas vēdināšanu; - koka konstrukciju antiseptizēšana, apstrāde ar antipirēniem; - Pārējie būvniecības un restaurācija darbi paredzami un izstrādājami tehniskā projekta ietvaros un apjomā. Par pamatu restaurācijas un vēsturiskās substances autentiskas saglabāšanas darbiem izmantojami ēkas AM invenatrizācijas ieteikumi. |  |

Tehniskā stāvokļa apsekojuma atzinumu ieteicams skatīt kopā ar ēkas Arhitektoniski – māksliniecisko izpēti.

Tehniskā apsekošana veikta 2013. .gada septembrī.

Pēteris Blūms, sertifikāts 10-0631

(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))

Z.v.

SIA Konvents valdes loceklis Pēteris Blūms

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)