| Atsegums 1. stāva lūgšanu telpā, D ārsiena. Caurejoša plaisa ārsienas mūra daļā, kur sienas sabiezinājuma augstumā nav saglabātas guļbūves daļas. | Atsegums 1. stāva lūgšanu telpā, DA stūris. Caurejoša plaisa ārsienas mūra daļā, kur sienas sabiezinājuma augstumā nav saglabātas guļbūves daļas. |
| --- | --- |
| Atsegums 1. stāva lūgšanu telpā, D ārsiena. Caurejoša plaisa ārsienas mūra daļā, kur sienas sabiezinājuma augstumā nav saglabātas guļbūves daļas. | Atsegums 1. stāva lūgšanu telpā, D ārsiena. Loga ailei nav izveidota aploda, kas fiksē aili ietverošo guļbaļķu galus – zona ap logu aili nav konstruktīvi stabila. |
| Bēniņu Z puse Konsoļsiju galus fiksējošā garensija savienojuma vietā pavērusies, destabilizējot jumta konstrukcijas balstījumu ēkas Z puses vidusdaļā. Defektu, visticamākais, izraisījusi pamatu nevienmērīgā sēšanās at lielāku dinamiku stūros. | Bēniņu Z puse, skats uz skursteni. Jumta seguma defekti skursteņa pieslēgumā skārdam izraisījuši pārseguma defektus ierobežotā zonā. |
| Bēniņu Z puse, R stūris. Sekundāra 2. stāva pārsegumu pastiprinošā iekaru sija, gali balstīti uz guļbūves augšējiem vaiņagiem. | Bēniņu R puse. Sekundāra 2. stāva pārsegumu pastiprinošā iekaru sija, gali balstīti uz guļbūves augšējiem vaiņagiem. |