| LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Āron ha Kodeš podests ar margām un pamatni. Margu balustrādes dizians liek domāt, ka Bima’s podests izgatavots agrāk, kaut gan ļoti iespējams, ka šiem priekšmetiem ir neliela izgatavošanas laika starpība, bet dažādi autori un nesaskaņota kopējā koncepcija. Domājamais izgatavošanas laiks – 20. gs. 1. trešdaļa. Podesta balustrāde veidota kā trīspusējas margas ap Toras šķirstuizgatavota no skujkoka, krāsojums āderēšanas tehnikā, tuvs Bima’s apdarei. Podesta grīda kvalitatīva, no platiem dēļiem, samērā utilitāri krāsota nesaskaņotā kolorītā (kas var būt ar simbolisku nozīmi liturģijā). Podests daļēji salauzts, daļa margu balustru trūkst, visu zudušo elementu prototipi ir saglabājušies. Podesta pamatne, līdzīgi kā Bima’i ir pilnībā satrupējusi sakarā ar pastāvīgo grunts mitrumu un aplamībām grīdas betonēšanas laikā. Āron ha Kodeš podestu iespējams pilnībā, ar pilnīgu pamatojumu restaurēt, saglabājot visas esošās detaļas, izņemot podesta grīdas pamatnes konstrukciju un tās apšuvumu. |  |  |
| --- | --- | --- |
| LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Āron Ha Kodeš (Toras šķirsta) apakšējā daļa, bīdermeijera stils, masīvs, pulēts bērzs. Samērā vienkārša šī mēbeļu tipa versija, relatīvi kvalitatīvā izpildījumā. Kreisā vērtne nav saglabājusies, citu sīkdaļu zudums. Priekšmets cietis no mitruma, ir mehāniski korpusa un virsapdares bojājumi, to iespējams pilnībā, ar pilnīgu pamatojumu restaurēt. |  |  |
| LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Āron Ha Kodeš (Toras šķirsta) augšējā daļa, bīdermeijera stils, masīvs, pulēts osis. Samērā vienkārša šī mēbeļu tipa versija, kvalitatīvā izpildījumā. Augšējā un apakšējā daļa ir ar līdzīgu, taču ne identisku pildiņu un profilu risinājumu, atšķiras koksnes izvēle. Jāsecina, ka šis iekārtas priekšmets ir kompilācija bezizejas stāvokļa risinājumam. Priekšmets ir restaurējams. | LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Savrupesoša mēbele, izgatavota no masīva, pulēta oša, labās vērtnes trūkst. Sākotnējā atrašanās vieta nav zināma. Priekšmets ir restaurējams. |  |
| LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Sieviešu telpa. Mehica’s konstrukcija skatā no sieviešu telpas puses. Pie statņiem naglotas provizorisku soliņu kājiņas, kas izgatavotas no zemas kvalitātes kokmateriāla. Solu virsmas zudušas. Solu kājiņām nav mākslinieciskas, bet var būt memoriāla nozīme. |  |  |
| LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Sieviešu telpa. Pie Mehica’s piesliets sols, krāsots skujkoks. Nepieciešami remonta un restaurācijas darbi. |  |  |
| LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Sieviešu telpa. Sols pie R sienas, krāsots skujkoks. Nepieciešami remonta un restaurācijas darbi. |  |  |
| LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Provizorisks plaukts garīgo grāmatu uzglabāšanai. Krāsots skujkoks. Plaukta raksturs izteikti robusts, izgatavošanas rakstura ziņā tuvs soliem gar sienām lūgšanu zālē un sieviešu telpā. Izgatavošanas laiks un nepieciešamība nav zināmi. Nav izslēgts, ka šo priekšmetu izgatavošana saistāma ar ārkārtējiem apstākļiem vai nu Ludzas geto laikā, vai pēc sinagogas darbības atjaunošanas 1940. gadu beigās. Tiem nav lielas mākslinieciskas vērtības, bet var būt ievērojama memoriāla nozīme. |  | LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Provizoriski, utilitāra rakstura soli gar lūgšanu telpas D sienu, izgatavošanas raksturs līdzīgs plauktiem FF M37, M39. |
|  |  | LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Provizoriski plaukti garīgās literatūras uzglabāšanai. Krāsots skujkoks. Plaukta raksturs izteikti robusts, izgatavošanas rakstura ziņā tuvs soliem gar sienām lūgšanu zālē un sieviešu telpā. Izgatavošanas laiks un nepieciešamība nav zināmi. Izgatavošanas raksturs līdzīgs plauktiem FF M37. Tiem nav lielas mākslinieciskas vērtības, bet var būt ievērojama memoriāla nozīme. |
|  |  | LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Roku mazgājamais trauks pie kāpņu telpas sienas. Pēc rabīna atzinuma, šiss trauks šajos apstākļos aizvieto Mikva un tam ir būtiska nozīme rituālā kontekstā kā sinagogas sastāvdaļai. Klasiskajos Mikvas baseinos parasti pildīja lietusūdeni. Priekšmets vērtīgs ar savu simbolisko un rituālo nozīmi. Mikva (ivritā: מִקְוֶה, "vieta, kur pulcējas ūdens", daudzskaitlī — mikvaot) ir īpašs baseins ebrejiem, kurā var ienirt, lai attīrītos. Mikva ir nepieciešama, lai pildītu Jūdaisma likumus par ģimenes tīrību. Šie likumi ir tik svarīgi, ka ebreju kopienai mikva ir jāuzceļ agrāk nekā sinagoga. Mikva (ivritā: מִקְוֶה, "vieta, kur pulcējas ūdens", daudzskaitlī — mikvaot) ir īpašs baseins ebrejiem, kurā var ienirt, lai attīrītos. Mikva ir nepieciešama, lai pildītu Jūdaisma likumus par ģimenes tīrību. Šie likumi ir tik svarīgi, ka ebreju kopienai mikva ir jāuzceļ agrāk nekā sinagoga. http://lv.wikipedia.org/wiki/Mikva http://en.wikipedia.org/wiki/Mikveh |
| LUDZAS LIELĀ SINAGOGA, FF 2013 Mehica’s konstrukcija skatā no sieviešu telpas puses. Pie statņiem naglotas provizorisku soliņu kājiņas, kas izgatavotas no zemas kvalitātes kokmateriāla. Solu virsmas zudušas. Skat. FF M 30 |  |  |