- RESTAURĀCIJAS DARBU KONCEPCIJA, PASAKAIDROJUMI UN IETEIKUMI.

  - Ēkas būvdarbu restaurācijas elementi uzrādīti AR grafiskās daļas plānu, fasāžu, griezumu lapās, darbu apjomos šajā sējumā.

  - Veicot ēkas attīrīšanas, demontāžas, rakšanas darbus, pievērst uzmanību iespējamiem vēsturisku priekšmetu, fragmentu, materiālu atradumiem, par ko lūgums nekavējoties informēt autoruzraudzības veicēju vai  Pasūtītāja pārstāvjus.

- Restaurācijas koncepcija:

- Ēkas restaurācijas koncepcija izriet no tā definētās kultūrvēsturiskās vērtības dominantēm:

    - Objektam saglabājies oriģinālais veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, koka pamatkonstrukcija, plānojums, interjers un iekārtas. Fakts, ka Ludzas sinagogas pamatā ir koka ēka, uzsver tās izcilo retuma pakāpi.

    - Objekta saglabājamās vērtības: koka ēkas telpiskais risinājums pilsētvidē, vēsturiskās koka konstrukcijas, plānojums, interjers un iekārtas.

  - Ēkas atjaunošanas (restaurācijas un konservācijas) kultūrvēsturiskais mērķis ir nodrošināt sākotnējās koka sinagogas ēkas konstrukciju un elementu saglabāšanu kontekstā ar vērtīgāko vēlāku uzslāņojumu daļu.

  - Principiālākais restaurācijas koncepta jautājums attiecas uz fasāžu veidolu. Atbilstoši AMI rezultātiem, sākotnējā, ap 1800. gadu celtā guļbūves ēka 19. gs. 4. cet. no ārpuses oderēta ar sarkanu ķieģeļu apmūrējumu, kas laika gaitā un neveiksmīgi izvēlētās konstrukcijas rezultātā ir deformējies arī pēc vairākkārt veiktiem pārmūrējumiem un labojumiem. Apmūrējums nav nesošs, nenodrošina pat minimālu energoefektivitāti, nelabvēlīgi ietekmē koka konstrukciju mikroklimatu. Papildus minētajām tehniskajām negācijām, šim apmūrējumam nepieciešama gandrīz pilnīga demontāža atjaunošanas procesa laikā, jo šī ½ ķieģeļa brīvstāvošā  2 stāvu stipri fragmentēto mūra čaulu nav iespējams nostiprināt / konservēt „in situ”.

  - Labākais veids, kā nodrošināt ēkas un tās atjaunošanas darbu ilgtspēju, ir nodrošināt maksimālu konstrukciju un materiālu saderību, nenonākot pretrunā ar lokālās vides un ēkas tipa, kā arī restaurācijas metodēm un tradīcijām. Izvēlētā restaurācijas koncepcija paredz sekundāro ķiegeļu čaulu aizvietot ar siltinātu koka karkasu, ko balstīt uz pastiprinātiem vēsturiskajiem pamatiem, jauniem virspamatiem. Fasāžu kompozīcija un ailojums, kā arī pārējie parametri tiek saglabāti, vienīgās izmaiņas attiecas uz ķieģeļu materiāla nomaiņu pret profilētu, horizontālu dēļu apšuvumu. Kā šo izmaiņu remarku paredzēts saglabāt ķieģeļu apmūrējumu ēkas ZR stūrī – kāpņu piebūves interjerā un eksponēti fasādē ap galveno R puses ieeju, bet vertikālu robežšķirtni veidot šķērsojot loga aili, kam turpmāk abas puses būs citā materiālā, bet ar  vienādu dekoru.  Pēc ķieģeļu apmūrējuma demontāžas un oriģinālās guļbūves daļu apsekošanas pieņemams lēmums par iespējamu oriģinālās guļbūves fragmentu eksponēšanu fasādē.

  - Horizontāls guļbūves sinagogu apšuvums ir tradicionāls Latgales, gan Lietuvas un Polijas reģionos, ko vieno kopīgas izcelsmes saites. Darba stadijā izskatītas vertikāla un horizontāla dēļu apšuvuma iespējas, TP stadijā risināts horizontāls apšuvums, kā tradicionālāks kopējām Latgales koka arhitektūras tradīcijām. Tai pat laikā jāatzīst, ka vertikāls apšuvums ir izteikti tradicionāls tuvējās Lietuvas un Polijas 18. gs. sinagogu arhitektūrai, kā arī vairāku Latgales koka baznīcu apdarē (piem., Bērzpils kat. bazn.). Galīgs lēmums šajā jautājumā pieņemams koleģiāli darba procesā, TP izmaiņu gadījumā tās skaņojot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Attiecībā uz interjeru, galvenais uzdevums būtu saglabāt esošo apmetumu, kas radies vairākos secīgos slāņos. Izpētē konstatētas dekoratīvās polihromijas liecības, kuru interpretācija interjeros tiks precizēta pēc plašākiem atsegumiem darba procesā. Konceptuāli nav paredzēts pilnībā atjaunot kāda noteikta laika interjerus, jo tas nonāktu pretrunā ar pašreizējo iekārtas un mēbelējuma komplektāciju, kā arī ar šiem interjeriem kā 20. gs. traģisko notikumu lieciniekiem. Koncepcija kā atbilstošāko izvirza interjeru un virsmu virsapdari kā laikmetu un liecību māksliniecisku un hronoloģisku simbiozi, kas kā metode lietota SIA „Konvents” restaurētajos un konsultētajos objektos Ventspils pilī, Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtus u.c.. Šī metode arī plaši lietota Prāgas Karaļa pils interjeros, to pielietojis pils galvenais restaurators M. Gavenda, kas sniedza konsultācijas arī Ludzas sinagogas problemātikas kontekstā.

  - Koncepcijas principiāls elements ir visu esošo iekārtas daļu un mēbeļu saglabāšana un izmantošana interjera iekārtošanai. Nosacīti pilnvērtīgākie  un Latgales sinagogu tipoloģijai atbilstošie iekārtas elementi ir Bimas un Aron ha Kodeš podesti ar margām un kāpnītēm, kas restaurējami atbilstoši pirmsrestaurācijas izpētes rezultātiem.

  - Tā kā mēbeles nav stilistiski, bet funkcionāli un kultūrvēsturiski vienots komplekts, tās visas, neatkarīgi no izstrādājuma vienkāršības, ir saglabājamas kā vēsturiskas liecības, restaurējami bojājumi un zudumi, bet virsapdares veids precizējams pēc visu priekšmetu  pirmsrestaurācijas izpētes rezultātu analīzes.

  - Šajā  TP sējumā ietverti atsevišķi iekārtas un mēbeļu izvietošanas pamatprincipi, ko nosaka ebreju tradīcijas un pieejamā informācija par Latgales sinagogu tradīcijām.

- PAMATI

  - Sinagogas ēkas ķīlēto laukakmeņu pamati tiek saglabāti. Lai fiksētu to viengabalainību, tiek paredzēts akmeņu krāvumu no sāniem un no augšpuses ietvert armēta dzelzsbetona čaulā  b=10 cm. Esošais, sekundārais virspamatu mūrējums no ķieģeļiem, kas ir plaisājis, caur salstošs, ar  daļēji sadalījušos kaļķu javu, tiek demontēts kopā ar pārējo ķieģeļu apmūrējumu.

  - Demontēto virspamatu (cokola) vietā veido jaunu dzelzsbetona konstrukciju vēsturisko virspamatu augstumā, ko no ārpuses apmet un veido identisku esošajam svaigā apmetumā vilktu rustu rievojumu.

  - Nepieciešams grunts līmeņa pazeminājums ap ēku par apm. 20---25 cm, noņemot 20. gs. 2. pusē radušos „kultūras slāni”, kas atrodas pārāk tuvu ēkas koka daļām.

- ĶIEĢEĻU FASĀDES

  - Ķieģeļu apšuvumu demontē manuāli, iepriekš veicot guļbūves pagaidu konstruktīvu fiksāciju darbu laikam.

  - Ķieģeļu apmūrējuma nojaukšana veicama posmveidīgi, ar rokām, uzglabājot atgūtos ķieģeļus otrreizējai lietošanai objektā (sienas posms kāpņu piebūvē, sienas posms pie R ieejas). Minētajās ēkas vietās veicami nepieciešamie pamatu pastiprināšanas un izbūves darbi, uz tiem autentiskā mūrēšanas tehnikā atjaunojams apšuvuma mūrējums, kur katrā 3. šuvē ievietojams apmējošs materiāls.

  - Atlikušos kvalitatīvos ķieģeļus paredzēts izmantot 1. stāva ķieģeļu grīdām.

- GUĻBŪVES DAĻAS ārsienās tiek posmveidīgi atsegtas, manuāli, pa kārtām noņemot fasāžu apmūrējuma ķieģeļus, iepriekš veicot guļbūves konstrukciju pagaidu nostiprināšanu.

  - Autentiskās guļbūves bojājumu, vājinājumu vietas pēc iespējas labo no ārpuses, saudzējot interjera apmetumu, ko paredzēts saglabāt, papildināt, restaurēt.

  - Darba procesā paredzēts konstatēt iespējamās guļbūves  fasāžu un interjera virsmu fragmentus, ko būtu iespējams eksponēt kā oriģināla reliktus.

  - Guļbūves daļām nepieciešams atjaunot konstruktīvo noturību, izmantojot pēc iespējas kokmateriālu un autentisko salaidumu risinājumus.

  - Vēsturisko konstrukciju labojumiem prioritāri lietojama attiecīga novecojuma un koksnes parametru materiāls. Jaunu koksni vēsturiskas konstrukcijas lietošanai lietot būtu kļūdains risinājums.

- JUMTA KONSTRUKCIJAS un JUMTA SEGUMS

  - Jumta konstrukcijas  (19. gs. sāk. – 19. gs. 4. cet.) un jumta segumu (ap 1935.g.) paredzēts saglabāt, veicot  nepieciešamos remonta darbus.

  - Jumta konstrukcijā sekundāri izmantotas senākas konstrukcijas elementi, kas saglabājami, bet gadījumos, kad nepieciešams nestspējas uzlabojums, tās pastiprināmas ar skrūvētām uzlikām. Gadījumos, kad senākas jumta konstrukcijas aizvietotas ar vēlākām, zemas kvalitātes vai nepietiekamas nestspējas materiāla, tās aizvietojamas ar piemērotu dimensiju mūsdienu koka izstrādājumu, kura tehniskie parametri atbilst būvnormatīvu prasībām.

  - Veicot darbus ar koka konstrukcijām, priekšroka dodama tradicionālajiem koka savienojumu veidiem, bet mūsdienu metāla būvkalumus izmantot nav vēlams vai izņēmuma gadījumos, kad cita veida risinājumi rada papildu sarežģījumus.

  - Visas jumta un pārseguma koka konstrukcijas apstrādājamas ar antipirēnu sastāvu atbilstoši izgatavotāja instrukcijai.

  - Jumta segumā līdzšinējās apsekošanās nav konstatētas caurejošas korozijas pazīmes, bet nokrišņu iekļūšana notiek pa spraugām gar skursteņiem.  Veicami konstatējamo defektu labošanas darbi, skārdam veicama virsmas attīrīšana ar profesionāliem līdzekļiem, pretrūsas apstrāde, gruntēšana, krāsošana. Vēlams lietot viena izgatavotāja produktu sistēmas.

  - Jumta D plaknē iestrādājami 2 vēdināšanas izvadi.

  - Nepieciešams izveidot gaisa caurlaidīgu sniega barjeru dzegas zonā.

- LOGI.

  - Ēkas logi tiek saglabāti atbilstoši to fiziskās saglabātības pakāpei, autentiskumam un tehniskā izpildījuma kvalitātei.

  - Jaunu „eirologu” izmantošana ēkā nav pieļaujama. Konceptuāli atbilstošākie ir ārējie groplogi, ar masīvkoka rāmjiem, vienkārtas stiklojumu tradicionālās ķites stiprinājumā, ar, ja iespējams, tradicionālu furnitūru. Jauno iekšējo logu konstrukcijā iespējams izmantot 3-slāņu pakešu logu konstrukciju.

  - Lielās lūgšanu telpas logiem tiek paredzēts saglabāt un restaurēt esošās aplodas, iekšējās vērtnes un augšējās vērtnes (iekšējās un ārējās). Jaunās ārējās vērtnes attālināti atbilst vēsturiskajai tradīcijai, ir robustas, amatnieciski un tehniski neatbilstošā izpildījumā. No jauna tiek izgatavotas visas šīs logu grupas apakšējās ārējās vērtnes, kuru sīkrūšu dalījums atbilst augšējās ārējās vērtnes dalījuma  veidam un vērojams daudzos Latvijas sinagogu tipoloģiskos analogos.

  - Tiek izgatavoti no jauna visi Studiju telpas un Sieviešu telpas logu komplekti kopā ar aplodām, jo to tehniskais stāvoklis ir samērā problemātisks, it īpaši situācijā, ja tajos jāiestrādā jaunas, relatīvi liela izmēra vērtnes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs pieņemtu lēmumu iekšējām vērtnēm izmantot pakešu stiklojumu, to iespējams pielietot tikai iekšējām vērtnēm un jaunām vērtnēm. Autentiskajām iekšējām vērtnēm iespējams pielietot pakešu stiklojumu ar paketes biezumu, kas nepārsniedz 8 mm.

  - Veicot esošo logu vērtņu restaurācijas darbus, īpaši pievēršama uzmanība autentisko stiklu un furnitūras saglabāšanai.

  - Pirms vērtņu vai citu logu elementu izņemšanas, demontāžas, veicama to marķēšana un shēmas dokumentēšana.

- DURVIS

  - Ēkā savā vietā saglabājušās vienas divvērtņu durvis (aile D-7) un viena savrupa vērtne namdara durvju (dēļu/šķērsdzītņa) konstrukcijā ar izteikti nelielu augstumu. D-7 tiek konservētas un restaurēta to virsapdare. Namdaru konstrukcijas durvis iespēju robežās izmantojamas, taču tas iespējams tikai  gadījumā, ja tām tiek palielināts augstums. Jebkurā gadījumā durvis saglabājamas ēkā kā eksponāts.

  - Jaunās durvis izgatavojamas no masīva skujkoka, mazzarainiem dēļiem, ar platumu vismaz 17 cm.

  - Jauno durvju izgatavošanai izmantojama kvalitatīva mazzaraina koksne, ar taisnu šķiedru. Pildiņiem izmantot līmētas koksnes sagataves.

  - Durvju  izgatavošanai izmantot esošo durvju prototipu.

- IEKŠSIENU APDARE

  - Sākotnējā guļbūves sinagogas iekšsienu apdare bija gludi aptēstu guļbūves sienu virsmas, kas tikušas balsinātas. Vienlaicīgi ar fasādes ķieģeļu apmūrējumu  notikusi iekšsienu apmešana. Kaļķu apmetuma biezums ievērojams (apm. 5 cm), tas uzstrādāts uz naglotu klūgu režģa. Tā kā guļbūves sienās notikušas deformācijas, apmetums vietām plaisājis, sabirzis.

  - Tai pat laikā šis apmetums ir lielākā autentisko virsmu laukumu grupa interjeros un to nepieciešams saglabāt, jo iemeslu paredzēt pilnā apjomā atsegt guļbūves sienas pagaidām nav pamatojuma, taču šāda  risinājuma

  - iespējamība pastāv.

  - Projekts paredz, ka lielākā daļa sienu apmetuma tiks saglabāta, izņemot:

  - veicot ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšanas plānotos darbus, šo darbu zonās tiks zaudēts apmetums;

  - apmetums tiks atslāņots ārsienu mūra daļās līdz apm. 1.5 m augstumam (lūgšanu zālē);

  - citu nepieciešamo konstruktīvo atsegumu vietās.

  - Pēc koka konstrukciju pastiprināšanas, nomaiņas un pilnveidošana pabeigšanas, zudušais apmetums atjaunojams autentiskā tehnikā, izmantojot pītus klūgu režģus, atbilstošas kompozīcijas apmetuma javas.

  - Apmetums veidojams tradicionālā tehnikā, ar ķelli, neliela izmēra koka rīvdēļiem, sagatavošana krāsošanai bez špaktelēšanas.

  - Vietās, kur sienu apmetums tiek saglabāts, paredzama nesaistīto, vēlāko labojumu, balsinājumu atslāņošana. Vietās un joslās ar konstatētām dekoratīvās polihromijas pazīmēm, kuras norādīs autoruzraugs, darbi veicami profesionāla restauratora vadībā. Saglabājamo polihromijas elementu konservācijas un restaurācijas metodes tiks precizētas pēc pirmsrestaurācijas izpētes pabeigšanas, ievērojot restaurācijas koncepcijas principus.,

- GRIESTI

  - Ēkā saglabājušies vairāki griestu apdares tipi, bet tie visi atbilst koka pārsegumu apdares tradīcijām.

  - Lielākais vienotas griestu plaknes apjoms ir virs lūgšanu lieltelpas, kas sedz gan vīriešu, gan sieviešu lūgšanu daļas.  Šie griesti veidoti kā uznaglotu dēļu klājs, ar centrālu kupolu. Izpētes stadijā fiziski pieejamajā daļā tika konstatēts, ka dēļi nagloti pie nesošās konstrukcijas ar kalēja kaltām lielgalvu naglām. Līmeniskajā griestu daļā virs Sieviešu telpas griestu plakne papīra aplikācijas uzstrādes laikā pazemināta par apm. 20 cm, veidojot dublējošu neēvelētu dēļu klāju, kas nosegts ar uznaglotu papīra aplikācijas kārtu.

  - Visu pārējo griestu daļu sedz minētā papīra aplikācija, kas apm. 35 % laukumā ir atdalījusies no pamatnes un turas naglu vietās.

  - Dēļu klājs sekundāri (domājams, 20. gs. sākumā) nosegts ar kartona un papīra aplikāciju (to naglojot pie dēļu pamatnes), kas vēlāk vairākas reizes atkārtoti aplīmēta un krāsota. Hronoloģiski jaunākais ir  krāsojums ar eļļas krāsu. Diemžēl, papīra aplikācija uzskatāma par mazvērtīgu uzslāņojumu, kas sedz senāku, domājams, sākotnēju griestu veidojumu, kas atzīstams kā tipiska plaša Latgales – Lietuvas reģiona baroka tradīciju turpinājums.

  - Nepieciešams veikt papīra aplikācijas atslāņošanu, veicot atsevišķu paraugu atlasi un nodošanu glabāšanā pasūtītāja pārstāvjiem (ēkas – muzeja krājumā).

  - Pēc aplikācijas demontāžas veicama atnaglošana, saglabājot nesošos stiprinājumus.

  - Pēc visa aplikatīvā papīra noņemšanas būs iespējams novērtēt senākā un sekundārā dēļu klāja laukumu attiecības. Projekts paredz sekundāro, neēvelēto dēļu klāja noņemšanu un tā aizvietošanu ar atbilstoša rakstura ēvelētu dēļu klāju. Nepieciešams izskatīt iespējas izmantot sekundārā klāja dēļus atkārtotai lietošanai, t.i. – atnaglošanai un vienpusējai apēvelēšanai, stiprināšanai pie griestiem.

  - Senākā dēļu klāja dēļi saglabājušies labi, tiem nav nekādu pārklājumu (piem., lineļļa) pazīmju.

  - Jauno dēļu virsmas tonē ar organisku dabas materiālu kompozīciju, pēc tonēšanas apstrādā ar bezkrāsas antipirēnu. Naglu stiprinājumiem pēc lietot pašzeņķējošās  skrūves. Pamanāmus mehāniskus bojājumus un naglu caurumus protezēt vai labot ar tonējamiem materiāliem. Sākotnējus koksnes defektus saglabāt bez labošanas.

- GRĪDAS

  - Ēkā saglabājušās vēsturiskas dēļu grīdas tikai 2. stāva Sieviešu telpā un kāpņu piebūvē. Sieviešu telpas grīda saglabājama bez demontāžas. Nepieciešamās protezēšanas veicamas saudzīgi.

  - Pēc labošanas darbiem grīda slīpējama ar bez cirkulārās slīpmašīnas, izmantojot neliela izmēra  tehniku, lai pēc iespējas saglabātu virsmas autentiskumu. Virsmas konservējošais segums – 3 kārtas auksti spiestas lineļļas un pēdējā kārta lineļļas klājums ar cietinātāja piedevām.

  - Pārējās telpās veidojami jauni grīdu segumi uz jaunām grīdu pamatnēm. Dēļu grīdām lietojami priedes dēļi ar platumu ne mazāku par 170 cm. Lūgšanu zālē paredzēta dēļu parketa konstrukcija (dēļu savienojumi pa perimetru, uz „federes”). Obligāts kreisās puses rievojums 3x, nepieļaujami tumšie zari, zilējums. Dēļu iestrādi veikt piemērotos mitruma un temperatūras apstākļos, ievērot normatīvās dēļu mitruma robežas 10 +/- 2%.

  - Ieejas vestibilā un kāpņu piebūves gaitenī izmantot atgūtos fasādes ķieģeļus, WC – akmens masas flīzes.

- MĒBELES UN IEKĀRTA

  - Visu fiksēto un brīvstāvošo sinagogas mēbeļu restaurācijas metodika un izmaksas tiks izstrādātas tehniskā projekta 2. kārtā.

  - TP 1. kārtas dokumentācijā ietvertā iekārtas un mēbeļu izvietojuma grafiskā lapa ir informatīva un tiks detalizēta interjeru un ekspozīcijas tehniskā projekta stadijā.

P. Blūms

Atestēts arhitektūras restaurācijas vecmeistars,

VKPAI  Restauratora apliecība Nr 169

Arhitekta prakses sert. 10-0631