### SKAIDROJOŠS APRAKSTS

| 1. | Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz SIA ”Lattelecom” tehniskā priekšlikuma Nr. 37.8-10/57/0029 no 06.02.2015 |
| --- | --- |
| 2. | Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar: "Būvniecības likumu"; - MK noteikumiem nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; - MK 281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana"; - MK 30.09.2014 noteikumiem nr. 574 (LBN008-14) “Inženiertīklu izvietojums”. - MK noteikumiem nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"; - MK 328 ( LBN 262-15) "Elektronisko sakaru tīkli". |
| 3. | Būvprojektā paredzēts sekojošs darbu apjoms: |
| - - - - - - - - - - - - - - | Demontēt esošās azbestcementa caurules Baznīcas ielā starp kabeļu akām KA 142 - KA 143; KA 141 – KA 142; KA 141 – KA 141A; KA 140 –KA 141; KA 140 - KA 82; KA 1 - KA 2; KA 2 - KA 388; KA 3 - KA 4; KA 4 - KA 5,KA 5 –KA 6, esošos kabeļus aizsargāt ar šķeltā tipa caurulēm un ieguldīt PVC caurules, d.100mm -saskaņā ar rasējumiem EST-02, Paplašināt esošo kabeļu kanalizāciju ar 1 cauruli, d.100mm starp kabeļu akām KA 142 - ēka Skolas 15; KA 141- ēka Baznīcas 3; KA 2 – KA 2A – saskaņā ar rasējumiem Izbūvēt jaunu sakaru kanalizāciju (6 caurules, d.100mm) Baznīcas ielā starp akām KA 1 – proj.KA II (2.tipa) un KA II – KA 140 – saskaņā ar rasējumiem Izbūvēt jaunu sakaru kanalizāciju (1 caurule, d.100mm) Baznīcas ielā starp proj.KA II un esošo stabu 14/1 – saskaņā ar rasējumiem Izbūvēt kabeļu kanalizācijas ievadus uz mājām Baznīcas iela 4, 6, 30 , 12, 16, 32, 34, 36, 38, 13, 15 – saskaņā ar rasējumiem Nomainīt esošo kabeļu aku KA 2A uz PEH tipa aku- saskaņā ar rasējumiem Nomainīt esošo kabeļu aku -saskaņā ar rasējumiem Regulēt kabeļu aku vākus seguma līmeni - saskaņā ar rasējumiem Trases garums- 628.5m, caurules ieguldīšanas dziļums –0.8m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām – saskaņā ar rasējumiem Proj. sakaru kabeli 3x2x.0.5 ieguldīt projektējamajā kanalizācijā no esošā sadales skapja SS.5722XH0031 (Stacijas-Baznīcas krustojums) līdz mājai Baznīcas ielā 4, veikt pārslēgšanas darbus, pēc pārslēgšanas veco gaisa kabeli demontēt – saskaņā ar rasējumiem Proj. sakaru kabeli 20x2x.0.5 ieguldīt projektējamajā kanalizācijā no esošā sadales skapja SS.5722XH0031 (Stacijas-Baznīcas krustojums) līdz esošam stabam 14/1, veikt pārslēgšanas darbus, pēc pārslēgšanas veco kabeli gruntī demontēt – saskaņā ar rasējumiem Proj. sakaru kabeli 20x2x.0.5 ieguldīt projektējamajā kanalizācijā no esošā sadales skapja SS.5722XH0032 (Baznīcas-Rekašova) līdz mājai Baznīcas ielā 30, veikt pārslēgšanas darbus, pēc pārslēgšanas veco gaisa kabeli demontēt – saskaņā ar rasējumiem Proj. sakaru kabeli 20x2x.0.5 ieguldīt projektējamajā kanalizācijā no KA 2 līdz ēkai Baznīcas 20, veikt pārslēgšanas darbus, pēc pārslēgšanas veco kabeli demontēt |
| - | Ja, veicot zemes darbus, tiek atklāts kabelis, kas nav norādīts dokumentācijā, jāpārtrauc darbi, jānodrošina kabeļa saglabāšana un jāizsauc ieinteresēto organizāciju pārstāvji. |
|  | Darba aizsardzība |
| 1. | Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus. |
|  | #### Sastādīja L. Savicka |