APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas

2016. gada 25. janvāra sēdē

(protokols Nr. 1/06)

Ludzas novada pašvaldība

ATKLĀTA KONKURSA

„Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2016/06)

NOLIKUMS

Ludza 2016

Saturs

1. Vispārīgā informācija	3

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu	5

3. Prasības pretendentiem	6

4. Iesniedzamie dokumenti (pretendentu atlases dokumenti)	10

5. Iepirkumu komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana	12

6. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji	12

7. Iepirkuma līgums	14

8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi	14

9. Pretendenta tiesības un pienākumi	15

10. Nolikuma pielikumi	16

1. pielikums	Pieteikums dalībai atklātā konkursā

2. pielikums	Informācija par Pretendentu

3. pielikums	Tehniskās specifikācijas

4. pielikums	Informācija par Pretendenta pieredzi

5. pielikums	Informācija par piedāvāto personālu

6. pielikums	Tehniskais piedāvājums

7. pielikums	Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildei)

8. pielikums	Apakšuzņēmēja apliecinājums (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildei)

9. pielikums	Finanšu piedāvājums

10. pielikums 	Saistību nodrošinājums

11. pielikums	Līguma projekts

12. pielikums	Vizualizācija

# 1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2016/06

  - Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

- 1.3. 	Iepirkuma priekšmets

1.3.1. 	Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam

1.3.2. 	CPV kods: 31000000-6

1.4.	Iepirkuma metode

Atklāts konkurss

Iepirkums tiek organizēts saskaņā Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – PIL).

  - Līguma izpildes vieta

Stacijas iela 41, Ludzas pilsēta, Ludzas novads

  - Līguma izpildes laiks

- 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

    - Ar atklāta konkursa Nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums) var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.

- 1.7.2.	Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Nolikumu, to dara rakstiski ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi Atklātam konkursam „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”, ID Nr. LNP 2016/06 uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402; e-pasts: elena@ludza.lv.

1.7.3.	Visa informācija, tai skaitā atbildes uz Pretendentu uzdotiem jautājumiem par atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.

1.7.4.	Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ilona Igovena, tel. 65707134, fakss 65707402, e-pasts: ilona.igovena@ludza.lv.

- 1.8. 	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 21. martā plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

- 1.8.2.	Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs (domes sekretārs) reģistrē Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda Pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai Pretendentu saraksts netiktu izpausts.

- 1.8.3.	Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

- 1.8.4.	Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

- 1.8.5.	Visiem Pretendentiem atklātā konkursā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

- 1.8.6.	Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, Pasūtītājs (sekretārs) atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē.

- 1.8.7.	Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, 302. kabinetā (mazā zāle) 2016. gada 21. martā plkst. 10:00.

- 1.8.8.	Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties Pretendentu pārstāvji, bet ne vairāk kā viens pārstāvis no viena Pretendenta, iesniedzot juridiskās personas vadītāja parakstītu un ar zīmogu apstiprinātu pilnvaru.

- 1.9. 	Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

- 1.9.2.	Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

- 1.10.	Piedāvājuma noformēšana:

- 1.10.1.	Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 315.kab.) līdz 2016. gada 21. martam plkst. 10:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda Atklāts konkurss „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”, ID Nr. LNP 2016/06. Neatvērt līdz 2016. gada 21. martam plkst. 10:00” un Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese:

- 1.10.2.	Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija.

- Piedāvājums sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma. Piedāvājumam jābūt sašūtam vienā sējumā. Piedāvājumā dokumenti ir jāiekļauj šādā secībā:

- titullapa ar atklāta konkursa nosaukumu un ID numuru Atklāts konkurss “Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”, ID Nr. LNP 2015/06;

- satura rādītājs ar lapu numerāciju;

- pieteikums dalībai iepirkumā;

- Pretendenta atlases dokumenti;

- tehniskais piedāvājums;

- finanšu piedāvājums.

1.10.3.	Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

- 1.10.4.	Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010. gada 6. maija likuma “Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

1.10.5.	Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

1.10.6.	Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar atklātu konkursu saistītos dokumentus.

1.10.7.	Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

1.10.8. 	Iesniegtie atklāta konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1.11. 	Cita informācija

1.11.1. 	Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

1.11.2.	Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

- 2.1.	Iepirkuma priekšmets ir aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam.

- 2.2.	Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

- 2.3.	Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# 3. Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Piedalīšanās atklātā konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

3.1.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.1.3. 	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

3.1.3.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3.1.3.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

3.1.3.4. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents tiek likvidēts;

3.1.3.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka kandidātam vai pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.1.3.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.3.7. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

3.1.3.8. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

3.1.3.9. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

3.1.4. 	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 1. punktā un 2. punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 2. punkta “b” apakšpunktā un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

3.1.5. 	Pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz:

1) katru kandidātu slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, kad uzsāk pieteikumu izvērtēšanu;

2) katru pretendentu atklātā konkursā, sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, un PIL likuma 8. panta septītajā daļā minētā iepirkuma gadījumā (ja pasūtītājs iepirkuma dokumentos paredzējis piemērot PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētos izslēgšanas nosacījumus), kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.

3.1.6. 	Lai pārbaudītu, Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5. punktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par 39.1 panta pirmās daļas 4. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

3) par 39.1 panta pirmās daļas 5. punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

3.1.7. Atkarībā no atbilstoši 39.1 panta septītās daļas 3. punktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1) neizslēdz kandidātu vai Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem kandidātam vai Pretendentam, kā arī 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē kandidātu vai pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas –  apliecinājuma iesniegšanai. Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī 39.1  panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

3.1.8. 	Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai 39.1  panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi 39.1  panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot 39.1  panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandidātu vai pretendentu, vai 39.1  panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minēto personu neattiecas 39.1  panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.1.9. 	PIL 39.1 panta desmito daļu nepiemēro tām 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas kandidāta vai Pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar šā panta septīto daļu.

3.1.10.	Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu vai pretendentu neattiecas 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša kandidāta, pretendenta vai citas 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

3.2. 	Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām:

3.2.1. 	Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar LR Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona.

3.2.2. 	Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014. un 2015. gadā) ir realizējis vismaz 2 (divus) līdzīgus pēc apjoma, rakstura skatuves iekārtu/sistēmu piegādes, montāžas un konfigurācijas plašizklaides ēkās projektus. Katra īstenotā līguma cenai jābūt vienādai vai lielākai par piedāvāto līgumcenu.

3.2.3. 	Pretendentam ir jāpiesaista šādi speciālisti:

3.2.3.1	vismaz 1 (viens) apmācību speciālists, kas ir sertificēts piedāvātās gaismu vadības pults inženieris (beidzis speciālus kursus un ir saņēmis sertifikātu), kurš veiks Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar piegādāto gaismu vadības pulti ne mazāk kā 2 (divas) pilnas darba dienas. Sertifikātu var izsniegt ražotājs, speciāla mācību iestāde, kas šādus kursus organizē, vai ražotāja oficiālais pārstāvis. Speciālistam ir jābūt valsts valodas zināšanām tādā līmenī, lai būtu iespējama mutiska un rakstiska komunikācija ar Pasūtītāju valsts valodā (latviešu).

3.2.3.2.	vismaz 1 (viens) apmācību speciālists, kas ir sertificēts Pretendenta piedāvātās skaņas pults inženieris (beidzis speciālus kursus un ir saņēmis sertifikātu), kurš veiks Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar piegādāto digitālo skaņas pulti ne mazāk kā 2 (divas) pilnas darba dienas. Sertifikātu var izsniegt ražotājs, speciāla mācību iestāde, kas šādus kursus organizē, vai ražotāja oficiālais pārstāvis. Speciālistam ir jābūt valsts valodas zināšanām tādā līmenī, lai būtu iespējama mutiska un rakstiska komunikācija ar Pasūtītāju valsts valodā (latviešu).

3.2.4.	Pretendenta piedāvātajai aparatūrai un izpildītajiem darbiem garantijas termiņš ir ne mazāks kā 36 (trīsdesmit sēsi) mēneši. Garantijas laikā iekārtu bojājuma gadījumā izraudzītajam Pretendentam 24 (divdesmit četru) stundu laikā ir jānodrošina speciālista ierašanās objektā, kas novērš bojājumus.

- 3.2.5.	Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.2.1. - 3.2.4. punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajiem Pretendenta dalības nosacījumiem.

# 4. Iesniedzamie dokumenti (pretendentu atlases dokumenti)

Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- 4.1. 	Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikums).

4.2. 	Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par Pretendenta (t. sk. par katru piegādātāju apvienības dalībnieku) un tā piedāvājumā katru norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Izdrukas jāiesniedz Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, kā arī par Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem apakšuzņēmējiem.

4.3.	Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu Līgumu. Ja iepirkumu Līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

4.4.	Pamatojoties uz Nolikuma 3.2.2. punktā noteiktajām prasībām, informācija par Pretendenta pieredzi, aizpildot Nolikuma 4. pielikumu un pievienojot Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par kvalitatīvi un Pasūtītāja noteiktajā termiņā piegādātām un uzstādītām skatuves iekārtām/sistēmām plašizklaides ēkās par Nolikuma prasībām atbilstošo īstenoto projektu realizāciju. Pretendents iesniedz informāciju par skatuves iekārtu/sistēmu piegādi, montāžu un konfigurāciju plašizklaides ēkās iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., un 2015. gadā), norādot veikto skatuves iekārtu/sistēmu piegādes un montāžas vietu, Pasūtītāja atbildīgās personas kontaktinformāciju, piegādes un montāžas apjomu, kas jānorāda euro valūtā bez PVN.

4.5.	Pamatojoties uz Nolikuma 3.2.3. punktā norādītājam prasībām, informācija par Pretendenta piesaistītajiem speciālistiem, aizpildot tabulu Nolikuma 5. pielikumā un pievienojot speciālistu CV, kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas un ražotāja, ražotāja pārstāvja vai mācību iestādes izniegtā sertifikāta kopijas, kas apliecina, ka norādītais speciālists ir apguvis nepieciešamās zināšanas un ir kompetents veikt Pretendenta piedāvājumā norādīto iekārtu uzstādīšanu, darbinieku apmācibu un servisa uzturēšanu. Ja izvēlētais ražotājs neveic šādas apmācības un nav nepieciešams kompetenci apliecinošs dokuments, Pretendentam jāiesniedz ražotāja vai ražotāja pārstāvja apliecinājums, ka ražotājs vai ražotāja pārstāvis šādas apmācības neorganizē un šādas apmācības nav nepieciešamas.

4.6.	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līguma izpildei dibināt pilnsabiedrību, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līguma izpildes tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkuma procedūrā. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par Līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma Līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra personu apvienības dalībniekam nodoto darbu daļa (procentos) no kopējā Līguma apjoma.

4.7.	Informācija par to, vai Pretendents līguma izpildē iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo piegāžu apjomu, saskaņā ar Nolikuma 7. pielikumu.

4.8.	Apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību līguma izpildē, ja Pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu. Apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstīsies, jāiesniedz atbilstoši 4.1. – 4.4.  punktos minēto dokumentu kopijas. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju kura veicamo piegāžu vai sniedzamo pakalpojumu vērtībā ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, Pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgās apakšuzņēmēja iespējas (pieredzi, kvalifikāciju, personāla kvalifikāciju u.c. Nolikuma prasības).

4.9. 	Tehniskais piedāvājums

- 4.9.1.	Tehniskais piedāvājums jāsagatavo pamatojoties uz Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) norādītajiem parametriem, izmantojot Nolikuma 6. pielikumā ievietoto tabulu. Pretendentam jāuzrāda piedāvātās tehnikas un instalācijas risinājumu tehniskās parametriskās vērtības, minot precīzus nosaukumus un citus raksturojošos lielumus.

- 4.9.2.	Pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina preču un pakalpojumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, un tiem jāsatur informācija par katru Tehniskajā specifikācijā iekļauto pozīciju, kas uzskatāmi parāda, ka iekārtas un pakalpojumi atbilst šīm specifikācijām. Informāciju par iekārtām (ražotāja tehniskās pases) un materiāliem pieļaujams iesniegt svešvalodā, kuriem pievienots tulkojums latviešu valodā.

- 4.9.3. Ražotāja, ražotāja oficiālā pārstāvja vai oficiālā servisa centra izsniegts garantijas apliecinājums, ka visām piedāvājumā iekļautajām iekārtām ir garantija, kas nosedz Latvijas teritoriju. Gadījumā, ja tiek iesniegts apliecinājums no ražotāja pārstāvja vai servisa centra, Pretendentam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina izsniedzēja tiesības un statusu.

- 4.10.	Finanšu piedāvājums

Parakstot finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka :

- līgumcena visa līguma darbības laikā paliek nemainīga;

- piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar skatuves iekārtu/sistēmu montāžu, piegādi, pieslēgšanu, programmēšanu un regulēšanu, kā arī projekta realizācijai nepieciešamajiem palīgmateriāliem un iekārtām, kas nav detalizēti uzskaitītas tehniskajās specifikācijās;

- garantijas laiks skatuves iekārtām/sistēmām un izpildītajiem darbiem ir vismaz 36 mēneši;

- par saviem līdzekļiem Pretendents nodrošinās piegādātās aparatūras defektu novēršanu vai apmaiņu pret jaunu, kā arī defekta novēršanas laikā vai attiecīgi bojātās iekārtas apmaiņas laikā Pretendents bojāto iekārtu 24 (divdesmit četri) stundu laikā bez maksas aizstās ar analogu iekārtu.

- 4.10.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (9. pielikums);

- 4.10.2. 	Finanšu piedāvājumā norāda cena eiro (EUR) ar diviem cipariem aiz komata (centi), ar un bez PVN, par 1 (vienu) vienību, un summu par visu apjomu kopumā.

# 5. Iepirkumu komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana

- 5.1.	Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „Komisija”.

- 5.2. 	Komisija savu darbu veic saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likumu” un šo Nolikumu.

- 5.3. 	Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

- 5.4. 	Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu Komisija protokolē. Piedāvājumu atvēršanai Komisija rīko sanāksmi.

- 5.5. 	Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, Komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

- 5.6. 	Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda Pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendenta pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

- 5.7. 	Sanāksmes laikā Komisijas priekšsēdētājs nolasa Pretendentu sarakstu.

- 5.8. 	Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem LR Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbībā.

- 5.9. 	Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

- 5.10.	Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

- 5.11. 	Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

# 6. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

- 6.1. 	Vispārīgie noteikumi

- 6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

- 6.1.2. 	Komisijas locekļi izvērtē iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

6.1.3. 	Komisijas locekļi izvērtē Pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konkursa Komisijas sekretārs apkopo komisijas locekļu vērtējumus kopējā vērtējumu tabulā.

- 6.2. 	Piedāvājumu noformējuma pārbaude

- 6.2.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

6.3. 	Pretendentu atlase

6.3.1.	Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām un iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem.

6.3.2.	Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

6.4. 	Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā Komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

6.5. 	Finanšu piedāvājumu vērtēšana

6.5.1.	Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to Pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

6.5.2.	Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktām prasībām.

6.5.3.	Vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

6.5.4.	Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, Komisija to labo un paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.6.	Piedāvājuma izvēles kritēriji

6.6.1.	Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

6.6.2.	Saskaņā ar PIL 46. panta pirmo daļas 2. punktu, par piedāvājumu ar viszemāko cenu Komisija atzīst to Pretendenta piedāvājumu, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, kurš pilnībā atbilst visām atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

6.6.3.	Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.6.4.	Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija izvēloties piedāvājumu ņem vērā labotās cenas.

6.6.5.	Komisija, izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo Pretendentu.

# 7. Iepirkuma līgums

- 7.1. 	Iepirkuma līguma noslēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, īpašuma, finanšu un citas attiecības, kuras var rasties saistību izpildes gaitā.

- 7.2.	Iepirkuma līgums saskaņā ar PIL 67. panta 4. daļu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām.

- 7.3.	Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta (11.pielikums), nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.

- 7.4.	Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.

- 7.5.	Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma nolikumā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.

# 8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt.

    - Veikt grozījumus iepirkuma dokumentos likumā noteiktajā kārtībā.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu par visu pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Izdarot grozījumus iepirkuma nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz LR normatīvie akti, tajos noteiktajā kartībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.), Iepirkuma uzraudzības biroju, ieinteresētās personas un Pretendentus.

    - Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# 9. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties atklātā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem Pretendentiem.

    - Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā Pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/) par iepirkuma procedūru.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

  - Pretendenta pienākumi

    - Pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja mājas lapā un ievērot to, sagatavojot piedāvājumu. Komisija nav atbildīga par to, ka Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Piedaloties iepirkuma procedūrā ievērot normatīvo aktu prasības.

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Komisijas noteiktajos termiņos iesniegt Komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# 10. Nolikuma pielikumi

1. pielikums	Pieteikums dalībai atklātā konkursā

2. pielikums	Informācija par Pretendentu

3. pielikums	Tehniskās specifikācijas

4. pielikums	Informācija par Pretendenta pieredzi

5. pielikums	Informācija par piedāvāto personālu

6. pielikums	Tehniskais piedāvājums

7. pielikums	Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildei)

8. pielikums	Apakšuzņēmēja apliecinājums (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildei)

9. pielikums	Finanšu piedāvājums

10. pielikums 	Saistību nodrošinājums

11. pielikums	Līguma projekts

12. pielikums 	Vizualizācija

1. pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06 nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

„Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06

2016. gada __. ________

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam” ID Nr. 2016/06 nolikumu un piekrītam visiem nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām piedāvājam sniegt pakalpojumu par summu:

piedāvājuma cena ______ bez PVN (EUR) vārdos un skaitļos

2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

_______________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

2. pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam” ID Nr. 2016/06 nolikumam

Informācija par Pretendentu

atklātam konkursam

„Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam” ID Nr. 2016/06 nolikumam

Tehniskās specifikācijas

atklātam konkursam

„Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06

| Nr. | Nosaukums | Tehniskie parametri | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profilstanga | Profilstangas komplekts zāles logiem, faltēta dienas aizkara, sānu piesedzošo aizkaru un faltēta aptumšojoša smaga samta auduma iekāršanai. Kopējais izmērs 2,70 m, minimālie profila izmēri 15x35mm, 3 (trīs) atsevišķas piekares vietas katram izstrādājumam ar 20 cm noliektiem galiem katrā pusē, izgatavots no alumīnija, pārklāts ar pulverkrāsojumu, Cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar izgatavošanu, piegādi un montāžu. | 6 kompl. |
| 2. | Dekoratīvie aizkari | Zāles logu, sānu piesedzoši aizkari, pilnībā nofiksēti profilstangā, auduma apakšmala “noguldīta” uz grīdas 5 cm. Audums izmantots - vienkrāsains aptumšojošs Samta audums B/O, minimums 350 gr/m2. Tonis pietuvināts vizualizācijā norādītajam, (skatīt toni piemēram Pantone PMS 261, PMS 262 vai PMS 2622). Toni un auduma paraugu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. 98% -100% aptumšojošs. Sastāvs 100% kokvilnas samts. Auduma sleju savienojumu apakšmalās un ārmalās iestrādāti spriegošanas atsvari, apakšmala dubulti nolocīta 7 cm, iestrādāta atsvaru lenta: minimums 50g/m, faltējums 1:2,5; no divām atsevišķām daļām, katras daļas izmērs gatavam izstrādājumam-savilktā veidā: 1,30m x3,85m, sānos atsieti ar dekoratīvām atsējēju lentām, kas izgatavotas no tā paša aizkara auduma, izveidotas dekoratīvas 5 (piecas) faltes un piekārtas ar drapēšanas rozetēm (skatīt vizualizācijā norādītajam). Cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar izgatavošanu, piegādi un montāžu. | 6 kompl. |
| 3 | Aptumšojošie aizkari | Zāles logu, aizvelkami aizkari, nofiksēti profilstangas ārmalās, audums izmantots: vienkrāsains aptumšojošs Samta audums B/O, minimums 350gr/m2, tonis pietuvināts vizualizācijā norādītajam, (skatīt toni piemēram Pantone PMS 261, PMS 262 vai PMS 2622). Toni un auduma paraugu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. 98% -100% aptumšojošs. Sastāvs 100% kokvilnas samts, auduma sleju savienojumu apakšmalās un ārmalās iestrādāti spriegošanas atsvari, apakšmala dubulti nolocīta 7cm, iestrādāta atsvaru lenta: minimums 50g/m, faltējums 1:2; no divām atsevišķām daļām, katras daļas izmērs gatavam izstrādājumam-savilktā veidā: 1,70m x3,80m (skatīt vizualizācijā norādītajam). Cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar izgatavošanu, piegādi un montāžu. | 6 kompl. |
| 4. | Dienas aizkari | Zāles logu, dienas aizkari - Žakarda audums, bez faktūras, ar viegli gaismu slāpējošu blīvumu, viegli krītošs, tonis pietuvināts vizualizācijā norādītajam (skatīt toni piemēram Pantone PMS 5445, PMS 5455 vai PMS 552). Toni un auduma paraugu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. Ārmalās iestrādāti spriegošanas atsvari, apakšmalā iestrādāta atsvaru lenta: minimums 50g/m, faltējums 1:2,25; no vienas daļas, izmērs gatavam izstrādājumam-savilktā veidā: 2,70m x3,80m (skatīt vizualizācijā norādītajam) Cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar izgatavošanu, piegādi un montāžu. | 6 kompl. |
| 5. | Romiešu aizkari | Priekštelpas loga romiešu tipa aizkars, faltēts ik pēc 30cm, faltējuma vietās ievērts caurspīdīgs atsvars-riba, izmantot: vienkrāsainu tīklveida lina veida audumu, minimums 100gr/m2, tonis pietuvināts vizualizācijā norādītajam (skatīt toni piemēram Pantone PMS 5445, PMS 5455 vai PMS 552). Toni un auduma paraugu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. Šūts no vienas daļas, kopējais izmērs gatavam izstrādājumam 2,50m x 2,00m, romiešu aizkara mehānisms, vadība augšā, lejā ar metālisku vadības ķēdi, alumīnija profils: minimālie izmēri: 25x35mm, audums stiprinās ar fiksējošu lentu-viegli noņemams. Cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar izgatavošanu, piegādi un montāžu. | 5 kompl. |
| 6. | Digitālā skaņas pults | Kompakta, fiksēta formāta digitāla audio miksēšanas sistēma; Vadības virsma var darboties kā atsevišķa sistēma nodrošinot 32 analogas mic/line ieejas, 6 analogas līnijas ieejas, 24 analogas izejas ieskaitot kontroles monitoru izejas un AUX izejas; Sistēmai jābūt paplašināmai ar ārējiem ieeju/izeju blokiem un integrējamai AES50 audio tīklā, nodrošinot 96 ieeju un 96 izeju konfigurēšanu. Tīkla ietvaros var tikt vienlaicīgi miksētas 40 ieejas uz 25 izejām. Katram miksēšanas ieejas kanālam jābūt aprīkotam ar 4-joslu parametrisko ekvalaizeri, kompresoru un “gate” dinamisko apstrādi; Katram miksēšanas izejas kanālam jābūt aprīkotam ar 6-joslu parametrisko ekvalaizeri un kompresoru; Visām izejām jābūt “phase-coherent”; Sistēmai jānodrošina līdz 8 efektu procesoru vienlaicīgu darbību no vismaz 12 izvēles procesoriem; Jābūt iespējai lietot līdz 16 31-joslu grafiskajiem ekvalaizeriem; Jābūt iespējai lietot 8 VCA grupas un 6 MUTE grupas; Virsmai jābūt aprīkotai ar 5" dienas gaismā redzamu, augstas izšķirtspējas krāsaino displeju; Virsmā iebūvēts digitāls atskaņotājs/rakstītājs izmantojot pievienojamu USB zibatmiņu; Virsma aprīkota ar 32 kanālu IN/OUT USB audio interfeisu; Digitālā signāla iekšējā apstrāde ne zemāka kā 48 kHz 40-bit “floating-point”; Digitālā audio signāla kvalitāte ne zemāka kā 48kHz, 24-bit; Virsmas platums nepārsniedz 480mm; Virsmas dziļums nepārsniedz 650mm; Virsmas augstums nepārsniedz 230mm; Virsmas svars nepārsniedz 21.5kg; Komplektā ar putekļu aizsargpārvalku un atbilstošu pults apgaismojumu; | 1 gab. |
| 7. | Divu joslu akustiskā sistēma | Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 122dB pastāvīgais, 128dB pīķa; Izmantojama kā PA sistēma instalācijās ar dubulttrapeces formu; Jauda: HF: 100 W r.m.s./200W programmas, LF: 500 W r.m.s./1000W programmas; Sistēmai ir iebūvēts filtrs pasīvai lietošanai; Maksimālais spiediens SPL ne mazāks kā: HF - 124dB pastāvīgs/130dB pīķa, LF - 122dB pastāvīgs/128dB pīķa; Pieslēgumi: viens 4 polu Speakon tipa konektors un viens četrvietīgs skrūvju termināls; Pilnā frekvenču josla: vismaz no 70Hz līdz 20kHz +/- 3dB, 50Hz - 20kHz ±10dB; Vērsums vismaz 90º pa horizontāli un 40º pa vertikāli @ -6dB; Rupora vērsums maināms par 90º; Skaļruņi: 1 gab. 12”ZF (ne lielāks), 1 gab. ne mazāks kā 1,4” AF ruporā (ar maināmu vērsumu); Pretestība: HF - 8 omi, LF - 8 omi; Korpusa konstrukcijas materiāls: vismaz 15mm biezs bērza saplāksnis; Korpusā iebūvēti ne mazāk kā 9 gab. M10 iekares punkti; Krāsa: gan korpuss, gan metāla siets melni matēti; Maksimālais izmērs līdz 410mm (platums) x 420mm (dziļums) x 810mm (augstums); Komplektā nodrošināt atbilstošus akustisko sistēmu montāžas stiprinājumus pie sienas/griestiem un visus nepieciešamos savienojumus divu sistēmu savstarpējai savienošanai; Svars: līdz 30kg | 4 gab. |
| 8. | Zemfrekvences akustiskā sistēma | Akustiskā sistēma zemo frekvenču atskaņošanai; Maksimālais skaņas spiediens SPL ne mazāks kā 136dB pastāvīgais, 142dB pīķa; Pieslēgumi: viens 4 polu Speakon tipa konektors un viens četrvietīgs skrūvju termināls; Frekvenču josla no 25Hz līdz 150Hz +/- 3dB, 20Hz - 214Hz ±10dB; Jauda ne mazāka kā 1200 W r.m.s. un 2400 W programmas; Pretestība: 4 omi; Skaļruņi: 2 x 18”; Korpusa konstrukcijas materiāls: vismaz 18mm biezs bērza saplāksnis; Krāsa: gan korpuss, gan metāla siets melni matēti; Maksimālais izmērs līdz 1150mm (platums) x 710mm (dziļums) x 730mm (augstums), bet ne mazāks kā par 5% nepieciešamā tilpuma saglabāšanai; Korpusā iebūvēti ne mazāk kā 8 gab. M10 iekares punkti Svars: līdz 100 kg; | 2 gab. |
| 9. | Jaudas pastiprinātājs | Profesionāls, divu kanālu jaudas pastiprinātājs; Minimālā garantētā jauda ne mazāka kā 450W uz kanālu pie 8 omu pretestības, 850W uz kanālu pie 4 omu pretestības un 1550W uz kanālu pie 2 omu pretestības, tilta slēgumā jauda ne mazāka kā 1700W pie 8 omu pretestības un 3100W pie 4 omu pretestības; Harmoniskie kropļojumi (THD) 20Hz-20kHz <0.03%; Frekvenču diapazons no 20Hz līdz 20kHz +/- 0.3dB; Pastiprinājums: slēdzams 26/31/32dB; Damping faktors > 400 (1 kHz, 8 omi); Signāla- trokšņu attiecība ne mazāka kā 105 dB (unwtd, 22Hz-22kHz); Pieļaujamā minimālā slodzes pretestība 2 omi, tilta slēgumā 4 omi; Pastiprinātājam jābūt aprīkotam ar jaudas samazināšanas shēmu (PRC) vai analoga sistēma; Uz priekšējā paneļa jābūt katra kanāla skaļuma regulatoram un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim; Indikācija uz priekšējā paneļa: piecu segmentu izejas līmeņa indikators katram kanālam, 1 x barošana, 2 x PRC, 1 x auto aizardzība, 1 x ieejas kanālu apvienošana; Pieslēgumi: 2 x 3-pin XLRF ieejas, 2 x 3-pin XLRM paralēlas izejas, Speakon izejas katram kanālam; 19” statnē montējams korpuss, augstums nepārsniedz 2U; Svars nepārsniedz 10 kg; | 1 gab. |
| 10. | Jaudas pastiprinātājs | Profesionāls, četru kanālu jaudas pastiprinātājs; Minimālā garantētā jauda ne mazāka kā 1400W uz kanālu pie 8 omu pretestības, 2800W uz kanālu pie 4 omu pretestības un 3700W uz kanālu pie 2 omu pretestības, tilta slēgumā jauda ne mazāka kā 5300W pie 8 omu pretestības un 7400W pie 4 omu pretestības; Harmoniskie kropļojumi (THD) 20Hz-20kHz <0.15%; Frekvenču diapazons no 20Hz līdz 20kHz +/- 0.5dB; Pastiprinājums: slēdzams 26/32/36dB; Damping faktors > 400 (1 kHz, 8 omi); Signāla – trokšņu attiecība ne mazāka kā 105 dB (unwtd, 22Hz-22kHz); Pieļaujamā minimālā slodzes pretestība 2 omi, tilta slēgumā 4 omi; Pastiprinātājam jābūt aprīkotam ar jaudas samazināšanas shēmu (PRC) vai analoga sistēma; Uz priekšējā paneļa jābūt katra kanāla skaļuma regulatoram un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim; Indikācija uz priekšējā paneļa: piecu segmentu izejas līmeņa indikators katram kanālam, 1 x barošana, 4 x PRC, 1 x auto aizardzība, 3 x ieejas kanālu apvienošana; Pieslēgumi: 4 x 3-pin XLRF ieejas, Speakon izejas katram kanālam; 19” statnē montējams korpuss, augstums nepārsniedz 2U; Svars nepārsniedz 12 kg; | 2 gab. |
| 11. | Divu joslu akustiskā sistēma - skatuves monitors | Zema profila divu joslu akustiskā sistēma, kura paredzēta lietošanai kā skatuves monitors; Akustiskā sistēmai jābūt aprīkotai ar ārēji pieejamu pārslēdzi, kurš nosaka tās darbību – “passive mode” vai “bi-amp mode”; Uzbūve: koaksiāla akustiskā sistēma ar vienu 15" zemo frekvenču skaļruni un vienu augšējo frekvenču skaļruni; Pieslēgumi: divi 4 polu Speakon tipa konektori izvietoti katrs savā monitora pusē; Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 125dB pastāvīgi, 131dB pīķa; Jūtība 98dB 1W @ 1 metrs; Pilnā frekvenču josla vismaz no 90Hz līdz 18kHz +/- 3dB, 50Hz – 20kHz ±10dB; Jauda ne mazāka kā: LF 400W r.m.s. un 800W programmas, HF 80W r.m.s. un 160W programmas; Pretestība: katram skaļrunim 8 omi; Pasīvā dalījuma frekvence 1.3 kHz; Vērsums 60º pa horizontāli un 40º pa vertikāli @ -6dB; Korpusa konstrukcijas materiāls: vismaz 15mm biezs bērza saplāksnis; Krāsa: gan korpuss, gan metāla siets melni matēti; Zem restes iestrādāts akustiskais porolons; 2 gab. iegremdēti sānu rokturi vieglai pārvietošanai; Izmērs: maksimālais augstums nepārsniedz 360mm; platums nepārsniedz 530mm, un dziļums nepārsniedz 580mm; Svars nepārsniedz 23 kg | 4 gab. |
| 12. | Audio sistēmas vadības procesors | Digitālais audio sistēmas vadības procesors pilnībā nodrošina matriks miksēšanu un rūtēšanu starp ieejas un izejas kanāliem; 4 gab. analogās simetriskās ieejas un 4 gab. digitālās AES/EBU ieejas ar XLR konektoriem (pārslēdzamas); 6 gab. analogās simetriskās izejas ar XLR konektoriem un 6 gab. digitālās AES/EBU izejas ar XLR konektoriem (pārslēdzamas); Digitālā rezolūcija: 24-Bit; Semplēšanas frekvence: 96kHz; Dinamiskais diapazons: 116dB (unwtd, 20Hz-20kHz); Frekvenču diapazons: no 10Hz līdz 32kHz +/- 0.5dB; Harmoniskie kropļojumi (THD+N): <0.001% @ 1kHz, +10dBm; LCD displejs; Katrs ieejas kanāls ietver sevī: ieejas nosaukums, ieejas jūtības kontrole, ievades avota izvēle (analogo vai ciparu), aizturi līdz 650 milisekundēm (kanāla kopējā aizture), 8 parametriskos EQ filtrus, kompresoru; Katrs izejas kanāls ietver sevī: izejas vārds, ieejas izvēle, aizture līdz 650 milisekundēm (kanāla kopējā aizture), “all pass” fāzes korekcija filtrs, augsto un zemo frekvenču nogriešanas filtri ar stāvumu 6, 12, 18, ​​24, 36 un 48 dB uz oktāvu un iespējas izmantot Linkwitz-Riley, Butterworth un Besela filtrus, astoņus parametriskos EQ filtrus, divus no šiem filtriem ir iespējams konfigurēt kā zemfrekvences un augstfrekvences plaukta filtru, fāzes griešanas funkcija ar 2° soli, izejas līmeņa kontrole, kompresors un limiters; Visiem aiztures laiki ir iestādāmi milisekundēs un mikrosekundēs, vai distances vienībās (metriskā un collu) ar temperatūras korekcijas iespēju; Ir iespēja saglabāt uzstādījumus iekšējā atmiņā un tos slēgt ar lietotāja paroli; Uz priekšējā paneļa ir visu ieeju un izeju 6 segmentu līmeņa indikācija, kā arī visu izeju un izeju izsaukšanas pogas un "mute" pogas; 19"standarta statnē montējams, augstums 1U; Iespējams vadīt caur RS485 un RS232 portu; Izmērs: 44mm (augstums) x 483mm (platums) x 305mm(dziļums); Svars 3.5kg | 2 gab. |
| 13. | Statne diviem jaudas pastiprinātājiem un sistēmas procesoram | 19" standarta, vismaz 7U augsta; Modulārs statnes tips ar iespēju palielināt augstumu ar papildmoduļiem; Izturīga plastikāta materiāls; Dziļums atbilstošs pastiprinātāja dziļumam; Statnes apakšā 4 gab. izturīgas kājiņas novietošanai uz pamata un stingrai sakabei ar tāda paša tipa statni; Statnes augšā 4 gab. iegremdējumi stingrai sakabei ar tāda paša tipa statnes kājiņām; Noņemams priekšējais un aizmugures vāki; Krāsa: melna ( bez gaišiem alumīnija profiliem un spīdīgām atslēgām); Statnes apakšējā daļā iemontēts 2U komutācijas lauks, kas sevī ietver: ienākošu un izejošo strāvas pieslēgumu 1F32A un tam paredzētu atbilstošu drošinātāju uz priekšējā paneļa, vismaz 4gab. 4-polu Speakon tipa kontaktligzdas, vismaz 2 gab 3-polu XLR paneļa rozetes un 2 gab. 3-polu XLR paneļa spraudņus, kā arī aizmugurējā daļā visu iemontēto iekārtu strāvas pieslēgums, komutācijas lauks izveidots slēgtā kārbā | 1 gab. |
| 14. | Statne jaudas pastiprinātājam un sistēmas procesoram | 19" standarta, vismaz 5U augsta; Modulārs statnes tips ar iespēju palielināt augstumu ar papildmoduļiem; Izturīga plastikāta materiāls; Dziļums atbilstošs pastiprinātāja dziļumam; Statnes apakšā 4 gab. izturīgas kājiņas novietošanai uz pamata un stingrai sakabei ar tāda paša tipa statni; Statnes augšā 4 gab. iegremdējumi stingrai sakabei ar tāda paša tipa statnes kājiņām; Noņemams priekšējais un aizmugures vāki; Krāsa melna (bez gaišiem alumīnija profiliem un spīdīgām atslēgām); Statnes apakšējā daļā iemontēts 2U komutācijas lauks, kas sevī ietver: ienākošu un izejošo strāvas pieslēgumu 1F32A un tam paredzētu atbilstošu drošinātāju uz priekšējā paneļa, vismaz 4gab. 4-polu Speakon tipa kontaktligzdas, vismaz 4gab. 3-polu XLR paneļa rozetes un 4 gab. 3-polu XLR paneļa spraudņus, kā arī aizmugurējā daļā visu iemontēto iekārtu strāvas pieslēgums, komutācijas lauks izveidots slēgtā kārbā | 1 gab. |
| 15. | Transporta kaste digitālai pultij | Izturīga transporta kaste digitālās pults transportēšanai; Bērza saplākšņa lamināta korpuss; Alumīnija profilu savienojumi; Sastāv ne mazāk kā no 2 daļām, kas savienotas ar slēdzenēm un aprīkotas ar rokturiem; Kastes iekšpuse ar polsterējumu pults drošai transportēšanai; Atverams kabeļu nodalījums; Kabeļa nodalījumā brīva vieta visai pults komutācijai; Zem pults virsmas nodalījums klaviatūras novietošanai (izvelkams); Uz noņemamā vāka vismaz 4 riteņi; Pults lietošana paredzēta neizņemot to no kastes pamatnes | 1 gab. |
| 16. | Transporta kaste skatuves monitoriem | Izturīga, vienkārši lietojama transporta kaste divu skatuves monitoru transportēšanai; Bērza saplākšņa lamināta korpuss; Alumīnija profilu savienojumi; Sastāv ne mazāk kā no 2 daļām, kas savienotas ar slēdzenēm un eņģēm, aprīkotas ar rokturiem; Kastes iekšpuse ar polsterējumu monitoru drošai transportēšanai; Kaste aprīkota vismaz ar 4 riteņiem (2 gab. no tiem ar bremzi) | 2 gab. |
| 17. | Dinamiskais mikrofons | Devēja tips: dinamiskais; Izgatavots speciāli profesionālam skatuves darbam; Frekvenču diapazons: - ne mazāk kā no 50 – 17000 Hz tuvajā laukā, ne mazāk kā no 80 – 17000 Hz tālajā laukā (mērīts pie 1m); Pretestība: nominālā 600 omi, slodzes > 2 kOmi; Polārais veids: kardioids; Izturīgas metāla korpuss; 3-pin XLR pieslēgums; Svars: nepārsniedz 270g; Komplektā ar mikrofona turētāju un maciņu | 6 gab. |
| 18. | Kondensatora mikrofons | Devēja tips: kondensatora; Izgatavots speciāli profesionālam skatuves darbam; Frekvenču diapazons: 20-20000 Hz; Pretestība: nominālā 200 omi, slodzes > 1 kOmi; Polārais veids: kardioids; Barošana: 12-48V; Maksimālais spiediens ( SPL ) pie 24 un 48V: 140 dB; 3-pin XLR pieslēgums; Izturīgs korpuss melnā krāsā; Komplektā ar mikrofona vēja aizsargu, turētāju un maciņu; Svars: nepārsniedz 40 gr | 8 gab. |
| 19. | Austiņas | Professionālas slēgtas austiņas izpildītājiem; Frekvenču diapazons: 5-35000Hz; Nominālā pretestība 250 omi; Nominālais spiediens (SPL) 96dB; Kropļojumi (THD) < 0.2%; Jauda 100mW; Apkārtējo trokšņu izolācija ~18dB (A); Izturīga austiņu konstrukcija; Komplektā 3m garš vads ar 3.5mm jack stereo savienotāju un adapteri uz 6,3mm Jack savienotāju; Svars bez vada nepārsniedz: 270g | 1 gab. |
| 20. | Signāla pārveidotājs | Vienkanāla aktīvais D.I. Box nesimetriska signāla pārveidošanai simetriskā signālā; Ieejas tips: aktīvs, simetrisks vai nesimetrisks; Ieejas savienotāji: divi 6.3mm Jack; Maksimālais ieejas līmenis ne mazāks kā 30dBu; Slēdzams vājinājums 30dB; Ieejas pretestība 1 megoms; Izejas tips: aktīvs simetrisks, atdalīts ar transformatoru; Izejas savienotāji: viens 3-pin XLR; Frekvenču diapazons: 20-20000Hz +/- 1dB; Kropļojumi pie 1kHz 4 dBu izejas līmeņa <0.01%; Barošana: 48V Phantom; Izturīgs metāla korpuss; Svars: nepārsniedz 1kg; Izmērs: nepārsniedz 150mm (garums) x 110mm (platums) x 60mm (augstums) | 4 gab. |
| 21. | CD/USB atskaņotājs | Profesionālai lietošanai paredzēts 19” statnē montējams (augstums – ne lielāks par 1U) CD/USB atskaņotājs ar sekojošiem parametriem: Atskaņo no CD, USB flash atmiņas, USB HDD un iPod/iPhone Atskaņo no sekojošu sistēmu datu nesējiem: CD: CD-DA (CD TEXT), CD-ROM (ISO9660), USB: FAT16, FAT32, HFS+, maksimālais datu apjoms ne mazāks kā 2 TB, maksimālais iespējamā nolasāmā faila izmērs ne mazāks kā 2 GB, maksimālais iespējamo failu skaits mapē ne mazāks kā 2000 faili, maksimālais iespējamo mapju skaits ne mazāks kā 1000. Atskaņo sekojošus failu formātus: CDDA, WAV 16 un 24bit (samplēšanas frekvences 44,1kHz, 48kHz, 96kHz), MP3 ar no 32 līdz 320 kbps bitreitu un VBR (samplēšanas frekvences 44,1kHz, 48kHz); AAC-LC ar no 64 līdz 320 kbps bitreitu un VBR (samplēšanas frekvences 44,1kHz, 48kHz), AIFF 16 un 24bit (samplēšanas frekvences 44,1kHz, 48kHz, 96kHz); Tieša atskaņošana no iPhone/iPod iekārtām pa USB pieslēgumu; Atskaņojamo frekvenču josla no 20Hz līdz 20 kHz ar nevienmērību ne lielāku par ±0.5 dB; A-svērtā attiecība signāls/troksnis ne sliktāka par 105 dB; Kopējie harmoniskie kropļojumi – mazāki par 0,005%; Dinamiskais diapazons lielāks par 105 dB; Kanālu atsaiste labāka par – 106dB; Variējams “Pitch” robežās no vismaz – 16% līdz +16%, ar soli ne lielāku par 0,1%; Variējams izejas līmenis vismaz ±2.0dB ar soli ne lielāku par 0,1 dB; Balansētas XLR L un R audio izejas ar maksimālo signāla līmeni vismaz +6dBV (+8.23dBu); Nebalansētas RCA L un R audio izejas ar maksimālo signāla līmeni vismaz +6dBV (+8.23dBu); Balansēta XLR digitālā audio izeja atbilstoši formātam IEC- 60958 (AES/EBU); Nebalansēta RCA digitālā audio izeja atbilstoši formātam IEC-60958 (COAXIAL); Nodrošina iespēju CD datus kopēt uz USB datu nesēju (WAV formātā); RS-232c pieslēgums un paralēlais 25pin D-Sub pieslēgums attālinātai kontrolei un integrēšanai; Uz priekšējā paneļa jābūt pārskatāmam displejam un atsevišķām pogām katrai no funkcijām: STOP, CUE, PLAY, PAUSE, austiņu kontroles izejai ar jaudu vismaz 20mW/ 32 Ω un austiņu skaļuma regulatoram, CD slotam, USB pieslēgvietai, atskaņojamo treku izvēles rotējošam enkoderim un mazāka izmēra vadības pogām pārējo funkciju izvēlei. Komplektā ar atskaņotāju savietojama bezvadu tālvadības pults | 1 gab. |
| 22. | Bezvadu mikrofonu uztvērējs | UHF frekvenču diapazona radiomikrofonu uztvērēji; Diviem uztvērējiem frekvenču diapazons no 502-574 MHz; Vienam uztvērējam frekvenču diapazons no 574-646 MHz; Katram uztvērējam vismaz 4 neatkarīgi kanāli; Katram kanālam vismaz 99 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju; 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences; Izturīgs metāla korpuss; Uz priekšējo paneli izvadāmas 2gab uztverošās antenas ( komplektā); 19" standarta statnē montējams, 1U augsts; Uztveršanas un kanāla indikācija; Ne vairāk, kā divu krāsu displejs | 3 gab. |
| 23. | Bezvadu mikrofona raidītājs | Rokās turams bezvadu mikrofona reidītājs, UHF; Frekvenču diapazons no 502-574 MHz; Vismaz 99 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju; Vismaz 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences; Izturīgs plastmasas korpuss; Lietojams ar 2gab. AA tipa baterijām vai akumulatoriem; Raidītājam viegli uzliekamas dažādu tipu mikrofonu kapsulas (dinamiskās vai kondensatora); Aprīkots ar LCD displeju, kas atspoguļo: grupu, kanālu un bateriju statusu; Uztvērējs aprīkots ar ieejas līmeņa kontroli: 0 dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB; Raidītājs aprīkots ar akumulatoru uzlādēšanas kontaktiem | 8 gab. |
| 24. | Mikrofona kapsula | Mikrofona kapsula kas savietojama ar bezvadu mikrofona raidītāju; Devēja tips: dinamiskais; Frekvenču diapazons: vismaz 90-16000Hz; Pretestība: nominālā 280 omi, slodzes > 1 KOmi; Diafragmas veids: Macrolon vai analogs; Iebūvēts metāla pop filtrs; Polārais veids: hiperkardioids | 8 gab. |
| 25. | Bezvadu raidītājs | Pie jostas piespraužams UHF raidītājs; Frekvenču diapazons no 574-646 MHz; Lietojams ar 2gab. AA tipa baterijām vai akumulatoriem; Aprīkots ar LCD displeju, kas atspoguļo: grupu, kanālu un bateriju statusu; Mikrofona un līnijas pieslēgums; Mikrofona/līnijas pieslēgums: 4-pin mini XLR; Raidītājs aprīkots ar akumulatoru uzlādēšanas kontaktiem | 4 gab. |
| 26. | Uz galvas liekams mikrofons | Uz galvas liekams mikrofons pieslēgšanai pie jostas raidītāja; Devēja tips: kondensators; Frekvenču diapazons: vismaz no 20 līdz 20000Hz; Maksimālais spiediens (SPL) vismaz 127dB; Nominālā pretestība: 1 KOms; Polārais veids: apļveida (Omnidirectional); Mikrofona pieslēgums pie raidītāja: 4-pin mini XLR; Krāsa: gaišā miesas krāsā | 4 gab. |
| 27. | Mikrofonu statīvi | Dzērves tipa mikrofona statīvs; Metāla konstrukcija; Regulējams augstums statīva kājai: no 925mm līdz 1630mm; Šķērsstieņa izmērs: 805mm; Svars: vismaz 3 kg; Krāsa: pelēks | 18 gab. |
| 28. | Transporta soma mikrofonu statīviem | No izturīga auduma, ar rokturiem un rāvējslēdzi; Katram statīvam savs nodalījums; Sešu mikrofonu statīvu pārnēsāšanai un glabāšanai vienā somā. | 3 gab. |
| 29. | Statne radio mikrofonu uztvērējiem un CD/USB atskaņotājam | 19" standarta, vismaz 3U augsta; Modulārs statnes tips ar iespēju palielināt augstumu ar papildmoduļiem; Izturīga plastikāta materiāls; Statnes apakšējā daļā iemontēta 2U atviktne, kas paredzēta papildaprīkojuma uzglabāšanai; Dziļums atbilstošs 2U atviktnes dziļumam; Statnes apakšā 4 gab. izturīgas kājiņas novietošanai uz pamata un stingrai sakabei ar tāda paša tipa statni; Statnes augšā 4 gab. iegremdējumi stingrai sakabei ar tāda paša tipa statnes kājiņām; Noņemams priekšējais un aizmugures vāki; Krāsa: melna ( bez gaišiem alumīnija profiliem un spīdīgām atslēgām). | 4 gab. |
| 30. | Profesionāls datu video projektors | DLP tehnoloģija, kas paredzēta lietošanai publiskās vietās ar lielu putekļu intensitāti un nodrošina aizsardzību pret putekļu iekļūšanu matricā; Paneļa lielums: 0.65" 1-Chip DMD; Gaismas jauda: ne mazāka kā 8500 ANSI lumeni; Dabīgā izšķirtspēja: WXGA, 1280 x 800 attēla punkti; Projicētā attēla malu attiecība 16:10 / 4:3 / 14:9 un 16:9 savietojams; Divu spuldžu 2 x 370W sistēma (projektorā iebūvētas 2 spuldzes); Spuldzes resurss: ne mazāks kā 2000 stundas pilnas jaudas režīmā, 4000 stundas ekonomiskajā režīmā; Iebūvēti divi krāsu apļi, ko var pārslēgt ar tālvadības pulti; Krāsu aplis sastāv vismaz no 5 krāsu segmentiem; Kontrasts: vismaz 2500:1; Gaisa filtru tīrīšanas intervāls ne mazāks par 15000 h; Zoom/Fokuss/LensShift - motorizēts; Iespējama objektīvu maiņa; Objektīvs izvietots projektora korpusa priekšpusē pa vidu; Dzesēšanas sistēmas skaļums - ne lielāks kā 36dB pilnas jaudas režīmā, 29dB ekonomiskajā režīmā; Pieslēgumi iebūvēti projektorā - 2x HDMI, 1x HD Base T, 1x DVI-D, 1x D-Sub 15 pin datora ieeja, 1x D-Sub 15 pin datora izeja, 5x BNC, 1x RS-232C, 1x LAN RJ-45, 1x USB-A (bezvadu datu translācijai), 1x 3,5mm remote ieeja, 1x 3,5mm remote izeja; Optikas nobīde vertikāli un horizontāli (nobīdes amplitūda atkarīga no objektīva); Visas pieslēgvietas un vadības pogas atrodas korpusa sānā; Korpusa sānā ir informatīvs LCD displejs; Funkcija – “Edge Blending” - iespēja precīzi salāgot divus blakus projekcijas attēlus par vienu vienotu, neredzot attēlu pārejas joslu; Attēla ģeometriskā korekcija, stūru korekcija, izliektas virsmas projekcijas labošana; Funkcija – “Picture by picture” - attēls pie attēla - iespēja attēlot vienlaicīgi divus attēlus katru no savas ieejas; Funkcija – “Picture in picture” - attēls attēlā; Mehāniskais attēla aizslēgs (Mechanical Shutter); Projektora izvēlnē pieejam latviešu valoda; Komplektā ar oriģinālu tā paša ražotāja platleņķa objektīvu: - Attāluma attiecība pret bildes platumu TR= 0.8-1.0, tālummaiņa x1.25 (lai iegūtu 700cm platu attēlu projektora lēcai jābūt novietotai 5.6 ~ 7m attālumā); - Iespējama optikas nobīde no centra ass horizontāli (gan pa labi, gan pa kreisi) +/-10%; - Iespējama optikas nobīde no centra ass vertikāli (uz augšu) +50%; Krāsa: melna; Lampas garantijas laiks ne mazāks kā 6 mēneši. | 1 gab. |
| 31. | Projektora montāžas kronšteins | Projektora montāžas kronšteins ar maināmu augstumu stiprināšanai pie skatuves kopnēm; Kronšteins ar teleskopisku augstuma regulēšanu no 700mm līdz 940mm; Komplektēts ar regulējamu āķa mehānismu iekarināšanai skatuves konstrukcijās (vismaz 48-50mm diametrā); Kronšteina pieļaujamā slodze vismaz 50 kg; Krāsa: melna. | 1 gab. |
| 32. | Projekcijas ekrāns | Motorizēts ekrāns stiprināms pie sienas vai griestiem; Priekšas projekcijas ekrāna materiāls ar atstarošanas koeficentu ne mazāku kā 1.2; Ekrāna materiāla laukums ne mazāks kā 6900x4310mm; Ekrāna korpusa izmēri ne lielāki kā 7230x210x210mm; Ekrāna materiāla biezums ne mazāks kā 400 mikroni; Ekrāna baltā laukuma malu attiecība 16:10; Ekrāna svars ne lielāks kā 127 kg; Ekrāna stiprināšanas veids. Pie sienas vai griestiem tiek pieskrūvēti stiprinājumi. Ekrāna korpusā visā garumā ir sliede. Šī sliede ar ekrānu tiek ieāķēta stiprinājumos. Šis stiprinājuma veids ļauj ekrānu ieregulēt nepieciešamajā vietā – pabīdot to pa labi vai kresi un nofiksējot; Ekrāna korpusa galos papildus drošības stiprinājuma ķēdes; Ekrāna materiālam jāatbilst ugunsdrošības sertifikātam M1 klasei; Komplektā: sienas/griestu stiprinājumi, vadības releja bloks ekrāna nolaišanai un pacelšanai; Komplektā saderīgs ekrāna stiprinājums pie 48-50mm skatuves kopnes; | 1 gab. |
| 33. | Datu video projektors | Tehnoloģija viena čipa DLP, kas paredzēta lietošanai publiskās vietās ar lielu putekļu intensitāti un nodrošina aizsardzību pret putekļu iekļūšanu matricā; Reālā izšķirtspēja WXGA 1280x800; Gaismas jauda vsumaz 4500 ANSI lumenu standarta režīmā, kas apstiprināti ar ISO 21118 vai ekvivalentu atbilstības standartu; Gaismas jauda vismaz 4000 ANSI lumenu ekonomiskajā jaudas režīmā, kas apstiprināti ar ISO 21118 vai ekvivalentu atbilstības standartu; Projektora spuldzes resurss vismaz 3000h standarta režīmā; 4000h ekonomiskajā režīmā; Kontrasts vismaz 8000:1; Krāsu aplim jāsastāv no 6 segmentu (RYGCWB) krāsām; Attēla vertikālā trapeces korekcija vismaz +/- 40°; Attāluma attiecība pret bildes platumu 1.45-2.17:1; Vismaz 2 x VGA (15-pin) ieeja; Vismaz 1 x VGA (15-pin) izeja; Vismaz 2 x HDMI 1.4 ieejas (1 ar MHL atbalstu); Vismaz 1 x Kompozītā video ieeja; Vismaz 1 x S-video ieeja; Vismaz 1 x 3.5mm Audio ieeja; Vismaz 1 x 3.5mm Audio izeja; RS 232 kontrole un 12V ekrāna kontrole; Iebūvēts audio skaļrunis vismaz 10W; Dzesēšanas sistēmas skaļums ne lielāks kā 37dB standarta režīmā, 35dB ekonomiskajā režīmā; 3D atbalsts; Tālvadības pults komplektācijā; Krāsa melna; Svars ne smagāks kā 3.2kg | 1 gab. |
| 34. | Signāla pārveidotājs - raidītājs | Aktīvais raidītājs, lai nodrošinātu digitālā video signāla (HDMI) pārraidīšanu caur augstas kvalitātes vītā pāra kabeli. To izmanto, lai raidītu signālu lielos attālumos vismaz 70m attālumā; Video signālam: izšķirtspējas diapazons vismaz līdz 2560x1600 / 60 Hz; Video signāla ieejas skaits: 2xHDMI (1 video signāla raidīšanai un 1 signāla dublēšanai "loop"), RS232 un IR kontrole caur Cat5 portu; Pieslēguma tips datu raidīšanai caur vīto pāri: vismaz 1xRJ-45; Signāla raidīšanā izmantojamie kabeļi: CAT 5e/6/7 UTP vai STP kabeli; Datu apstrāde līdz pat 10.2 Gbps, Deep Color līdz pat 12-bit; Speciālas īpašības/ funkcijas: - Atbalsta HDBaseT signāla pārraidīšanu; - Papildus nodrošina atsevišķa stereo audio signāla un RS-232 un IR vadības signālu pārraidīšanu; - Atbalsta EDID, DDC un HDCP; - Korpusam jābūt izgatavotam no metāla un iekārta nesatur ventilatorus vai citus kustīgus elementus; Izmēri nepārsniedz 25 mm (augstums) x 109 mm (platums) x 152 mm (dziļums). | 2 gab. |
| 35. | Signāla pārveidotājs - uztvērējs | Aktīvais uztvērējs / vītā pāra pārveidotājs uz digitālo signālu, nodrošina dgitālā video signāla datu saņemšanu caur augstas kvalitātes vītā pāra kabeli un pārveido to uz HDMI, lai savienotos ar attēla atspoguļojošo iekārtu. To izmanto, lai saņemtu signālu caur vītā pāra kabeli lielos attālumos vismaz 70m attālumā; Video signālam: izšķirtspējas diapazons vismaz 2560x1600 / 60 Hz; Video signāla izejas skaits: 1xHDMI; Konektora tips izejai: iebūvēts korpusā 1x HDMI (F); Pieslēguma tips datu saņemšanai caur vīto pāri: 1xRJ-45; Signāla saņemšanas distance: 70 m lietojot CAT 5e/6/7 UTP vai STP kabeli; Krāsu dziļums vismaz 12-bit, video datu apjoms vismaz 10.2 Gbps; Speciālas īpašības/ funkcijas: - Jānodrošina atsevišķa stereo audio signāla pārraidīšana; - Atbalsta HDCP signālu pārraidīšanu, kā arī IR vadības signālu saņemšanu caur vienu Catx kabeli (to pašu kabeli, pa kuru video); - Korpusam jābūt izgatavotam no metāla un iekārta nesatur ventilatorus vai citus kustīgus elementus; Izmēri nepārsniedz 25 mm (augstums) x 109 mm (platums) x 152 mm (dziļums). | 1 gab. |
| 36. | Projektora montāžas kronšteins | Fiksēta garuma griestu stiprinājums projektoram; Stiprinājuma kravnesība vismaz 20 kg; Stiprinājuma kopējais garums no griestu pēdas līdz projektora virsmai vismaz 1000mm, ar iespēju to saīsināt pēc nepieciešamības; Projektora stiprinājuma adaptera stieņi vismaz 4 gab.; Stiprinājuma uzbūve pieļauj precīzu slīpuma/ līmeņa regulēšanu vismaz 4 punktos; Griestu pēdā jābūt gropei kabeļu trasei. | 1 gab. |
| 37. | Priekškars | Izgatavots no ugunsdroša 350g/m2 100% kokvilnas samta auduma; Divdaļīgs, kopējais izmērs 11,0 x 5,5 m + pārklājums katrai pusei ne mazāk kā 50cm; Faltējums 1:2; Iestrādāta spriegošanas kabata un rotācijas lenta, luversi ik pēc 25 cm; Drošības prasības atbilstoši DIN 4102 B1 / M1 Toni un auduma paraugu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. | 1 kompl. |
| 38. | Fons | Izgatavots no ugunsdroša 350g/m2 100% kokvilnas samta auduma; Kopējais izmērs 12,5 x 7,0 m; Faltējums 1:1,5; Iestrādāta spriegošanas kabata un rotācijas lenta, luversi ik pēc 25 cm; Drošības prasības atbilstoši DIN 4102 B1 / M1 Toni un auduma paraugu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. | 1 gab. |
| 39. | Sofites | Izgatavotas no ugunsdroša 350g/m2 100% kokvilnas samta auduma; Izmērs 12,5 x 1,3 m; Faltējums 1:1,5; Iestrādāta spriegošanas kabata un rotācijas lenta, luversi ik pēc 25 cm; Drošības prasības atbilstoši DIN 4102 B1 / M1 Toni un auduma paraugu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. | 3 gab. |
| 40. | Manteļsofite | Izgatavota no ugunsdroša 350g/m2 100% kokvilnas samta auduma; Izmērs 10,0 x 0,7 m; Faltējums 1:2; Iestrādāta spriegošanas kabata un rotācijas lenta, stiprinās ar piekares āķiem; Drošības prasības atbilstoši DIN 4102 B1 / M1 Toni un auduma paraugu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. | 1 gab. |
| 41. | Kulises | Izgatavotas no ugunsdroša 350g/m2 100% kokvilnas samta auduma; Izmērs 1,8 x 6,5 m; Faltējums 1:1,5; Iestrādāta spriegošanas kabata un rotācijas lenta, luversi ik pēc 25 cm; Drošības prasības atbilstoši DIN 4102 B1 / M1 Toni un auduma paraugu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. | 6 gab. |
| 42. | Priekškara mehānisms | 11,0 m mehānisms ar 0.5m aizkaru pārklājumu vidū, mehānisma nesošās konstrukcijas izmērs ne mazāks kā 75 x 110mm; Maksimālais pieļaujamais izliekums ar 50 kg slodzi uz 1.5m brīvi stāvošu posmu 2mm; Ar gultņiem aprīkoti aizkara ruļļi, katra ruļļa nestspēja 6kg; Ruļļi izvietoti ik pēc 25 cm; Mehānisms stiprināts ik pēc 1.5m; Mehānisma vadība: elektromotors ar regulējamu ātrumu un DMX512 kontrole, vadības iespējas paredzēt no skatuves un operatora vietas zālē ar tālvadības bloku „Open, Close un Stop” pogām un DMX vadība; Mehānisms aprīkots ar visu nepieciešamo montāžai un tā darbības nodrošināšanai. | 1 kompl. |
| 43. | Audumu un dekorāciju piekares līnija | Paceļama/nolaižama 12,5m gara skatuves audumu un dekorāciju stanga; Stanga veidota no metāla caurules (melnā krāsā), caurules diametrs ne mazāks kā 48mm, kopējā celtspēja 250kg; Katra stanga iekārta ne mazāk kā 4 punktos; Pie griestu sijām stiprināmi 4 gab. trīši (4, 3, 2, 1 ceļa) ar montāžas spailēm un skrūvēm. Trīšu, spaiļu un skrūvju katra mezgla celtspēja ne mazāka kā 125kg; Pie griestu sijas ar montāžas spailēm un skrūvēm stiprināms 4 ceļu gala trīsis. Trīša, spaiļu un skrūvju mezgla celtspēja ne mazāka kā 250kg; Pie sienas montējama vienas spoles manuālā vinča (testēta un sertificēta atbilstošai slodzei) ar celtspēju ne mazāk kā 250kg, paredzēta celšanai, ražota speciāli darbam skatuves tehnoloģiju vajadzībām; Trose no vinčas līdz 4 ceļu sadalītājam (testēts un sertificēts atbilstošai slodzei) 6mm (7/19 dzīslas), komplektā ar trošu savilcējiem (testēti un sertificēti atbilstošai slodzei); Trose no sadalītāja līdz stangai 4mm (7/19 dzīslu), komplektā ar 48mm caurules fiksācijas kronšteinu (testēts un sertificēts atbilstošai slodzei), trošu savilcējiem (testētiem un sertificētiem atbilstošai slodzei) un regulējamu spriegotāju (testēts un sertificēts atbilstošai slodzei). | 4 kompl. |
| 44. | Skatuves gaismu piekares līnija | Paceļama/nolaižama 12,5 m gara skatuves gaismu stanga; Stanga veidota no 2 punktu alumīnija kopnēm (melnā krāsā), katras nesošās caurules diametrs 48mm, kopējā stangas celtspēja 500kg; Pie sienas montējama vienas spoles manuālā vinča (testēta un sertificēta atbilstošai slodzei) ar celtspēju ne mazāk kā 500kg, paredzēta celšanai, ražota speciāli darbam skatuves tehnoloģiju vajadzībām; Stanga iekārta ne mazāk kā 4 punktos; Pie griestu sijām ar montāžas spailēm un skrūvēm stiprināmi 4 gab. trīši (4, 3, 2, 1 ceļa). Trīšu, spaiļu un skrūvju katra mezgla celtspēja ne mazāka kā 250kg; Pie griestu sijas ar montāžas spailēm un skrūvēm stiprināms 4 ceļu gala trīsis. Trīša, spaiļu un skrūvju mezgla celtspēja ne mazāka kā 500kg; Trose no vinčas līdz 4 ceļu sadalītājam (testēts un sertificēts atbilstošai slodzei) 8mm (7/19 dzīslas), komplektā ar trošu savilcējiem (testēti un sertificēti atbilstošai slodzei); Trose no sadalītāja līdz stangai 6mm (7/19 dzīslu), komplektā ar 48mm caurules fiksācijas kronšteinu (testēts un sertificēts atbilstošai slodzei), trošu savilcējiem (testētiem un sertificētiem atbilstošai slodzei) un regulējamu spriegotāju (testēts un sertificēts atbilstošai slodzei). | 3 kompl. |
| 45. | Zāles gaismu piekares līnija | Stacionāra 12,5m gara zāles priekšgaismu stanga; Stiprināta nekustīgi pie griestu sijām vismaz sešās vietās; Krāsas toni iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju; Stanga aprīkota ar integrētām kvadrātveida alumīnija profilā neatkarīgām 6 jaudas regulatora, kā arī neatkarīgām trīs 220V, DMX un divām CAT7 pieslēguma vietām; Stanga veidota no 2 punktu alumīnija kopnēm (melnā krāsā), katras nesošās caurules diametrs 48mm, kopējā stangas celtspēja 250kg. | 1 kompl. |
| 46. | Jaudas regulators | Pie sienas stiprināms digitālais jaudas regulators (tumšotājs); 3-fāzu pieslēgums; Ne mazāk kā 24 kanāli x 2,0kW, katra kanāla aizsardzība ar 13A C līknes automātslēdzi; Pārsprieguma aizsardzība: slodze tiek atslēgta, ja tīkla spriegums palielinās virs 285V; Dzesēšana ar ventilatoriem; Ne mazāk kā viena DMX ieeja, viena DMX izeja; Darbības režīmi: "Chase" un "Test" (Chase - kontrole ar DMX protokola palīdzību, Test - kontrole no iebūvēta vadības paneļa); Iestādījumi (manuāli uzstādāmi ierobežojumi): "Preheat" - priekškvēles uzstādīšana robežās no 0-15% un "Limit" - maksimālās izejas jaudas uzstādīšana robežās no 50-100% Pieslēgums: barošanas pieslēguma spailes 35mm², katram kanālam individuālas spailes L un N, kopēja PE, 4mm². | 2 gab. |
| 47. | Signāla sadalītājs | DMX signāla sadalītājs – paredzēts standarta DMX-512 signāla pastiprināšanai, reģenerēšanai un sadalīšanai uz vairākām izejām; Ne mazāk kā 2 gab. optiski izolētas DMX ieejas; Ne mazāk kā 8 gab. optiski izolētas DMX izejas ( pārslēdzamas); Darba režīmi: REGENERATION – DMX signāla atjaunošana un THROUGH – tikai signāla pastiprināšana; Visas DMX ieejas un izejas no priekšējā paneļa; 19" standarta statnē montējams. | 2 gab. |
| 48. | Gaismu vadības pults | Gaismu vadības kontroles virsma; Nodrošina gaismu vadību no personālā datora programmatūras; Kontrolē reālā laikā 2048 parametrus komplektā ar gaismu vadības programmatūru (nodrošina "backup" funkciju līdz 65536 parametriem sistēmas tīklā); Iespēja paplašināt līdz 4096 paramtriem; 5pin XLR 2 gab. DMX izejas, 1 gab. DMX ieeja; MIDI ieeja un izeja; 3-pin XLR pieslēgums "timecode"; Analogās vadības pieslēgums; 1 gab. USB pieslēgums; 18 gab. izpildes fīderi ar pogām uz virsmas; 6 gab. izpildes fīderi uz virsmas; 4 gab. enkoderi; 2 gab. A/B fīderi; Iebūvēta līmeņu iestatīšanas ripa; "Grand master" fīderis; Komplektā ar gaismu vadības programmatūru, kuru var uzinstalēt uz PC šovu sagatavošanai; Komplektā ar 3D programmatūru šovu vizualizācijai; Sistēma darbojas 1 Gbit tīklā; Darbojas vienā tīklā ar citiem produktiem (ne mazāks kā 1GBit tīkls). Darbība vienā tīklā nozīmē arī to, ka tā var darboties vienā sesijā ar citu radniecīgu iekārtu veidojot vienu veselu šovu; Izmantojot „radniecīgu” gaismu vadības pulti, ir jānodrošina 100% darbības drošība. Otrā tīklā pieslēgtā gaismas vadības pults ir pieslēdzama "backup" režīmā. Pārslēgšanās no vadošās pults uz "bacup" pulti notiek automātiski bez jekbkādas papildus komutācijas veikšanas vai ilglaicīgas programmatūras sagatavošanas. ("Backup" režīmā šai pultij atslēdzoties un pārslēdzoties uz drošības pulti gaismas šovs uz skatuves nepārtraucas); Iespēja vadīt video kopā ar gaismām (pieslēdzot videoserverus); Gaismu vadības iekārtai jādarbojas ar tiem pašiem šova failiem arī ar citām piedāvātā ražotāja gaismu vadības pultīm kas ir atšķirīgas pēc iespējām. | 1 gab. |
| 49. | Transporta kaste - darba virsma kontroles virsmai ar datoru | Transporta kaste - gaismu vadības kontroles virsmai ar personālo datoru; Kastes konstrukcija: divdaļīga (pamatne un augšējais vāks); Izgatavota no ne mazāka kā 7 mm bērza saplākšņa korpusa ar lamināta pārklājumu; Alumīnija profilu savienojumi; Kastei jābūt aprīkotai ar vismaz 4 gab. izturīgām iegremdētām slēdzenēm; Kastei jābūt aprīkotai ar vismaz 4 gab. izturīgiem iegrmdētiem rokturiem; Kastes iekšpuse ar polsterējumu pults drošai transportēšanai; Kastē jābūt iebūvētiem sekojošiem iedalījumiem un aksesuāriem: - kontroles virsmas iedalījums; - atlokāmai vismaz 3-pozīciju datora montāžas pamatnei (WESA standarts); - atvilktnei klaviatūras montāžai; - izvelkamam plauktam, kas kalpo par peles pamatni; Kaste atvērtā veidā ir lietojama kā gaismu vadības kontroles darba virsma. | 1 gab. |
| 50. | Dators ar skārienjūtīgu ekrānu un programmatūru | Datora tips: “viss vienā” - monitors ar datoru atdalāms no galda kājas un izmantojams atsevišķi (datora aizmugurē ir jābūt vismaz 4 gab. montāžas caurumiem, lai datoru varētu bez kājas montēt pie citas virsmas); Ekrāns: ne mazāks kā 21,5” WXGA, skārienjūtīgs, izmērs ir svarīgs, jo uz ekrāna attēlotajai informācijai ir jābūt precīzi novietotai attiecībā pret kontroles virsmas pogām; Procesors ne mazākas veiktspējas kā: Core i5; Video: HD4600 vai ar lielāku veiktspēju; Operatīvā atmiņa: ne mazāka kā 8GB; Cietais disks: ne mazāks kā 520 GB SATA; Komunikācija: WLAN, Bluetooth, GLAN; Porti: papildus ekrāna pieslēgums – HDMI, vismaz 4 x USB 3.0 porti; Operētājsistēma: Windows 8.1 Pro; Uzinstalētās programmas: - gaismas vadības programmatūra savietojama ar gaismas vadības pulti, procesoru un kontroles virsmu; - gaismas dizaina programmatūra savietojama ar gaismas vadības sistēmu (bezmaksas); Savienojošais kabelis: Datu kabelis datora savienošanai ar DMX pārveidotāju; Kabeļa tips: CAT 5e ( lokans, paredzēts speciāli mobilam darbam); Kabeļa garums: ne mazāks kā 2.5m; Konektors Nr 1: RJ45 tipa; Konektors Nr 2: NE8MC1 tipa. | 1 gab. |
| 51. | Gaismu sienas vadības panelis | Ārējais sienas vadības panelis – DMX512 signāla ierakstītājs (atskaņotājs); Pie sienas montējams; Komunicē ar iekārtām caur DMX512; DMX ieejas: 2; DMX izejas: 1; DMX konektori: In / Out – XLR3 F/M; Uz priekšējā paneļa vismaz 8 iepriekš izveidoto programmu izvēles pogas. | 1 gab. |
| 52. | Freneļa lēcas (F) prožektors | Freneļa tipa lēcas diametrs 150mm ( 6"); Regulējams stara leņķis no 7º līdz 50º; Lietojamās lampas: 1000w un 1200w ar GX9.5 patronu; Gaismas atdeve ar 1200w lampu pie 7º 6m attālumā - ne mazāk kā 4600 Lux; Gaismas atdeve ar 1200w lampu pie 50º 6m attālumā - ne mazāk kā 490 Lux; Viengabala liets alumīnija korpuss; Uzlabota dzesēšanas sistēma izmantojot plastiku filtra rāmim, tā gropei un aizmugurei; Korpusā integrēta drošības trose ar regulējamu garumu un brīvās troses savākšanas grope; Regulējams un iestādams prožektora balansa punkts; Elektrības kabeļa uztīšanas aprīkojums; Tūlītēja piekļuve lampas nomaiņai neatslēdzot iekārtu no strāvas; Viegla un ērta servisa apkalpošana; Gaismu filtra rāmis; Lēcas aizsargreste; Svars: nepārsniedz 5.4 kg | 10 gab. |
| 53. | Spuldze | 1200w 240V Lietošanai 6" F tipa prožektoros | 10 gab. |
| 54. | Žalūzija | 4-lapu rotējošā žalūzija 6" F tipa prožektoram | 10 gab. |
| 55. | Profilējamais prožektors | 4-žalūziju profilējamais prožektors ar rotējošu objektīvu ap savu asi 360º jebkura žalūzijas stāvokļa iestādīšanai; Regulējams stara leņķis no 15º līdz 35º; Lietojamās lampas: 600 un 800w; Gaismas atdeve ar 800w lampu pie 15º 6m attālumā - ne mazāk kā 9500 Lux (Peak režīmā), ne mazāk kā 4800 Lux (Flat režīmā); Gaismas atdeve ar 800w lampu pie 35º 5m attālumā - ne mazāk kā 5000 Lux (Peak režīmā), ne mazāk kā 2500 Lux (Flat režīmā); 4-žalūziju iestādītā stāvokļa fiksators, kas nodrošina to neizkustēšanos nejaušas saskarsmes ar prožektoru laikā "Tilt" iestādītās pozīcijas grādu atzīmes; Objektīva rotācijas grādu atzīmes; B izmēra "gobo" turētāja ievietošana; Drošības trose; Iespēja ātri nomainīt esošo optisko sistēmu pret cita leņķa optisko sistēmu; Elektrības kabeļa uztīšanas aprīkojums; Tūlītēja piekļuve lampas nomaiņai neatslēdzot iekārtu no strāvas; Uzlabota dzesēšanas sistēma izmantojot plastiku objektīvam un lampas ievietošanas modulim (prožektora objektīvs un aizmugure neuzkarst); Viegla un ērta servisa apkalpošana; Gaismu filtra rāmis; Svars: nepārsniedz 8.4 kg. | 16 gab. |
| 56. | Spuldze | 800W 240V Lietošanai profilējamos prožektoros | 16 gab. |
| 57. | PAR tipa prožektors | PAR 64 tipa garais prožektors; Prožektors paredzēts PAR 64 tipa spuldzēm; Sagāzuma regulators ar bremzi; Lietojamās lampas: 1000 W; Komplektā elektrības kabelis ar kontaktdakšu melnā krāsā; Melns alumīnija korpuss un gaismu filtra rāmis; Aprīkojumā drošības trose. | 12 gab. |
| 58. | Spuldze | CP62 240V/1000W/300h; Lietošanai PAR 64 tipa prožektoros | 12 gab. |
| 59. | LED prožektors | LED prožektors fona izgaismošanai; 6 diožu grupas (“Pikseļi”), katrā diožu grupā vismaz 1 diode – vienas diodes (“čipa”) jauda -7W (500mA); Kopējais diožu skaits – 6. Darbības ilgums - 50000h; 4 krāsas (RGBA) katrai diodei; Krāsu temperatūra: no 2800 līdz 10000 K robežās; Gaismas intensitāte 5 m attālumā: ne mazāk kā 390 lux; Katra diožu grupa ("Pikselis") kontrolējami atsevišķi; Prožektora kopējā jauda nepārsniedz 96 W; Pamatkomplektācijā prožektoram jābūt aprīkotam ar 17° izkliedējošām lēcām; Vadības signāla standarts – DMX 512; Vadības kanālu skaits – 4; 6;10; 24 vai 28, atkarībā no izvēlētā vadības režīma (“MODE”); Klusa darbība (dzesēšana bez ventilatoriem); Prožektors piemērots filmēšanas vajadzībām bez ņirboņas (flicker free); Prožektoram jābūt 16 bitu vadības režīmiem dimmerim; Vadības signāla pieslēgvietas gan ieeja, gan izeja ar 3-pin XLR un 5-pin XLR; Barošanas sprieguma pieslēgvietas gan ieeja, gan izeja ar IEC vai POWERCON pieslēgumiem; Savstarpēji savienojot iekārtas barošana tiek nodrošināta vismaz līdz 33 iekārtām; Prožektors nokomplektēts ar montāžas kronšteinu pie gaismas stangām; Prožektors nokomplektēts ar grīdas montāžas kājām (nepieciešamības gadījumā viegli noņemamas); Prožektora korpuss veidots no izturīga alumīnija profila; Barošanas spriegums – 100-240V, 50-60Hz; Prožektora garums – ne lielāks kā 560 mm; Svars – nepārsniedz 2,30 kg | 7 gab. |
| 60. | Kustīgās galvas prožektors | Kompakts kustīgās galvas prožektors, kas piemērots darbam uz skatuvēm; Kustīgās galvas prožektoram jābūt aprīkotam ar ne mazāk kā 19 gab. LED gaismas elementiem, kur katrs no tiem ir 4 krāsu RGBW; Katra LED gaismas elementa jauda ne mazāka kā 15W; Prožektoram ir jābūt aprīkotam ar speciālu vadības režīmu, kurā iespējams vadīt ne mazāk kā 5 LED grupas - katru atsevišķi; Lineāra gaismas stara platuma maiņa ne mazākā amplitūdā kā 12º - 49º grādiem ( bez frost filtra un bez manuālas lēcu nomaiņas); Apgaismojums pie 49º 5m attālumā ne mazāka kā 750 lux, pie 12º 5m attālumā ne mazāk kā 8650 lux; Krāsu temperatūra no 2800 līdz 10000 K; Dimmer funkcija 0% - 100%; Dimmer režīmam ir jābūt iespējai izvēlēties darbības līkni - ne mazāk kā 4 dažādi dimmer režīmi; Dimmeris un strobo uz atsevišķiem vadības kanāliem; Panorāmas un sagāzuma darbības diapazonam ir jābūt ne mazākam kā 540°/230° grādi, taču ir jābūt iespējai šos diapazonus samazināt vismaz līdz 360°grādi pan un 180° grādi tilt; Pan/Tilt, Dimmer un krāsu jaukšanas RGBW rezolūcija: ne mazāka kā 16 bit; Enerģijas taupīšanas režīms – ECO; Prožektora pamatnē indikators adrešu iestādīšanai un informācijai: - atiestates funkcija no gaismu vadības pults ( Factory set); - panorāmas un sagāzuma darbības diapazona iestatīšana; DMX signāla pieslēgumi gan ar 3-pin XLR, gan 5-pin XLR ligzdām korpusā; Kontroles kanāli 15 līdz 56 (darbojas jebkurā no šiem režīmiem, bet neaizņem vairāk kā 56 kanālus); Barošana 115V / 230V 50/60Hz - automātiskā pārslēgšanās; Barošanas pieslēgumi PowerCON ieeja/izeja, lai vairākas iekārtas var saslēgt vienā barošanas ķēdē. Ne mazāk kā 8 iekārtas vienā ķēdē pie 230V sprieguma; Barošanas vadam ir jābūt aprīkotam ar Schuko kontaktdakšu; Prožektoram ir jābūt komplektā ar speciālu stiprinājumu, lai to var iekarināt konstrukcijās tikai ar vienu piekares āķi; Svars nepārsniedz 10kg; Gabarīti nepārsniedz: pamatne platums 220mm x dziļums 310mm, prožektora augstums ar objektīvu uz augšu 400mm (īpaši kompakts, lai viens cilvēks to var brīvi pārvietot); | 8 gab. |
| 61. | Darba gaismas prožektors | 50W LED gaismas prožektors; Nodrošina vienmērīgu gaismas pārklājumu uz skatuves; Gaismas tonis - balts (~4000K); Gaismas avota gaismas plūsma - 120-130 Lm/W; Aprīkojumā drošības trose. | 8 gab. |
| 62. | Āķis | Sertificēts gaismu stiprināšanas „Caupler” tipa āķis melnā krāsā; Pieļaujamā min slodze 100 kg; Stiprināšanai uz 48 - 51 mm caurules | 61 gab. |
| 63. | Kronšteini | 2 gab. vertikālie kronšteini zālē, paredzēti vismaz diviem profilējamiem un diviem freneļa lēcas prožektoriem (kronšteina krāsa – pulverkrāsojums, toni saskaņot ar Pasūtītāju), montāža pie sienas, aprīkoti ar integrētām neatkarīgām 4 jaudas regulatora, kā arī 220V un DMX signāla paneļa tipa pieslēguma vietām; 2 gab. vertikālie kronšteini zālē, paredzēti vismaz diviem profilējamiem vai freneļa lēcas prožektoriem (kronšteina krāsa – pulverkrāsojums, toni saskaņot ar Pasūtītāju), montāža pie sienas, aprīkoti ar integrētām neatkarīgām 2 jaudas regulatora, kā arī 220V un DMX signāla paneļa tipa pieslēguma vietām; 2 gab. horizontāli kronšteini skatuves sānos visā dziļumā – stiprināti pie sienas ik pēc 1,5m, krāsa - melna, aprīkoti ar integrētām neatkarīgām 6 jaudas regulatora, kā arī 220V un DMX pieslēguma vietām; Visi kronšteini veidoti no 48-50mm metāla caurules un kvadrātveida profila sienas montāžas stiprinājuma nodrošināšanai. | 1 kompl. |
| 64. | Komutācijas un montāžas materiāli | Visi nepieciešamie palīgmateriāli priekškaram, manteļsofitei, sofitēm, kulisēm, fonam, skatuves gaismu un audumu piekares līniju uzstādīšanai; Visi nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli, kabeļi u.c. gaismu tehnikas uzstādīšanai ( jaudas, signāls, XLR, Shuko, gofrētās caurules, CEE u.c.) iekārtu komutācijai uz 2 gab. horizontālajiem kronšteiniem skatuves sānos, skatuves gaismu piekares līnijām, sienas viespieslēgumvietām uz skatuves un pults pieslēgumam zālē. Zāles vertikāliem kronšteiniem (kopā 4 gab.) un stacionārai zāles gaismu piekares līnijai izmantot jau esošos kabeļus, pretendentam nepieciešams nodrošināt komutācijas un pieslēgumu izveidi; Visi nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli, kabeļi u.c. divu video projektoru un projekcijas ekrāna uzstādīšanai un lietošanai; Visi nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli, kabeļi u.c. akustisko sistēmu uzstādīšanai, iekāšanai, komutācijai un to lietošanas nodrošināšanai paredzot ērtu pastiprinātāju novietojumu un lietošanu uz skatuves ar tam atbilstošu pieslēguma izveidi; Slēgta tipa komutācijas statne ar stikla durvīm uz skatuves DMX signāla sadalītājiem un vismaz 11 gab. CAT7 pieslēguma ligzdām, montāža pie sienas; Grīdas pieslēguma komutācijas kārbas izbūve un visi tam nepieciešamie materiāli pults pieslēgumam zālē; Plēves gaismu filtri - kopā vismaz 10 dažādas krāsas pa 1m no katras (iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju). Visi filtri tikai ar CINEMOID kalibrēšanas sistēmu; Atbilstošas slodzes jaudas pieslēguma komutācija – elektropievada izbūve un pieslēgums paredzot max iespējamo noslogojumu aprīkojumam un viespieslēgumam, komutācijas izveide uz visām gaismu piekares līnijām un kronšteiniem nodrošinot darbību kopā 48 jaudas regulatoru kanāliem, 3x1F16A un 3F32A viespieslēgumam abās skatuves malās, 3x1F16A un 3F16A elektro pieslēgumam grīdas komutācijas kārbā zālē, visu neatkarīgo 220V, DMX un CAT7 līniju pieslēgumu komutācija, visu pieslēgumu un komutācijas vietu atbilstoša marķēšana. Iebūvēta daudzdzīslu audio kabeļa pieslēgums stacionārai lietošanai, kas savieno skaņu pults pieslēgumu grīdas kārbā zālē un komutācijas kārbas uz skatuves abās malās. Kabeļu galos: uz skatuves vienā pusē pie sienas stiprināta komutācijas kārba ar 16 gab. 3-pin XLR paneļa ligzdām, 8 gab. 3-pin XLR paneļa spraudņiem ar marķējumu, skatuves otrā pusē uz sienas stiprināta komutācijas kārba ar 16 gab. 3-pin XLR paneļa ligzdām, 8 gab. 3-pin XLR paneļa spraudņiem ar marķējumu. Kabeļa otrā galā - grīdas komutācijas kārbā zālē divi Harting tipa konektori, kas nodrošina kopā 2x16 IN + 2x8 OUT audio signāla pieslēgumu pie pults; 2 gab. 7,5m daudzdzīslu profesionāli, mobilam darbam paredzēti audio kabeļi. Kabeļa vienā galā: marķēti 16 gab. 3-pin XLR kabeļa spraudņi, 8 gab. 3-pin XLR kabeļa ligzdas. Kabeļa otrā galā Harting tipa konektors ar 16 + 8 līniju analogā signāla pults slēgumam ar komutācijas kārbu zālē; 2 gab. 10m daudzdzīslu profesionāli, mobilam darbam paredzēti audio kabeļi. Kabeļa vienā galā: marķēti 16 gab. 3-pin XLR kabeļa spraudņi, kabeļa otrā galā 16 gab. 3-pin XLR kabeļa ligzdas; 6 gab. CAT7FRNC vītā pāra kabeļa pieslēgums stacionārai lietošanai, kas savieno grīdas pieslēguma komutācijas vietu zālē ar komutācijas ligzdām slēgta tipa statnē uz skatuves, kā arī 5 gab. CAT7/FRNC vītā pāra kabeļa pieslēgums uz visām gaismu piekares līnijām ar komutācijas ligzdām slēgta tipa statnē uz skatuves . Kabeļu galos paredzēt uzkrimpētas EtherCon tipa RJ45 paneļa pieslēguma kontaktligzdas; Visi pielietotie kabeļi melnā krāsā (ar marķējumu) tiek vilkti melnās gofrētās caurulēs, kabeļu šķērsgriezums tiek izvēlēts atbilstoši paredzētajai slodzei un drošības normām; Visas kabeļu līnijas uz skatuves un palīgtelpās tiek vilktas pa melnām atbilstoša platuma kabeļu trepēm, no zemes līdz griestiem kabeļu trepes aprīkotas ar aizsargvākiem; 2 gab. neatkarīgu DMX signāla līniju, 2 gab. Harting (16+8) tipa konektoru audio līniju, 3 gab. 1F220V un 3F16A elektro pieslēguma izveide komutācijas kārbā zālē un attiecīgi uz skatuves; 12 gab. DMX izejas/ieejas signāla un 11 gab. CAT7FRNC vītā pāra kabeļa pieslēguma vietas uz skatuves un slēgta tipa komutācijas statnē izveide; Uz kronšteiniem, gaismu piekares līnijām, sienām un pie prožektoriem visas nepieciešamās integrētās DMX un Schuko rozetes melnā krāsā ar marķējumu atbilstoši paredzētajai slodzei un drošības normām; Ievērot visas drošības normas uzstādot iekārtas, pielietot atbilstošus visus nepieciešamos drošības normu noteiktos aksesuārus; Paredzēt papildus materiālus kvalitatīvai darba nodrošināšanai jau izremontētās telpās; Pretendentam ir jāveic visu jauno un veco iekārtu (pirms montāžas saskaņot ar Pasūtītāju) instalācija un jānodrošina to savstarpēja savietojamība un kompleksa darbība, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.); Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir saistītas ar aparatūras piegādi, instalāciju, kabeļu pievienošanu, programmēšanu un regulēšanu, kā arī projekta realizācijai nepieciešamajiem palīgmateriāliem un iekārtām, kas nav detalizēti uzskaitītas tehniskajās specifikācijās. | 1 kompl. |
| 65. | Sistēmas uzstādīšana un dokumentācija | Piekares līniju un kronšteinu izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas; Akustiku izvietojuma un piekares izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas; Darba instrumentu un palīgiekārtu izmantošana; Iekārtu elektropieslēguma komutācijas darba izmaksas; Sagatavošanas darbu izmaksas; Piedāvāto iekārtu Tehniskā risinājuma un izvietojuma skiču izstrāde (iesniegt kopā ar piedāvājumu) – skicēs atzīmēt visu piedāvāto iekāru izvietojumu, iekārtu un mehānismu nosaukumus, norādīt, stangu un pielietoto mehānismu katras piekares vietas iespējamo max slodzi. Piedāvājumam jāpievieno akustisko sistēmu, kronšteinu un mehānismu izvietojuma apraksts, kas ietver pamatojumu pretendenta ieteiktajam un pielietotajam risinājumam. Pretendentam, pēc darbu pabeigšanas, obligāti jānodrošina ar pacelšanas mehānismu lietošanas instrukciju latviešu valodā, instrukcija jāiesniedz kopā ar izpildīto darbu dokumentāciju; Iekārtu elektropieslēguma skiču izstrāde (iesniegt kopā ar darbu nodošanas dokumentāciju) ar atbilstošu marķējumu; Transporta, sagādes un montāžas darbu izmaksas; Pretendents iesniedz sertifikātus un to tulkojumus latviešu valodā par ekrāna un skatuves auduma materiāla atbilstību ugunsdrošības sertifikātam M1 klasei, sertifikātus un to tulkojumus latviešu valodā par pacelšanas mehānismu kravnesību (iesniegt kopā ar piedāvājumu). | 1 kompl. |
| 66. | Apmācības darbam ar gaismas iekārtām | Vismaz 2 pilnu darba dienu garas Pasūtītāja personāla apmācības darba ar piegādāto gaismas aprīkojumu, ko nodrošinās pretendenta sertificētais speciālists (sk. Nolikuma 3.2.3.1. apakšpunktu). | 2 dienas |
| 67. | Apmācības darbam ar skaņas iekārtām | Vismaz 2 pilnu darba dienu garas Pasūtītāja personāla apmācības darba ar piegādāto skaņas aprīkojumu, ko nodrošinās pretendenta sertificētais speciālists (sk. Nolikuma 3.2.3.2. apakšpunktu). | 2 dienas |

4. pielikums

atklāta konkursa „ Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06 nolikumam

Informācija par Pretendenta pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014. un 2015. gadā)

Tabulā, lūdzu, norādiet Nolikuma prasībām atbilstošos īstenotos projektus saskaņā ar Nolikuma 3.2.2. punktu.

| Nr. | Līguma realizēšanas laiks (no – līdz; mm/gggg) | Pasūtītāja* nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis | Izpildītā līguma nosaukums, priekšmets; līgumcena (cena bez PVN), EUR | Līguma apraksts, kas raksturo Nolikuma 3.2.2. punktā prasīto pieredzi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Piedāvājumam pievienojiet Pasūtītāju pozitīvās atsauksmes par tabulā norādīto līgumu īstenošanu.

* Pasūtītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

5. pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06 nolikumam

Informācija par piedāvāto personālu

| Nr. | Amats | Vārds, uzvārds | Informācija par speciālista latviešu valodas zināšanu līmeni | Sertifikāta nosaukums, numurs un izsniegšanas datums un vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apmācību speciālists darbam ar gaismas aparatūru |  |  |  |
| 2. | Apmācību speciālists darbam ar skaņas aparatūru |  |  |  |

Pievienojiet norādīto speciālistu:

- CV;

- kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (sertifikātu, apliecību kopijas).

6. pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam

„Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06

| Nr. | Nosaukums | Pretendenta piedāvātās preces tehniskie parametri | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profilstanga |  | 6 kompl. |
| 2. | Dekoratīvie aizkari |  | 6 kompl. |
| 3. | Aptumšojošie aizkari |  | 6 kompl. |
| 4. | Dienas aizkari |  | 6 kompl. |
| 5. | Romiešu aizkari |  | 5 kompl. |
| 6. | Digitālā skaņas pults |  | 1 gab. |
| 7. | Divu joslu akustiskā sistēma |  | 4 gab. |
| 8. | Zemfrekvences akustiskā sistēma |  | 2 gab. |
| 9. | Jaudas pastiprinātājs |  | 1 gab. |
| 10. | Jaudas pastiprinātājs |  | 2 gab. |
| 11. | Divu joslu akustiskā sistēma - skatuves monitors |  | 4 gab. |
| 12. | Audio sistēmas vadības procesors |  | 2 gab. |
| 13. | Statne diviem jaudas pastiprinātājiem un sistēmas procesoram |  | 1 gab. |
| 14. | Statne jaudas pastiprinātājam un sistēmas procesoram |  | 1 gab. |
| 15. | Transporta kaste digitālai pultij |  | 1 gab. |
| 16. | Transporta kaste skatuves monitoriem |  | 2 gab. |
| 17. | Dinamiskais mikrofons |  | 6 gab. |
| 18. | Kondensatora mikrofons |  | 8 gab. |
| 19. | Austiņas |  | 1 gab. |
| 20. | Signāla pārveidotājs |  | 4 gab. |
| 21. | CD/USB atskaņotājs |  | 1 gab. |
| 22. | Bezvadu mikrofonu uztvērējs |  | 3 gab. |
| 23. | Bezvadu mikrofona raidītājs |  | 8 gab. |
| 24. | Mikrofona kapsula |  | 8 gab. |
| 25. | Bezvadu raidītājs |  | 4 gab. |
| 26. | Uz galvas liekams mikrofons |  | 4 gab. |
| 27. | Mikrofonu statīvi |  | 18 gab. |
| 28. | Transporta soma mikrofonu statīviem |  | 3 gab. |
| 29. | Statne radio mikrofonu uztvērējiem un CD/USB atskaņotājam |  | 4 gab. |
| 30. | Profesionāls datu video projektors |  | 1 gab. |
| 31. | Projektora montāžas kronšteins |  | 1 gab. |
| 32. | Projekcijas ekrāns |  | 1 gab. |
| 33. | Datu video projektors |  | 1 gab. |
| 34. | Signāla pārveidotājs - raidītājs |  | 2 gab. |
| 35. | Signāla pārveidotājs - uztvērējs |  | 1 gab. |
| 36. | Projektora montāžas kronšteins |  | 1 gab. |
| 37. | Priekškars |  | 1 kompl. |
| 38. | Fons |  | 1 gab. |
| 39. | Sofites |  | 3 gab. |
| 40. | Manteļsofite |  | 1 gab. |
| 41. | Kulises |  | 6 gab. |
| 42. | Priekškara mehānisms |  | 1 kompl. |
| 43. | Audumu un dekorāciju piekares līnija |  | 4 kompl. |
| 44. | Skatuves gaismu piekares līnija |  | 3 kompl. |
| 45. | Zāles gaismu piekares līnija |  | 1 kompl. |
| 46. | Jaudas regulators |  | 2 gab. |
| 47. | Signāla sadalītājs |  | 2 gab. |
| 48. | Gaismu vadības pults |  | 1 gab. |
| 49. | Transporta kaste - darba virsma kontroles virsmai ar datoru |  | 1 gab. |
| 50. | Dators ar skārienjūtīgu ekrānu un programmatūru |  | 1 gab. |
| 51. | Gaismu sienas vadības panelis |  | 1 gab. |
| 52. | Freneļa lēcas (F) prožektors |  | 10 gab. |
| 53. | Spuldze |  | 10 gab. |
| 54. | Žalūzija |  | 10 gab. |
| 55. | Profilējamais prožektors |  | 16 gab. |
| 56. | Spuldze |  | 16 gab. |
| 57. | PAR tipa prožektors |  | 12 gab. |
| 58. | Spuldze |  | 12 gab. |
| 59. | LED prožektors |  | 7 gab. |
| 60. | Kustīgās galvas prožektors |  | 8 gab. |
| 61. | Darba gaismas prožektors |  | 8 gab. |
| 62. | Āķis |  | 61 gab. |
| 63. | Kronšteini |  | 1 kompl. |
| 64. | Komutācijas un montāžas materiāli |  | 1 kompl. |
| 65. | Sistēmas uzstādīšana un dokumentācija |  | 1 kompl. |
| 66. | Apmācības darbam ar gaismas iekārtām |  | 2 dienas |
| 67. | Apmācības darbam ar skaņas iekārtām |  | 2 dienas |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

7. pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06 nolikumam

Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšzuzņēmējiem

atklātam konkursam „ Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06

(jāaizpilda, ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildei)

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Adrese, tālruņa Nr., kontaktpersona | Veicamo piegāžu un/vai darbu apjoms no kopējā apjoma % un EUR bez PVN | Apakšuzņēmēja/-u paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

8. pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06 nolikumam

Apakšuzņēmēja apliecinājums

atklātam konkursam „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06

(jāaizpilda, ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildei)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads organizētā Atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam” ID Nr. 2016/06 ietvaros.

Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, <Apakšuzņēmēja nosaukums> apņemas:

[veikt šādus darbus: <īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo piegāžu un/vai darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

Ar šo arī apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

9. pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06 nolikumam

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam

„Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”

ID Nr. 2016/06

| Nr. | Nosaukums | Skaits | Vienības cena, EUR | Kopā, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profilstanga | 6 kompl. |  |  |
| 2. | Dekoratīvie aizkari | 6 kompl. |  |  |
| 3. | Aptumšojošie aizkari | 6 kompl. |  |  |
| 4. | Dienas aizkari | 6 kompl. |  |  |
| 5. | Romiešu aizkari | 5 kompl. |  |  |
| 6. | Digitālā skaņas pults | 1 gab. |  |  |
| 7. | Divu joslu akustiskā sistēma | 4 gab. |  |  |
| 8. | Zemfrekvences akustiskā sistēma | 2 gab. |  |  |
| 9. | Jaudas pastiprinātājs | 1 gab. |  |  |
| 10. | Jaudas pastiprinātājs | 2 gab. |  |  |
| 11. | Divu joslu akustiskā sistēma - skatuves monitors | 4 gab. |  |  |
| 12. | Audio sistēmas vadības procesors | 2 gab. |  |  |
| 13. | Statne diviem jaudas pastiprinātājiem un sistēmas procesoram | 1 gab. |  |  |
| 14. | Statne jaudas pastiprinātājam un sistēmas procesoram | 1 gab. |  |  |
| 15. | Transporta kaste digitālai pultij | 1 gab. |  |  |
| 16. | Transporta kaste skatuves monitoriem | 2 gab. |  |  |
| 17. | Dinamiskais mikrofons | 6 gab. |  |  |
| 18. | Kondensatora mikrofons | 8 gab. |  |  |
| 19. | Austiņas | 1 gab. |  |  |
| 20. | Signāla pārveidotājs | 4 gab. |  |  |
| 21. | CD/USB atskaņotājs | 1 gab. |  |  |
| 22. | Bezvadu mikrofonu uztvērējs | 3 gab. |  |  |
| 23. | Bezvadu mikrofona raidītājs | 8 gab. |  |  |
| 24. | Mikrofona kapsula | 8 gab. |  |  |
| 25. | Bezvadu raidītājs | 4 gab. |  |  |
| 26. | Uz galvas liekams mikrofons | 4 gab. |  |  |
| 27. | Mikrofonu statīvi | 18 gab. |  |  |
| 28. | Transporta soma mikrofonu statīviem | 3 gab. |  |  |
| 29. | Statne radio mikrofonu uztvērējiem un CD/USB atskaņotājam | 4 gab. |  |  |
| 30. | Profesionāls datu video projektors | 1 gab. |  |  |
| 31. | Projektora montāžas kronšteins | 1 gab. |  |  |
| 32. | Projekcijas ekrāns | 1 gab. |  |  |
| 33. | Datu video projektors | 1 gab. |  |  |
| 34. | Signāla pārveidotājs - raidītājs | 2 gab. |  |  |
| 35. | Signāla pārveidotājs - uztvērējs | 1 gab. |  |  |
| 36. | Projektora montāžas kronšteins | 1 gab. |  |  |
| 37. | Priekškars | 1 kompl. |  |  |
| 38. | Fons | 1 gab. |  |  |
| 39. | Sofites | 3 gab. |  |  |
| 40. | Manteļsofite | 1 gab. |  |  |
| 41. | Kulises | 6 gab. |  |  |
| 42. | Priekškara mehānisms | 1 kompl. |  |  |
| 43. | Audumu un dekorāciju piekares līnija | 4 kompl. |  |  |
| 44. | Skatuves gaismu piekares līnija | 3 kompl. |  |  |
| 45. | Zāles gaismu piekares līnija | 1 kompl. |  |  |
| 46. | Jaudas regulators | 2 gab. |  |  |
| 47. | Signāla sadalītājs | 2 gab. |  |  |
| 48. | Gaismu vadības pults | 1 gab. |  |  |
| 49. | Transporta kaste - darba virsma kontroles virsmai ar datoru | 1 gab. |  |  |
| 50. | Dators ar skārienjūtīgu ekrānu un programmatūru | 1 gab. |  |  |
| 51. | Gaismu sienas vadības panelis | 1 gab. |  |  |
| 52. | Freneļa lēcas (F) prožektors | 10 gab. |  |  |
| 53. | Spuldze | 10 gab. |  |  |
| 54. | Žalūzija | 10 gab. |  |  |
| 55. | Profilējamais prožektors | 16 gab. |  |  |
| 56. | Spuldze | 16 gab. |  |  |
| 57. | PAR tipa prožektors | 12 gab. |  |  |
| 58. | Spuldze | 12 gab. |  |  |
| 59. | LED prožektors | 7 gab. |  |  |
| 60. | Kustīgās galvas prožektors | 8 gab. |  |  |
| 61. | Darba gaismas prožektors | 8 gab. |  |  |
| 62. | Āķis | 61 gab. |  |  |
| 63. | Kronšteini | 1 kompl. |  |  |
| 64. | Komutācijas un montāžas materiāli | 1 kompl. |  |  |
| 65. | Sistēmas uzstādīšana un dokumentācija | 1 kompl. |  |  |
| 66. | Apmācības darbam ar gaismas iekārtām | 2 dienas |  |  |
| 67. | Apmācības darbam ar skaņas iekārtām | 2 dienas |  |  |
| Kopā bez PVN, EUR |  |  |  |  |
| PVN 21%, EUR |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN, EUR |  |  |  |  |

Apliecinām, ka:

- līgumcena visa līguma darbības laikā paliek nemainīga;

-  un piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar skatuves iekārtu/sistēmu montāžu, piegādi, pieslēgšanu, programmēšanu un regulēšanu, kā arī projekta realizācijai nepieciešamajiem palīgmateriāliem un iekārtām, kas nav detalizēti uzskaitītas tehniskajās specifikācijās;

- ka garantijas laiks skatuves iekārtām/sistēmām un izpildītajiem darbiem ir vismaz 36 mēneši;

- par saviem līdzekļiem nodrošināsim piegādātās aparatūras defektu novēršanu vai apmaiņu pret jaunu, kā arī defekta novēršanas laikā vai attiecīgi bojātās iekārtas apmaiņas laikā Pretendents bojāto iekārtu 24 stundu laikā bez maksas aizstās ar analogu iekārtu.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

10. pielikums

atklāta konkursa „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana

Ludzas Tautas namam” ID Nr. 2016/06 nolikumam

SAISTĪBU NODROŠINĀJUMA IZPILDES FORMA

Līguma* izpildes nodrošinājums (galvojums) Nr. [numurs]

Ludzas novada pašvaldībai

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ievērojot to, ka

[pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis Atklātā konkursā „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam” identifikācijas Nr. LNP 2016/06”

mēs [bankas / apdrošināšanas aģentūras nosaukums un adrese] (turpmāk – Banka / apdrošināšanas aģentūra), apņemamies nodrošināt ar Bankas galvojumu / apdrošināšanu  [pretendenta nosaukums] līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai (turpmāk – Pasūtītājs)  5 (pieci) % apmērā no Līguma cenas – EUR _______(________ euro 00 centi) apmērā.

Līguma izpildes nodrošinājums (neatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantija) saskaņā ar šo dokumentu ir saistošs Bankai / Apdrošināšanas aģentūrai , tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.

Šo saistību nosacījumi:

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Banka / Apdrošināšanas aģentūra izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

1) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

2) [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

3) [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

Banka / Apdrošināšanas aģentūra apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai, pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (pieci) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas.

Šī garantija paliek spēkā līdz Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā minētajā termiņā. Galvojums zaudē savu spēku pirms termiņa, ja galvojuma oriģināls tiek atgriezts Bankai / Apdrošināšanas aģentūrai vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Bankai / Apdrošināšanas aģentūrai par [pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi.

[vieta, datums]

Bankas / Apdrošināšanas aģentūras vārdā:

[amats, vārds, uzvārds, paraksts]

Atklāta konkursa Nolikuma 11. un 12. pielikumi ir atrodami atsevišķos failos http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/