APSTIPRINĀTS

Ludzas novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas 2015.gada 15. maija sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

NOLIKUMS

Ludzā, 2015

- SATURS

SATURS	2

1. Vispārīgā informācija	3

2. Piedāvājuma noformējums	4

3. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā	6

4. Prasības Pretendenta profesionālajām spējām	8

5. Pretendenta atlases dokumenti	9

6. Tehniskais piedāvājums	10

7. Finanšu piedāvājums…………………………………………………………………………..11

8. Prasības attiecībā uz personu apvienībām	11

9. Cita informācija	11

10. Būvlaukumu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme	12

11. Komisijas tiesības	12

12. Komisijas pienākumi	12

13. Pretendents, tā tiesības un pienākumi	13

14. Piedāvājumu atvēršana	13

15. Pretendentu atlase	14

16. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude	14

17. Finanšu piedāvājumu vērtēšana	14

18. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	14

19. Iepirkuma līgums	15

Pielikumi:

1. pielikums	Pieteikums dalībai atklātā konkursā

2. pielikums	Informācija par pretendentu

3. pielikums	Apliecinājumu veidnes

4. pielikums	Kvalifikācija

5. pielikums 	Curriculum Vitae

6. pielikums	Darba organizācija

7. pielikums	Tehniskās specifikācijas

8. pielikums	Finanšu piedāvājums

9. pielikums 	Saistību nodrošinājuma izpildes forma

10. pielikums	Informācija par Līguma projektu

- 1. Vispārīgā informācija

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP 2015/38

1.2. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Ludzas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701 |
| Reģ. Nr. | 90000017453 |
| Tālruņa Nr. | +371-65707400 |
| Faksa Nr. | +371-65707402 |
| e-pasta adrese | dome@ludzaspils.lv |

1.3.	Iepirkuma procedūru finansē Ludzas novada pašvaldība.

1.4.      Atklāta konkursa priekšmets ir Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana.

1.5.	CPV kods: 45000000-7.

1.6.	Iepirkuma metode: Atklāts konkurss.

1.7.	Līguma izpildes vieta: Ludzas pilsēta, Ludzas novads.

1.8.	Līguma izpildes laiks: 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

1.9.	Atklātā konkursa dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.9.1.	Ar atklāta konkursa „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana” identifikācijas Nr. LNP 2015/38 nolikumu un projektētāja izstrādāto Tehnisko projektu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas lapā: www.ludza.lv).

1.9.2. 	Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Atklātā konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot iepirkumu komisijai, ar norādi – Atklātam konkursam „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana” identifikācijas Nr. LNP 2015/38, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402; e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

1.9.3.	Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājas lapā: www.ludza.lv sadaļā Publiskie iepirkumi – Atklāti konkursi.

1.9.4.	Kontaktpersonas:

1) jautājumos par atklāta konkursa dokumentāciju iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +371 65707133, fakss +371 65707402, e-pasts:  jelena.kigitovica@ludzaspils.lv;

2) jautājumos par tehniskajām specifikācijām: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena, tel. +371 65707134, fakss +371 65707402, e-pasts:  ilona.igovena@ludza.lv

1.10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.10.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 30. jūnijā plkst. 11:00, Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

1.10.2. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzas novada pašvaldībā, adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, 3.stāvā, 312.kabinetā pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.10.3. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.10.4. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus atklāta konkursa Nolikumā, pagarinot piedāvājuma iesniegšanu.

1.10.5. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts iepirkuma ietvaros, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. Ja Pretendenta piedāvājumā nav informācijas par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras jāievēro Pasūtītājam līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tiek pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

1.10.6. Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par visu apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

1.10.7. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

1.11.  Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

- 2. Piedāvājuma noformējums

2.1.	Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2015. gada 30. jūnijam, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura ir jānorāda – „Atklāts konkurss „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana” identifikācijas Nr. LNP 2015/38”, identifikācijas Nr. LNP 2015/38. Neatvērt līdz 2015. gada 30. jūnijam plkst. 11:00”.

2.2.	Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus.

2.3.	Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumus kad Pretendents atsauc vai groza savu piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kā arī Publisko iepirkumu likuma 55. panta 41. daļā noteiktajā gadījumā.

2.4.	Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski, atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

- 2.5.	Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

2.6.	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā.

2.7.	Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Pēdējās lapas otrajā pusē, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

2.8.	Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

2.9.	Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un divas kopijas, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Kopija”. Piedāvājums ir iesniedzams vienā aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana” identifikācijas Nr. LNP 2015/38.

2.10.	Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 2.3.-2.11. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

2.11.		Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

2.11.1.	Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums atklātam konkursam „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana” identifikācijas Nr. LNP 2015/38, Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

2.11.2.	Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

2.11.3.	Pieteikums atbilstoši šī Nolikuma pielikumiem (1. un 2. pielikums).

2.11.4.	Pretendenta atlases dokumenti.

2.11.5.	Pretendenta Tehniskais piedāvājums.

2.11.6.	Pretendenta Finanšu piedāvājums.

- 3. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā

- 3.1.	Piedalīšanās atklātā konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

- 3.2.	Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.3.	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.3.1.	Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

3.3.2.	Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3.3.3.	Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

3.3.4.	ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents tiek likvidēts;

3.3.5.	Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.3.6.	Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.3.7.	uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

3.3.8.	uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

3.3.9.	uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

3.4.	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

1)	no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 2. punkta „b” apakšpunktā un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

3.5. 	Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar šā panta septīto daļu par šā panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā un slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā veikt attiecībā uz visiem kandidātiem vai pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu.

3.6. 	Lai pārbaudītu, Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1)	par 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par 39.1 panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

3) par 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

3.7.	Atkarībā no atbilstoši PIL 39.1 panta septītās daļas 3.punktā veiktiem pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1)	neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem kandidātam vai pretendentam, kā arī 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2)	informē kandidātu vai pretendentu par to, ka tam vai 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs kandidātu vai Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.8. 	Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 39.1 panta pirmo daļu, Pasūtītājs, izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandidātu vai Pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.9.  	PIL 39.1 panta desmito daļu nepiemēro tām 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas kandidāta vai Pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar šā panta septīto daļu.

3.10.	Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu vai Pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz,  ̶  ar paša kandidāta, Pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

- 4. Prasības Pretendenta profesionālajām spējām

4.1.	Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

4.2.	Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

4.3. 	Pretendentam ir pieejami sertificēti speciālisti iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu vadīšanā un veikšanā.

4.4.	Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams Līguma izpildei.

4.5. 	Iepriekšējo piecu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. gadā) Pretendentam ir darba pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumu izpildē (līgums, kura ietvaros veikti publisko ēku pārbūves darbi), un tā līgumcena EUR bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā procedūrā EUR bez PVN).

  - Pretendentam jānodrošina vismaz šādi galvenie inženiertehniskie speciālisti:

- Būvdarbu vadītājs ar būvprakses sertifikātu;

- Sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā;

- Sertificēts speciālists ar derīgu sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

- Sertificēts speciālists ar derīgu sertifikātu elektroietaišu būvdarbu vadīšanā;

- Sertificēts speciālists ar derīgu sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

- Darba aizsardzības un drošības speciālists, kurš darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem;

4.7. 	Pretendenta izvirzītajam Atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo piecu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. gadā) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma objektu būvdarbu vadīšanā (publisko ēku pārbūves darbos) ar līgumcenu, kas ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā procedūrā EUR bez PVN). Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir attiecīgs sertifikāts būvdarbu vadīšanā.

4.8.	Pretendentam jānozīmē Darba aizsardzības un drošības koordinators, kas darbosies saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem.

4.9.	Pretendenta piedāvājumā iekļautie speciālisti ir sertificēti atbilstoši Eiropas Savienības un/ vai LR normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā.

4.10.	Prasības, kas noteiktas Nolikuma 4. punktā, attiecas arī uz Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, tikai tādas kvalifikācijas prasības, kuras neizpilda pats Pretendents.

4.11.	Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 4. un 5. punkta prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību dalības atklātā konkursā nosacījumiem.

- 5. Pretendenta atlases dokumenti

5.1.	Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa (citu valstu izraudzītajam Pretendentam pirms Līguma noslēgšanas dienas jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā).

5.2.	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līguma izpildei dibināt pilnsabiedrību, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līguma izpildes tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkuma procedūrā. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par Līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma Līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra personu apvienības dalībniekam nodoto darbu daļa (procentos) no kopējā Līguma apjoma.

5.3.	Nolikuma 3. pielikuma Apliecinājuma veidni aizpilda visi apakšuzņēmēji. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtībā ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, Pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgās apakšuzņēmēja iespējas (pieredzi, kvalifikāciju, personāla kvalifikāciju u.c. Nolikuma prasības).

5.4.	Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu Reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu Līgumu. Ja iepirkumu Līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

5.5.	Informācija par Pretendenta pieredzi iepriekšējo piecu gadu laikā (4. pielikuma tabula 4.5.), pievienojot vismaz 2 (divas) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Atsauksmēs ietver vai tām pievieno ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, finanšu ietilpību, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē un termiņā.

5.6.	Pretendenta piedāvātā Atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstīts CV atbilstoši veidnei (5. pielikums). Pretendentam jāiesniedz atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija. Pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt aprakstītai saskaņā ar 4. pielikuma tabulām 4.1. un 4.2.

5.7.	Pretendentam jāiesniedz tā izvirzītā Darba aizsardzības un drošības koordinatora izglītības apliecinoša dokumenta un apliecības kopija. Dati par Darba aizsardzības koordinatoru jāieraksta 4. pielikuma Tabulā 4.1. Pretendentam jāiesniedz Darba aizsardzības un drošības koordinatora parakstīts CV (5. pielikums).

5.8.	Pretendentam jāaizpilda 4. pielikuma Tabula 4.3., kā arī ir jāiesniedz piedāvātā personāla atbilstošās profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas. Pretendentam jāiesniedz katra speciālista parakstīts CV. Pretendentam jāiesniedz arī Apliecinājums brīvā formā, ka piedāvājumā izvirzītais personāls būs pieejams Līguma izpildes laikā.

5.9.	Informācija par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem (4. pielikuma tabula 4.4.punkts un tabula 4.5., ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja pieredzi).

Publisko iepirkumu likuma 20. panta piektā daļa nosaka, ka apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

5.10.	Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikuma 6.pielikumam „Darba organizācija”. Darba organizācijas aprakstā Pretendents apliecina, ka Pretendentam, personālsabiedrības biedriem, piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), vai apakšuzņēmējam (ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkuma Līguma izpildei atbilstoši visām Tehniskajās specifikācijās minētajām prasībām.

5.11.	Saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu aizpildīts un parakstīts „Finanšu piedāvājums” un aizpildīt	tas lokālās tāmes. Finanšu piedāvājums iesniedzams arī elektroniskā formā kompaktdiskā Microsoft Excel formātā.

- 6. Tehniskais piedāvājums

6.1.	Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar konkursa Nolikuma 7. pielikuma „Tehniskās specifikācijas”, tehnisko projektu prasībām un konkursa Nolikuma 6. pielikumu „Darba organizācija”.

6.2.	Pretendentam jāpiedāvā materiāli, iekārtas un izstrādājumi, kas atbilst tehniskajos projektos un tehniskajās specifikācijās norādītiem parametriem un prasībām.

6.3. 	Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

7. Finanšu piedāvājums

7.1.	Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (8.pielikums) un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.

7.2.	Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

7.3.	Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

7.4.	Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- 8. Prasības attiecībā uz personu apvienībām

8.1.	Ja piedāvājuma iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Konkursa uzvarētāju, personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav šā likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, jāizveido personālsabiedrība, jāreģistrē tā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī un Būvkomersantu reģistrā. Sabiedrība rakstveidā informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību Līguma parakstīšanā, paziņojumam, pievienojot personālsabiedrības reģistrācijas apliecību kopijas.

8.2.	Ja Pasūtītājs nesaņem Nolikuma 8.1. punktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma Līgumu un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu.

- 9. Cita informācija

9.1.	Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi.

9.2.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

9.3.	Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot Nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

9.4.	Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par Līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma Līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra personu apvienības dalībniekam nodoto darbu daļa (procentos) no kopējā Līguma apjoma.

9.5.	Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu.

9.6.	Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji. Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

9.7.	Pretendents, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Publisko iepirkumu likuma 11. panta piektā daļa paredz, ka, ja Pasūtītājs, konstatējis nolikuma 9.8. apakšpunktā minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

- 10. Būvlaukuma apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme

10.1.	Būvlaukums ir brīvi pieejams, iepriekš sazinoties ar pasūtītāju un vienojoties par apskates laiku.

10.2.	Pasūtītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz divi iesniegumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

10.3.	Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas un informāciju par sanāksmi ievieto Pasūtītāja mājas lapā (http://www.ludza.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi) vismaz piecas dienas iepriekš.

10.4.	Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.

10.5.	Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

- 11. Iepirkumu komisijas tiesības

11.1.	Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

11.2.	Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

11.3.	Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

- 12. Iepirkumi Komisijas pienākumi

12.1.	Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

12.2.	Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.ludza.lv), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

12.3.	Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

12.4.	Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

12.5.	Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

- 13. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

13.1.	Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktiem Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

13.2.	Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

13.3.	Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību saistībā ar konkursu.

13.4.	Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par Līgumu iekļautajām prasībām.

13.5.	Pēc iepirkuma Līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

13.6.	Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

13.7.	Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

- 14. Piedāvājumu atvēršana

14.1. 	Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

14.2.	Piedāvājumu atvēršanai Pasūtītājs rīko sanāksmi. Sanāksme notiks 2015. gada 30. jūnijā plkst. 11.00.

14.3.	Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā noradītajā vietā un laikā.

14.4.	Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

- 15. Pretendentu atlase

15.1.	Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, izvērtējot atlases dokumentus. Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

- 16. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

16.1.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

16.2.	Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 17. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

17.1.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

17.2.	Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

17.3.	Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem vērā labojumus.

17.4.	Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- 18. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

18.1.	Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

18.2.	Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma Līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par Līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

18.3.	Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma Līgumu.

18.4.	Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma Līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

18.5.	Iepirkuma Līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

18.6.	7 (septiņu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums (Nolikuma 9. pielikums).

18.7.	Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

18.8.	Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

18.9.	Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

18.10.	Iepirkuma Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma  pielikumam „Līguma projekts”.

- 19. Iepirkuma līgums

19.1.	Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma Līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma Līguma projektu (sk. pielikumu).

19.2.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma Līgumu nosūtīšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts pa faksu) jāierodas Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā) slēgt iepirkuma Līgumu. Neierašanās slēgt iepirkuma Līgumu minētā termiņā tiek uzskatīta par Pretendenta atteikšanos slēgt iepirkuma Līgumu un Pasūtītāja ir tiesības Pretendentu izslēgt no iepirkuma procedūras un izvēlēties nākamā pretendenta piedāvājumu ar zemāko cenu.

1.pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

2015. gada ____. ______________

Atklāta konkursa nosaukums: „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana” identifikācijas Nr. LNP 2015/38”

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikumu un piekrītam visiem nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām piedāvājam veikt būvdarbus par summu:

piedāvājuma cena bez PVN (EUR) vārdos un skaitļos

2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbus līdz  Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka attiecībā uz mums nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

1) Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

5) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

6) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

2. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

nolikumam

Informācija par pretendentu

Atklātam konkursam

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38”

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

nolikumam

APLIECINĀJUMU VEIDNE

Apakšuzņēmējs

Atklāts konkurss „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38”

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads organizētā Atklāta konkursa „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana” identifikācijas Nr. LNP 2015/38” ietvaros;

gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

nolikumam

KVALIFIKĀCIJA

4.1. Vadošā personāla kvalifikācija

| Amata pienākums | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai cits | Būvdarbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai ir/tiks nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
|  |  | Kvalifikāciju apliecinošs dokuments | Pieredze darba aizsardzības jomā |  |
| 2. Darba aizsardzības koordinators |  |  |  |  |

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs 5. pielikumā).

4.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze

Būvdarbu vadītājs __________________ (vārds, uzvārds)

Tabulā norādiet objektus, kas apliecina piedāvātā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes atbilstību Nolikuma prasībām (sk. Nolikuma punktu 5.6.).

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un raksturojums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena EUR bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 4.3. Informācija par pretendenta piedāvāto personālu Līguma izpildei

| Speciālists | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. |
| --- | --- | --- |
| Ēku būvdarbu vadītājs |  |  |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs |  |  |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadītājs |  |  |
| Elektroietaišu būvdarbu vadītājs |  |  |

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugu sk. 5. pielikumā).

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

4.4. Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

Pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji PIL 20. panta otras daļas izpratnē, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri atbilst minētā panta otrās daļas nosacījumiem.

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma Līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu Līguma daļu.

| Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | Apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nodotais apjoms (%) |

Pretendentam jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja uzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos Līguma izpildē Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (3. pielikums).

4.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu

(sk. Nolikuma 4.5. apakšpunktu) veikšanā

Būvobjektu saraksts:

| Nr. p.k. | Noslēgtā līguma cena, EUR bez PVN | Darbu pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis | Izpildes termiņi (no - līdz) |  | Informācija par būvēto objektu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Objekta atrašanās vieta | Veiktie darbi, to raksturojums un apjoms | Izpildītājs (veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas (2.kolonna)) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot pasūtītāja 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par tabulā minētajiem objektiem.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

nolikumam

CURRICULUM VITAE

Piedāvātā pozīcija projektā:

| 1. Uzvārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |  |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |  |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |  |  |
| Mācību Iestāde |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |  |  |  |
| 5. Patreizējais amats: |  |  |  |  |
| 6. Darba pieredze: |  |  |  |  |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |  |
| Datums no/līdz |  |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |  |

7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | - Amats | - Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, ka es _______________ <vārds, uzvārds>, veikšu _______________ <norādīt paredzamo speciālista amatu>  pienākumus Nolikuma  „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38, Līguma ietvaros, ja __________________<pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas Līguma izpildes tiesības.

| Vārds Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

nolikumam

DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji, apakšuzņēmēji. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

2. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

3. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda darbu izpildes termiņi nedēļās atbilstoši Līguma projekta un Tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām.

| Darbu veids | Darbu izpildes grafiks nedēļās |
| --- | --- |
|  | ned. nr. |

4. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot Līguma projektā (sk. pielikumu) noteikto maksāšanas kārtību.

5. Darba aizsardzības sistēma tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.

6. Īpašie nosacījumi.

- Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar Pasūtītāju.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

7. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Atklāts konkurss „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38”

Darbu apjomi

- Būvlaukuma  iekārtošanas   un  uzturēšanas  darbi

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Būvlaukuma iekārtošanas un uzturēšanas darbi |  |  |
| 1.1. | Celtniecības moduļa piegāde,, uzstādīšāna, pieslēgšana pie el.tīkliem, nomas maksa un aizvešana pēc būvdarbu pabeigšnas | gb | 1 |
| 1.2. | Būvniecības tāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1 |
| 1.3. | Ugunsdzēsības stenda izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1 |
| 1.4. | Pārvietojamā konteinera - tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 4 reizes mēnesī | ob | 1 |
| 1.5. | Būvgrūžu savākšana, iekraušana, izvešana , utilizācija | m3 | 510 |
| 1.6. | Sastatņu īre, montāža , demontāža iekšējiem būvdarbiem | m2 | 763 |

- Vispārbūvniecības  darbi

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vispārbūvniecības darbi |  |  |
| 1.1. | Sienas, starpsienas |  |  |
| 1.1.1. | Sastatņu noma, montāža , demontāža | m2 | 1350 |
| 1.1.2. | Ailu aizmūrēto posmu demontāža | m3 | 7 |
| 1.1.3. | Starpsienas demontāža | m3 | 6 |
| 1.1.4. | Izkalt ķieģeļu ārsienu posmus zem logu ailām | m3 | 3 |
| 1.1.5. | Ailu aizmūrēšana iekšējās sienās ar celtniecības ķieģeliem M100, uz javas M25 | m3 | 12.3 |
|  | Celtniecības ķieģeli | t.gb | 3.94 |
|  | Java | m3 | 2.83 |
| 1.1.6. | Ailu aizmūrēšana ārsienās ar celtniecības ķieģeliem M100, uz javas M25 | m3 | 24 |
|  | Celtniecības ķieģeli | t.gb | 7.68 |
|  | Java | m3 | 5.52 |
| 1.1.7. | Starpsienas izbūve 150mm biez. pa metāla karkasu 100mm ar 2 kārtu rīģipsa plātņu apdari no abām pusēm , ar akmens vates paklāju aizpildījumu 50mm | m2 | 32 |
|  | CW profils 100mm | m | 70.4 |
|  | UW 100profils | m | 32 |
|  | U skava | gb. | 51.2 |
|  | Stūra elements | m | 80.43 |
|  | Dībeli | gb. | 64 |
|  | Akmens vate eXtra 50mm | m2 | 32 |
|  | Amortizējošā lenta | m | 64 |
|  | Šuvju siets | m | 83.2 |
|  | Šuvju tepe | kg | 19.38 |
|  | Rīģipsis GKB | m2 | 135.76 |
|  | Skrūves | gb. | 1280 |
| 1.1.8. | Dekoratīvo konstrukciju starpsienas izbūve 150mm biez. pa koka karkasu 100x100mm ar saplākšņa plātņu 18mm biez. apdari no abām pusēm ar akmens vates paklāju aizpildījumu 100mm | m2 | 40.6 |
|  | Koka karkass 100x100mm | m | 89.32 |
|  | Saplāksnis 18mm | m2 | 86.09 |
|  | Akmens vate eXtra 100mm | m2 | 40.6 |
|  | Stiprinājumi | gb. | 81.2 |
|  | Skrūves | gb. | 1624 |
| 1.2. | Grīda |  |  |
| 1.2.1. | Skatuves koka konstrukcijas pakāpienu nojaukšana | m2 | 9 |
| 1.2.2. | Skatuves koka grīdas seguma nojaukšana | m2 | 193 |
| 1.2.3. | Zāles grīdas seguma nojaukšana | m2 | 530 |
| 1.2.4. | Zāles grīdas konstrukcijas nojaukšana ar būvgružu izvākšanu no telpām | m3 | 398 |
| 1.2.5. | Blietētās smilts pamatnes izbūve grīdai 300mm biez (G-1; G-3) | m2 | 611 |
|  | Smilts k=1,26 | m3 | 231.24 |
| 1.2.6. | Blietēto šķembu pamatnes fr.40-70mm izbūve grīdām 150mm | m2 | 611 |
|  | Šķembas k=1,26 | m3 | 115.4 |
| 1.2.7. | Betona B10 izlīdzinošās kārtas izbūve 50mm biezumā grīdām | m2 | 611 |
|  | Betons B10 | m3 | 32.1 |
| 1.2.8. | Grīdas hidroizolācijas plēves t=200mk ieklāšana | m2 | 611 |
|  | Hidroizolācijas plēve | m2 | 672.1 |
| 1.2.9. | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm Tenapor EPS- 150 (vai analogām) 100mm biez | m2 | 611 |
|  | Putupolistirola plātnes EPS-150 100mm | m2 | 641.55 |
| 1.2.10. | Stiegrotā betona B15 grīdas 50mm biez. izbūve ar stiegrojuma sietu no diam.6 ,ar acs izm. 100x100mm, | m2 | 611 |
|  | Betons B15 | m3 | 32.11 |
|  | Stiegrojuma siets d6 100x100 | m2 | 672.1 |
|  | Papildmateriāli | m2 | 611 |
| 1.2.11. | Gridas izlīdzināšanošas kārtas izbūve līdz 20mm biez. ar VETONIT 5000( vai analogu) | m2 | 611 |
|  | Vetonit 5000 | kg | 18330 |
| 1.2.12. | Tvaika izolācijas ieklāšana grīdas konstrukcijā | m2 | 611 |
|  | Tvaika izolācija | m2 | 674.21 |
| 1.2.13. | OSB3 mitrumizturīgās plātnes 22mm biez. ieklāšana | m2 | 514 |
|  | OSB plātne 22mm | m2 | 539.7 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 514 |
| 1.2.14. | Grīdas iesegšana ar masīvkoka parketa dēlīšiem pa korķa amortizējošo plātni ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 514 |
|  | Oša koka parkets | m2 | 539.7 |
|  | Korķa apakšklājs 5mm | m2 | 565.4 |
|  | Grīdlīstes | m | 524.28 |
| 1.2.15. | Pergamiā apakšklājs zem koka brusām podestiem pa asi 2-2 | m2 | 47.5 |
|  | Pergamīns | m2 | 52.78 |
| 1.2.16. | Podestu koka konstrukcijas (pa asi 2-2) izbūve no antiseptētiem un ar antipirēniem apstrādātiem zāgmateriāliem | m3 | 2.7 |
|  | Zāģmateriāli | m3 | 2.84 |
|  | Metāla stiprinājumi | kg | 51.3 |
| 1.2.17. | Bērza saplākšņa Riga Ply BB/WG 35mm biez. ieklāšana pa pakāpieniem | m2 | 47.5 |
|  | Saplāksnis Riga Ply BB/WG 35mm | m2 | 52.26 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 47.5 |
| 1.2.18. | Podestu (pa asi 2-2) grīdas un sānu malu apdare ar bērza saplākšņa Riga Smooh Mesh pātnēm 9mm biez. | m2 | 58 |
|  | Saplāksnis Riga Smooh Mesh 9mm | m2 | 63.79 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 58 |
| 1.2.19. | Pergamiā apakšklājs zem koka brusām zem gulšniem uz skatuves un podestu karkasa brusām | m2 | 231 |
|  | Pergamīns | m2 | 256.67 |
| 1.2.20. | Grīdas antiseptēto koka gulšņu 80x60mm ar soli 500mm ielikšana pa skaņas izolējošām starplikām uz skatuves | m2 | 171 |
|  | Koka gulšņi | m3 | 1.71 |
|  | Naglas | kg | 25.45 |
|  | Izolējošie materiāli | m2 | 36.1 |
| 1.2.21. | Podestu pie skatuves koka konstrukcijas izbūve no antiseptētiem un ar antipirēniem apstrādātiem zāgmateriāliem | m3 | 3.75 |
|  | Zāģmateriāli | m3 | 3.94 |
|  | Metāla stiprinājumi | kg | 71.25 |
| 1.2.22. | Bērza saplākšņa Riga Silent Tex 21mm biez. ieklāšana pa skatuves grīdu un pakāpieniem | m2 | 231 |
|  | Saplāksnis Riga Silent Tex 21mm | m2 | 254.1 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 231 |
| 1.2.23. | Podestu , skatuves grīdas un sānu malu apdare ar bērza saplākšņa Riga Form Opal White pātnēm 19mm biez. | m2 | 254 |
|  | Saplāksnis Riga Form Opal White 19mm | m2 | 279.4 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 254 |
| 1.2.24. | Margu ar stiprinājumiem, lenteriem montāža gar podestu malām | m | 8 |
|  | Margu konstrukcija | m | 8 |
| 1.3. | Pārsegumi |  |  |
| 1.3.1. | Bēniņu pārseguma ( asīs A-C) attīrīšana no gružiem | m2 | 520 |
| 1.3.2. | Bēniņu pārseguma esošā siltinātāja nojaukšana | m2 | 520 |
| 1.3.3. | Zāles griestu apdares plātņu nojaukšana | m2 | 416 |
| 1.3.4. | Apdares plātņu nojaukšana no griestiem virs skatuves | m2 | 416 |
| 1.3.5. | Dzelzsbetona pārseguma paneļa izkalšana un būvgružu izvākšana no telpas | m3 | 1.6 |
| 1.3.6. | Caurumu kalšana ķieģeļu sienas metāla siju iebūvei monolitam aizbetonējumam | vietas | 4 |
| 1.3.7. | Betona B25 atbalsta plātnes ar izm. 0,35x0,25 ar ieliekamo detaļu ID iestrāde metāla sijas atbalstam | gb | 4 |
|  | Metāla ieliekamā detaļa | gb | 4 |
|  | Betons B25 | m3 | 0.4 |
| 1.3.8. | Metāla siju montāža monolītam aizbetonējumam | t | 0.25 |
|  | Metāla sijas IPE18 | t | 0.25 |
| 1.3.9. | Veidņu noma, montāža , demontāža dzelzsbetona monolitai joslai | m2 | 7.2 |
|  | Veidņu noma | m2 | 7.2 |
| 1.3.10. | Stiegrojuma sieta 8AIII 150x150 ievietošana dzelzsbetona monolitai joslai | t | 0.04 |
|  | Stiegrojums 8AIII | t | 0.04 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.3.11. | Betona B22,5 iestrāde dzelzsbetona monolitai joslai ar ailas izveidošanu ventilācijas gaisa vadam (sk.AV) | m3 | 0.9 |
|  | Betons B22,5 | m3 | 0.95 |
| 1.3.12. | Ķeramzitbetona M4-10 iestrāde monolitai joslai | m3 | 1.2 |
|  | Keramzitbetons M4-10 | m3 | 1.26 |
| 1.3.13. | Stiegrotā betona B22,5 plātnes 40mm biez. izbūve ar stiegrojuma sietu no diam.5 ,ar acs izm. 100x100mm, | m2 | 7.2 |
|  | Betons B15 | m3 | 0.3 |
|  | Stiegrojuma siets d5 100x100 | m2 | 7.92 |
|  | Papildmateriāli | m2 | 7.2 |
| 1.3.14. | Bēniņu pārseguma lūkas demontāža un jaunas EI30 ugunsdrošās bēniņu lūkas ar izm. 600x800mm, siltinātas ar akmens vates plātni y=0,038W/mk 100mm, iebūve ar blīvēšanu ar ugunsdrošiem materiāliem | kpl | 1 |
|  | EI30 ugunsdrošā lūka ar izm. 800x600mm , | kpl. | 1 |
|  | Papildmateriāli (stiprinājumi, blīvēmi) | kpl. | 1 |
| 1.3.15. | Zāles griestu esošās apdares nojaukšana | m2 | 416.3 |
| 1.3.16. | Zāles griestu pārseguma konstrukcijas nojaukšana ( līdz kopnēm) | m2 | 416.3 |
| 1.3.17. | Pārseguma koka siju piestiprināšana pie kopņu apakšējām joslām un balstīšanu uz mūra sienām esošajās ailās | m3 | 3.75 |
|  | Antiseptētas un ar antipirēnu apstrādātas koka sijas 100x220mm | m3 | 3.94 |
|  | Ruberoids | m2 | 18.75 |
| 1.3.18. | Siju 100x200mm metāla stiprinājumu komplekts | kpl | 1 |
|  | Liektā plakandzelzs TP-1 156x320x6 | gb. | 49 |
|  | Tapskrūve M12 L=600 | gb. | 196 |
|  | Uzgriežni M12 | gb. | 392 |
|  | Paplāksne M12 | gb. | 196 |
|  | HILTI HSA-F M10-98/35/35 | gb. | 14 |
|  | Liektā plakandzelzs 250x100x6 | gb. | 14 |
|  | Kokskrūve M4,5 | gb. | 56 |
| 1.3.19. | Caurumu kalšana ķieģeļu sienas koka siju balstīšanai | vietas | 80 |
| 1.3.20. | Pārseguma koka siju piestiprināšana pie sijām 100x220mm, balstīšanu uz mūra sienām izkaltajos caurumos | m3 | 8.8 |
|  | Antiseptētas un ar antipirēnu apstrādātas koka sijas 100x120mm | m3 | 9.24 |
|  | Ruberoids | m2 | 44 |
| 1.3.21. | Koka siju 100x120mm metāla stiprinājumu komplekts | kpl | 1 |
|  | Koka siju balsta kurpe art.400-005 | gb. | 560 |
|  | Kokskrūve 60x4,5 | gb. | 1680 |
|  | Bultskrūve M10 L=140 | gb. | 1218 |
|  | Uzgriežņi M10 | gb. | 1218 |
|  | Paplāksne M10 | gb. | 1218 |
| 1.3.22. | Melno griestu izbūve no dēļiem 25mm pa koka latām 50x50mm | m2 | 416.3 |
|  | Dēļu klājs | m2 | 12.49 |
|  | Koka latas 50x50 | m3 | 3.58 |
|  | Naglas | kg | 42.6 |
| 1.3.23. | Caurumu kalšana ķieģeļu sienas skatuves metāla siju iebūvei | vietas | 12 |
| 1.3.24. | Atbalsta plātņu ar izm. 0,40x0,40x0,20m betonēšana ar betomu B25 ar ieliekamo detaļu ID iestrādi metāla sijas atbalstam | gb | 12 |
|  | Betons B25 | m3 | 0.6 |
|  | Metāla ieliekamā detaļa 8,14kg | gb | 12 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 12 |
| 1.3.25. | Metāla siju IPE30 montāža skatuves griestos | t | 2.41 |
|  | Metāla sijas IPE30 | t | 2.41 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.3.26. | Metāla siju U10 piestiprināšana pie sijas IPE30 | t | 0.9 |
|  | Metāla sijas U10 | t | 0.9 |
|  | Bultskrūve M16; L=50mm ar uzgriezni un paplāksni | gb. | 0.9 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 0.37 |
| 1.4. | Bēniņi asīs C-D |  |  |
| 1.4.1. | Bēniņu pārseguma attīrīšana no gružiem | m2 | 310.7 |
| 1.4.2. | Ventilācijas gaisa vada demontāža un būvgružu izvākšana no telpas | m3 | 7.5 |
| 1.4.3. | Bēniņu pārseguma esošā siltinātāja nojaukšana | m2 | 310.7 |
| 1.4.4. | Tvaika izolācijas difūzijas plēves ieklāšana bēniņu konstrukcijā | m2 | 310.7 |
|  | Difūzijas plēve ar mikrospraugām 200mkr | m2 | 357.9 |
| 1.4.5. | Bēniņu siltināšana ar beramo akmens vati BLT3 (PAROC vai analogs) 250mm biezumā | m2 | 310.7 |
|  | Beramā akmens vate 250mm (pēc rukuma y =0,041W/m2k) | m2 | 310.7 |
| 1.4.6. | Pretvēja auduma ieklāšana virs siltinātāja | m2 | 310.7 |
|  | Pretvēja membrāna | m2 | 358.5 |
| 1.4.7. | Staigāšanas laipas 700mm platumā izbūve bēniņos | m3 | 2.36 |
|  | Zāģmateriāli | m3 | 1.2 |
|  | Dēļi 40mm | m2 | 27.02 |
|  | Stiprinājumi | kg | 1.18 |
| 1.4.8. | Sienas vertikālās virsmas bēniņos siltināšana ar cietām akmens vates plātnēm 100mm biez. | m2 | 110 |
|  | Akmens vate Linio10 y=0,036 W/mk 100mm | m2 | 115.5 |
|  | Dībeli | gb. | 440 |
|  | Līmjava Knauf PM (vai ekvivalents) | kg | 550 |
| 1.4.9. | Siltinātas virsmas apmetums ar stikla šķiedras sieta iestrādi | m2 | 110 |
|  | Armējamā java Knauf kleberspachtel (vai ekvivalents) | kg | 550 |
|  | Stikla šķiedras siets | m2 | 126.5 |
| 1.4.10. | Ventilācijas kamēras Nr.1 sienu izbūve 150mm biez. pa metāla karkasu 100mm ar 2 kārtu ugunsdrošo plātņu apdari no abām pusēm , ar akmens vates paklāju aizpildījumu 100mm | m2 | 15 |
|  | CW profils 100mm | m | 33 |
|  | UW 100profils | m | 15 |
|  | U skava | gb. | 24 |
|  | Stūra elements | m | 37.7 |
|  | Dībeli | gb. | 30 |
|  | Akmens vate eXtra 100mm | m2 | 15 |
|  | Amortizējošā lenta | m | 30 |
|  | Šuvju siets | m | 39 |
|  | Šuvju tepe | kg | 9.08 |
|  | Rīģipsis GKF | m2 | 63.63 |
|  | Skrūves | gb. | 600 |
| 1.4.11. | Ventilācijas kamēras griestu siltināšana , iestrādājot elastīgas akmens vates loksnes 150mm biez. ,tvaika izolāciju, apdari ar 2 kārtām ugunsdrošā rīģipsa pa metāla karkasu | m2 | 9.5 |
|  | CW profils 100mm | m | 20.9 |
|  | Dībeli | gb. | 19 |
|  | Akmens vate eXtra 150mm | m2 | 9.5 |
|  | Tvaika izolācijas plēve | m2 | 10.6 |
|  | Rīģipsis GKF | m2 | 20.15 |
|  | Šuvju siets | m | 24.7 |
|  | Šuvju tepe | kg | 5.76 |
|  | Skrūves | gb. | 190 |
| 1.4.12. | Esošā pārseguma uzziežamā hidroizolācija ar Ceresit CR65 (vai analogu) sastāvu | m2 | 7.7 |
|  | Ceresi CR65 mastika | kg | 16.94 |
| 1.4.13. | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm Tenapor EXTRA EPS- 150 (vai analogām) 100mm biez | m2 | 7.7 |
|  | Putupolistirola plātne EXTRA EPS-150 100mm | m2 | 8.08 |
| 1.4.14. | Stiegrotā betona B15 grīdas 60mm biez. izbūve ar stiegrojuma sietu no diam.5 ,ar acs izm.200x200mm, | m2 | 7.7 |
|  | Betons B15 | m3 | 0.49 |
|  | Stiegrojuma siets d5 200x200 | m2 | 8.47 |
|  | Papildmateriāli | m2 | 7.7 |
| 1.4.15. | Jumta koka konstrukciju apstrādāšana ar antipirēnu lai nodrošinātu konstrukciju ugunsizturību R15 | m2 | 408 |
|  | Antipirens FAP (vai analogs) | kg | 142.8 |
| 1.5. | Bēniņi virs zāles (asīs A-C) |  |  |
| 1.5.1. | Tvaika izolācijas difūzijas plēves ieklāšana bēniņu konstrukcijā | m2 | 520 |
|  | Difūzijas plēve ar mikrospraugām 200mkr | m2 | 598.99 |
| 1.5.2. | Bēniņu siltināšana ar beramo akmens vati BLT3 (PAROC vai analogs) 250mm biezumā | m2 | 501.3 |
|  | Beramā akmens vate 250mm (pēc rukuma y =0,041W/m2k) | m2 | 501.3 |
| 1.5.3. | Pretvēja auduma ieklāšana virs siltinātāja | m2 | 501.3 |
|  | Pretvēja membrāna | m2 | 578.42 |
| 1.5.4. | Staigāšanas laipas 700mm platumā izbūve bēniņos | m3 | 2.36 |
|  | Zāģmateriāli | m3 | 1.2 |
|  | Dēļi 40mm | m2 | 27.02 |
|  | Stiprinājumi | kg | 1.18 |
| 1.5.5. | Sienas vertikālās virsmas bēniņos siltināšana ar cietām akmens vates plātnēm 100mm biez. | m2 | 113 |
|  | Akmens vate Linio10 y=0,036 W/mk 100mm | m2 | 118.65 |
|  | Dībeli | gb. | 452 |
|  | Līmjava Knauf PM (vai ekvivalents) | kg | 565 |
| 1.5.6. | Siltinātas virsmas apmetums ar stikla šķiedras sieta iestrādi | m2 | 113 |
|  | Armējamā java Knauf kleberspachtel (vai ekvivalents) | kg | 565 |
|  | Stikla šķiedras siets | m2 | 129.95 |
| 1.5.7. | Ventilācijas kamēras Nr.2 sienu izbūve 150mm biez. pa koka karkasu 100x100mm ar 2 kārtu ugunsdrošo plātņu apdari no abām pusēm , ar akmens vates paklāju aizpildījumu 100mm | m2 | 42 |
|  | Koka karkass 100x100mm | m | 92.4 |
|  | Rīģipsis GKF | m2 | 178.16 |
|  | Akmens vate eXtra 100mm | m2 | 42 |
|  | Stiprinājumi | gb. | 84 |
|  | Šuvju siets | m | 109.2 |
|  | Šuvju tepe | kg | 25.44 |
|  | Skrūves | gb. | 1680 |
| 1.5.8. | Ventilācijas kamēras griestu siltināšana , iestrādājot elastīgas akmens vates loksnes 150mm biez. ,tvaika izolāciju, apdari ar 2 kārtām ugunsdrošā rīģipsa pa metāla karkasu | m2 | 21.6 |
|  | CW profils 100mm | m | 47.52 |
|  | Dībeli | gb. | 43.2 |
|  | Akmens vate Paroc eXtra 150mm | m2 | 21.6 |
|  | Tvaika izolācijas plēve | m2 | 24.06 |
|  | Rīģipsis GKF | m2 | 45.82 |
|  | Šuvju siets | m | 56.16 |
|  | Šuvju tepe | kg | 13.08 |
|  | Skrūves | gb. | 432 |
| 1.5.9. | Esošā pārseguma ventilācijas kamēras vietā uzziežamā hidroizolācija ar Ceresit CR65 (vai analogu) sastāvu | m2 | 18.1 |
|  | Ceresi CR65 mastika | kg | 39.82 |
| 1.5.10. | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm Tenapor EXTRA EPS- 150 (vai analogām) 100mm biez | m2 | 18.1 |
|  | Putupolistirola EXTRA EPS-150 100mm | m2 | 19.01 |
| 1.5.11. | Stiegrotā betona B15 grīdas 60mm biez. izbūve ar stiegrojuma sietu no diam.5 ,ar acs izm.200x200mm, | m2 | 18.1 |
|  | Betons B15 | m3 | 1.14 |
|  | Stiegrojuma siets d5 200x200 | m2 | 19.91 |
|  | Papildmateriāli | m2 | 18.1 |
| 1.5.12. | Griestu siltināšana virs skatuves, iestrādājot elastīgas akmens vates loksnes 100mm biez. ,tvaika izolāciju pa koka karkasu | m2 | 180 |
|  | Akmens vate Paroc eXtra 100mm | m2 | 180 |
|  | Tvaika izolācijas plēve | m2 | 200.57 |
|  | Koka karkass | m2 | 180 |
|  | Papildmateriāli | m2 | 180 |
| 1.5.13. | Kopņu metāla konstrukciju krāsošana ar antikorozijas aizsargkrāsu | m2 | 78 |
|  | Antikorozijas krāsa Hammerite | kg | 15.6 |
| 1.5.14. | Jumta koka konstrukciju (kopnes, spāres, latojums u.c.) apstrādāšana ar antipirēnu lai nodrošinātu konstrukciju ugunsizturību R15 | m2 | 1070 |
|  | Antipirens FAP (vai analogs) | kg | 374.5 |
| 1.5.15. | Metālu siju konstrukciju virsmu virs skatuves krāsošana ar ugunsdrošo krāsu līdz ugunsaizsardzības līmenim R30 | m2 | 110 |
|  | Grunts krāsa | kg | 21.89 |
|  | Ugunsdrošā krāsa | kg | 22 |
| 1.6. | Durvis |  |  |
| 1.6.1. | Durvju bloku demontāža | gb | 15 |
| 1.6.2. | Ārējo divviru koka konstrukcijas durvju bloka D-1 ar izm. 1,60x2,35m ; U<1,4W/m2k ar stiprinājumiem, blīvējumiem, furnitūru iebūve | gb | 1 |
|  | Koka konstrukcijas durvju bloks D-1 ar furnitūru | gb | 1 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, blīvējumi u.c.) | kpl | 1 |
| 1.6.3. | Iekšējo divviru koka konstrukcijas durvju bloka D-2 ar izm. 1,55x2,35m ar stiprinājumiem, blīvējumiem, furnitūru iebūve | gb | 2 |
|  | Koka konstrukcijas durvju bloks D-2 ar furnitūru(durvju vizuālo izskatu sk. interjera projektā) | gb | 2 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, blīvējumi u.c.) | kpl | 2 |
| 1.6.4. | Iekšējo divviru koka konstrukcijas durvju bloka D-3; D-3*;D-4 ar izm. 1,60x2,38m ar stiprinājumiem, blīvējumiem, furnitūru iebūve | gb | 3 |
|  | Koka konstrukcijas durvju bloks D-3; D-3*;D-4 ar furnitūru (durvju vizuālo izskatu sk. interjera projektā) | gb | 3 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, blīvējumi u.c.) | kpl | 3 |
| 1.6.5. | Iekšējo bīdāmo durvju bloka ar spoguļstikla apdari D-5; D-6 ar izm. 1,60x2,38m ar stiprinājumiem, blīvējumiem, furnitūru iebūve | gb | 3 |
|  | Koka konstrukcijas bīdamās durvis ar spoguļstikla apdari D-5; D-6 ar furnitūru (durvju vizuālo izskatu sk. interjera projektā) | gb | 3 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, blīvējumi u.c.) | kpl | 3 |
| 1.6.6. | Iekšējo vienviru koka konstrukcijas durvju bloka D-7 ar izm. 1,00x2,10m ar stiprinājumiem, blīvējumiem, furnitūru iebūve | gb | 2 |
|  | Koka konstrukcijas durvju bloks D-7 ar furnitūru | gb | 2 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, blīvējumi u.c.) | kpl | 2 |
| 1.6.7. | Iekšējo vienviru koka konstrukcijas durvju bloka D-8 ar izm. 0,85x2,10m ar stiprinājumiem, blīvējumiem, furnitūru iebūve | gb | 2 |
|  | Koka konstrukcijas durvju bloks D-8 ar furnitūru | gb | 2 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, blīvējumi u.c.) | kpl | 2 |
| 1.6.8. | Iekšējo divviru koka konstrukcijas durvju bloka D-9 ar izm. 1,54x2,20m ar stiprinājumiem, blīvējumiem, furnitūru iebūve | gb | 1 |
|  | Koka konstrukcijas durvju bloks D-9 ar furnitūru | gb | 1 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, blīvējumi u.c.) | kpl | 1 |
| 1.6.9. | Iekšējo ugunsdrošo EI30 divviru koka konstrukcijas durvju bloku D-9u ar izm. 1,35x2,20m ar furnitūru, stiprinājumiem, ugunsdrošiem blīvējumiem iebūve | gb | 1 |
|  | EI30 koka konstrukcijas durvis 9u ar furnitūru | gb | 1 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, ugunsdrošais blīvējums, piedurlīstes u.c.) | kpl. | 1 |
| 1.6.10. | Iekšējo ugunsdrošo EI30 vienviru koka konstrukcijas durvju bloku D-10u; D-10u* ar izm.0,85x2,10m ar furnitūru, stiprinājumiem, ugunsdrošiem blīvējumiem iebūve | gb | 6 |
|  | EI30 koka konstrukcijas durvis D-10u; D-10u* ar furnitūru | gb | 6 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, ugunsdrošais blīvējums, piedurlīstes u.c.) | kpl. | 6 |
| 1.6.11. | Iekšējo ugunsdrošo EI30 vienviru koka konstrukcijas durvju bloku D-11u ar izm.1,05x2,10m ar furnitūru, stiprinājumiem, ugunsdrošiem blīvējumiem iebūve | gb | 4 |
|  | EI30 koka konstrukcijas durvis D-11u ar furnitūru | gb | 4 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, ugunsdrošais blīvējums, piedurlīstes u.c.) | kpl. | 4 |
| 1.6.12. | Iekšējo ugunsdrošo EI30 vienviru koka konstrukcijas durvju bloku D-12u ar izm.1,00x 1,90m ar furnitūru, stiprinājumiem, ugunsdrošiem blīvējumiem iebūve | gb | 1 |
|  | EI30 koka konstrukcijas durvis D-12u ar furnitūru | gb | 1 |
|  | Papildmateriāli(stiprinājumi, ugunsdrošais blīvējums, piedurlīstes u.c.) | kpl. | 1 |
| 1.6.13. | Iekšējo ugunsdrošo EI30 durvju bloku aprīkojums ar pašaizveres mehanismiem | gb | 4 |
|  | Pašaizveres mehanisms | gb | 4 |
| 1.7. | Iekšējā apdare |  |  |
| 1.7.1. | Divu kārtu ugunsdrošā rīģipsa piestiprināšana pie zāles griestu konstrukcijas | m2 | 416.3 |
|  | Rīģipsis GKF 12,5 | m2 | 882.94 |
|  | Skrūves | gb. | 8326 |
|  | U veida skava ar soli 750mm | gb. | 957.5 |
|  | CD 60x27 profili | m | 1801.99 |
|  | Dībeli | gb. | 1665.17 |
| 1.7.2. | Zāles griestu apdares plākšņu piestiprināšana pie griestu konstrukcijas | m2 | 418 |
|  | Rīģipsis GKB 12,5 | m2 | 154.14 |
|  | Saplāksnis Riga Form Opal White 6,5mm | m2 | 271.97 |
|  | Skrūves | gb. | 8360 |
|  | CD 60x27 profili | m | 752.4 |
|  | Pagarinājuma stieples | m | 286.63 |
|  | Dībeli | gb. | 836 |
| 1.7.3. | Skatuves griestu apdare ar ugunsdrošām rīģipša loksnēm pa metāla karkasu | m2 | 162 |
|  | Rīģipša GKF 2x12,5 loksnes | m2 | 343.59 |
|  | Karkasa profils cink. | m | 486 |
|  | Sietlenta | m | 324 |
|  | Skrūves ģipškartonam | gb. | 3240 |
|  | Stiprinājumi, skrūves | gb. | 162 |
| 1.7.4. | Piekārto griestu izbūve pie mazās zāles griestiem | m2 | 187.4 |
|  | Griestu karkasa profili | m2 | 187.4 |
|  | Rīģipsa GKB 12,5loksnes | m2 | 206.71 |
|  | Skrūves , dībeļi, stiprinājumi | m2 | 187.4 |
| 1.7.5. | Mazās zāles nesošo siju apdare ar rīģipša loksnēm pa metāla karkasu | m2 | 15 |
|  | Rīģipša GKB 12,5 loksnes | m2 | 15.94 |
|  | Karkasa profils cink. | m | 45 |
|  | Sietlenta | m | 30 |
|  | Skrūves ģipškartonam | gb. | 300 |
|  | Stiprinājumi, skrūves | kpl. | 90 |
| 1.7.6. | Lūku ar izm. 400x600mm iebūve griestu konstrukcijā | gb | 8 |
|  | Lūka ar izm.400x600mm | gb. | 8 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 8 |
| 1.7.7. | Griestu virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un sagatavošana krāsošanai | m2 | 545.7 |
|  | Vetonit LR | kg | 1091.4 |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 27.72 |
|  | Grunts zem krāsas | kg | 109.14 |
| 1.7.8. | Griestu krāsošana ar interjera ūdensemulsijas krāsu | m2 | 545.7 |
|  | Ūdensemulsijas krāsa | kg | 163.71 |
| 1.7.9. | Aizmūrēto ailu posmu apmetums ar virsmu gruntēšanu | m2 | 118.4 |
|  | Grunts | l | 17.76 |
|  | Apmetuma java | kg | 2176.77 |
| 1.7.10. | Sienu esošās apdares notīrīšana | m2 | 1104.3 |
| 1.7.11. | Sienu virsmu gruntēšana, izlīdzināšana | m2 | 1104.3 |
|  | Grunts java Betokontakt | l | 159.83 |
|  | Rotband java | kg | 8834.41 |
| 1.7.12. | Sienu virsmu špaktelēšana,slīpēšana pirms krāsošanas | m2 | 1104.3 |
|  | Smalkā špakteļtepe | kg | 2654.58 |
|  | Alumīnija stūra līste | m | 286.3 |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 23.62 |
| 1.7.13. | Ģipškartona virsmu špaktelēšana,slīpēšana | m2 | 54 |
|  | Sietlenta | m | 108 |
|  | Šuvju špaktele | kg | 65.03 |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 5.34 |
| 1.7.14. | Sienu virsmu apdare ar saplāksni | m2 | 24.5 |
|  | Saplāksniis | m2 | 24.5 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 24.5 |
| 1.7.15. | Nišu ķieģeļu virsmu dekoratīvā apdare | m2 | 33 |
| 1.7.16. | Durvju ailu malu apmetums,špaktelēšana, slīpēšana | m | 91.1 |
|  | Grunts | kg | 7.59 |
|  | Rotband | kg | 409.96 |
|  | Metāla stūrīši | m | 91.1 |
|  | Špakteļmasa | kg | 163.97 |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.97 |
| 1.7.17. | Durvju krāsotu koka apmalu pielikšana | m | 32 |
|  | Apmalas | m | 32 |
|  | Stiprinājumi | m | 32 |
| 1.7.18. | Sienu un ailu malu gruntēšana un uzlabota krāsošana divas reizes ar tonētu mitruma un berzes isturīgu pusmatētu ūdensdispersijas akrila krāsu | m2 | 1135.8 |
|  | Grunts | l | 227.16 |
|  | Tonēta mitrumizturīga ūdensemulsijas krāsa | l | 398.33 |
| 1.7.19. | Absorbējošo ekrānu ar izm. 3000x3000x66,5 izbūve pa koka karkasu 20x60mm,minerālvates aizpildījumu, ekrāna apdari ar saplāksni Riga Ply 6,5mm biez. | kpl | 3 |
|  | Saplāksnis Riga Ply 6,5 mm loksnes | m2 | 28.5 |
|  | Koka karkass | m3 | 0.15 |
|  | Stiprinājumi, skrūves | kpl. | 3 |
|  | Isover Climimer SLAB V2 vate 50mm | m2 | 27 |
| 1.7.20. | Ugunsdzēsības aparāta iegāde un piestiprināšana pie sienām | gb | 8 |
|  | Ugunsdzēsības aparāts PA-6-ABC | gb. | 8 |
| 1.7.21. | Informācijas uzlīmju iegāde un piestiprināšana ( uzlīmes izejām, elektr..skapjiem, ugunsdzēsības skapjiem, ugunsdzēsības aparātiem) | gb | 35 |
|  | Informācija uzlīmes | gb. | 35 |

III. Ventilācija

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ventilācija |  |  |
| 1.1. | Sistēma PN1 |  |  |
| 1.1.1. | Gaisa apstrādes iekārtas kompleksa VERSO-R-40 -M-3.0,3.-F5/G5-X-ISI1-HW/2R/2R/3.0/3-C3(Amalva vai analogs) ar kreisās puses apkalpošanu,uzstādamas bēniņos un vadības bloka uzstādīšana | kpl | 1 |
| 1.1.2. | Amalva( vai analogs) ūdens sajaukšanas mezgla SMU-4,0 (150W) montāža | gb | 1 |
| 1.1.3. | Trokšņu slāpētāja AGS-630-50-900 montāža | gb | 4 |
| 1.1.4. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d315; OSB-315 ; 0,5mm montāža | m | 11 |
| 1.1.5. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d355; OSB-355 ; 0,5mm montāža | m | 4 |
| 1.1.6. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d400; OSB-400 ; 0,6mm montāža | m | 28 |
| 1.1.7. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d500; OSB-500 ; 0,6mm montāža | m | 28 |
| 1.1.8. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d630; OSB-630 ; 0,6mm montāža | m | 33 |
| 1.1.9. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d800; OSB-800 ; 0,7mm montāža | m | 18 |
| 1.1.10. | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 800-630 | gb | 1 |
| 1.1.11. | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 630-500 | gb | 2 |
| 1.1.12. | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 500-400 | gb | 3 |
| 1.1.13. | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 630-400 | gb | 3 |
| 1.1.14. | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 400-355 | gb | 8 |
| 1.1.15. | Gaisa vada līkums AT90-800 | gb | 3 |
| 1.1.16. | Gaisa vada līkums AT90-630 | gb | 3 |
| 1.1.17. | Gaisa vada līkums AT45-355 | gb | 4 |
| 1.1.18. | Gaisa vada līkums AT90-315 | gb | 6 |
| 1.1.19. | Gaisa vada līkums AT45-400 | gb | 4 |
| 1.1.20. | Taisnstūrveida gaisa vada pāreja SAF-1200X600-630-450 | gb | 4 |
| 1.1.21. | Taisnstūrveida gaisa vada pāreja SAF-1400x1300-800-600 | gb | 1 |
| 1.1.22. | Taisnstūrveida gaisa ieņemšanas kamera 1400x800Lx1300(h) montāža | gb | 1 |
| 1.1.23. | Āra gaisa iesūces restes LG 1400X1400 iebūve | gb | 1 |
| 1.1.24. | Sānu pievienojums ar blīvgredzenu AOT 800-500 | gb | 1 |
| 1.1.25. | Sānu pievienojums ar blīvgredzenu AOT 630-315 | gb | 3 |
| 1.1.26. | Sānu pievienojums ar blīvgredzenu AOT 500-315 | gb | 2 |
| 1.1.27. | Sānu pievienojums ar blīvgredzenu AOT 400-315 | gb | 2 |
| 1.1.28. | Gaisa vadu nosūces difuzoru OD-1/7 Nr.7 iebūve | gb | 7 |
| 1.1.29. | Pieslēguma kārbas difuzoriem DRAV-Nr7, aprīkotu ar regulējamu droseli iebūve | gb | 7 |
| 1.1.30. | Zemā ātruma gaisa sadalītāja AFQ-500-1800; SD=N; MA=CS; TP-Y; X=CO; CP-B; AC=SB iebūve | gb | 4 |
| 1.1.31. | Droseļvārstu AGRJ-400 iebūve | gb | 4 |
| 1.1.32. | Droseļvārstu AGRJ-315 iebūve | gb | 7 |
| 1.1.33. | Pretgaitas vārstu RSKR-Z-400 iebūve | gb | 4 |
| 1.1.34. | Pretgaitas vārstu RSKR-Z-315 iebūve | gb | 7 |
| 1.1.35. | Trejgabalu TRT-500x500 iebūve | gb | 1 |
| 1.1.36. | Ugunsdrošā vārsta UVS30--600x600-60; EI30; E60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 6 |
| 1.1.37. | Ugunsdrošā vārsta UVS 30-800x800-60; EI30; E60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 1 |
| 1.1.38. | Ugunsdrošā vārsta UVA30-355-60; EI30; E60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 4 |
| 1.1.39. | Ugunsdrošā vārsta UVA30-315-60; EI30; E60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 6 |
| 1.1.40. | Gaisa vadu d630 izolētas tīrīšanas lūkas POF 630-400x460 montāža | gb | 3 |
| 1.1.41. | Gaisa vadu d400 izolētas tīrīšanas lūkas POF 400-300x460 montāža | gb | 5 |
| 1.1.42. | Gaisa vadu jumtiņa AHI-630 iebūve | gb | 1 |
| 1.1.43. | Gaisa vada d630mm izejas mezgla izbūve cauri jumtam ar gaisa vada pieslēgumu pie jumta seguma blīvēšanu | vieta | 1 |
| 1.1.44. | Gaisa vadu D800mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 60mm biez apkurinamās telpās | m | 7 |
| 1.1.45. | Gaisa vadu D800mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez bēniņos | m | 3 |
| 1.1.46. | Gaisa vadu D630mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 33 |
| 1.1.47. | Gaisa vadu D500mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 28 |
| 1.1.48. | Gaisa vadu D400mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 28 |
| 1.1.49. | Gaisa vadu D355mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 4 |
| 1.1.50. | Gaisa vadu D315mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 80mm biez | m | 11 |
| 1.1.51. | Gaisa vada apdare ar RUUKI plakano skārdu jumta seguma krāsā | m2 | 1.4 |
| 1.1.52. | Caurumu kalšana un noblīvēšana gaisa vadam d630 ārējā sienā ar biez. 400mm | vieta | 4 |
| 1.1.53. | Ventilācijas sistēmas ieregulēšana | sist | 1 |
| 1.1.54. | Gaisa vadu balsti un stiprinājumi | kpl | 1 |
| 1.1.55. | Izolācijas materiālu stiprinājumu komplekts | kpl | 1 |
| 1.2. | Sistēma PN2 |  |  |
| 1.2.1. | Gaisa apstrādes iekārtas kompleksa Komfovent Kompakt REGO-3000U (Amalva vai analogs) ar labās puses apkalpošanu,uzstādamas bēniņos; un vadības bloka uzstādīšana | kpl | 1 |
| 1.2.2. | Amalva( vai analogs) ūdens sajaukšanas mezgla PPU-1,6-25-40 montāža | gb | 1 |
| 1.2.3. | Trokšņu slāpētāja AGS-500-50-1200 montāža | gb | 2 |
| 1.2.4. | Trokšņu slāpētāja AGS-250-50-900 montāža | gb | 4 |
| 1.2.5. | Trokšņu slāpētāja AGS-250-50-600 montāža | gb | 4 |
| 1.2.6. | Taisnstūrveida noslēgvārsta ar LM-24A piedziņu SRU-M-400x500 montāža | gb | 2 |
| 1.2.7. | Taisnstūrveida noslēgvārsta SRC-R-400x500 montāža | gb | 2 |
| 1.2.8. | Regulējošā vārsta AGRJ-250 iebūve | gb | 8 |
| 1.2.9. | Gaisa vada pāreja SAF-400x500-500-450 | gb | 2 |
| 1.2.10. | Pretgaitas vārstu RSK -500 iebūve | gb | 2 |
| 1.2.11. | Pretgaitas vārstu RSK -250 iebūve | gb | 8 |
| 1.2.12. | Ugunsdrošā vārsta UVA30-500-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 2 |
| 1.2.13. | Ugunsdrošā vārsta UVA30-250-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gb | 8 |
| 1.2.14. | Gaisa navadītāja SHIA-500x400 iebūve | gb | 2 |
| 1.2.15. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d160; OSB-160 ; 0,5mm montāža | m | 23 |
| 1.2.16. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d250; OSB-250 ; 0,5mm montāža | m | 36 |
| 1.2.17. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d315; OSB-315 ; 0,5mm montāža | m | 12 |
| 1.2.18. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d400; OSB-400 ; 0,6mm montāža | m | 12 |
| 1.2.19. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu d500; OSB-500 ; 0,6mm montāža | m | 12 |
| 1.2.20. | Cinkotā skārda taisnstūrveida OF-500x400-1250 montāža | gb | 4 |
| 1.2.21. | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 500-400 | gb | 2 |
| 1.2.22. | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 400-315 | gb | 2 |
| 1.2.23. | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 315-250 | gb | 2 |
| 1.2.24. | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem 250-160 | gb | 16 |
| 1.2.25. | Gaisa vada līkums AT90-250 | gb | 6 |
| 1.2.26. | Gaisa vada trejgabalsTRT-500x250 | gb | 3 |
| 1.2.27. | Gaisa vada trejgabalsTRT-400x250 | gb | 2 |
| 1.2.28. | Gaisa vada trejgabalsTRT-315x250 | gb | 2 |
| 1.2.29. | Gaisa vada trejgabalsTRT-250x250 | gb | 8 |
| 1.2.30. | Gaisa vadu vāka AKT-250 iebūve | gb | 1 |
| 1.2.31. | Pieslēguma kārbas difuzoriem DRAH-Nr3 aprīkotu ar regulējamo droseli | gb | 16 |
| 1.2.32. | Apaļais griestu difuzors OD-1/7 Nr.3 | gb | 16 |
| 1.2.33. | Gaisa vada 500x400mm izejas mezgla izbūve cauri jumtam SSKS 550-50-900-M ar pieslēguma vietu blīvēšanu un hermetizāciju. | vieta | 2 |
| 1.2.34. | Gaisa vada apdare ar RUUKI plakano skārdu jumta seguma krāsā | m2 | 9 |
| 1.2.35. | Gaisa vadu D500mm zolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 12 |
| 1.2.36. | Gaisa vadu D400mm zolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 12 |
| 1.2.37. | Gaisa vadu D315mm zolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 12 |
| 1.2.38. | Gaisa vadu D250mm izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Sektion 100mm biez | m | 36 |
| 1.2.39. | Gaisa vadu d500 izolētas tīrīšanas lūkas POF-500 montāža | gb | 2 |
| 1.2.40. | Gaisa vadu d250 izolētas tīrīšanas lūkas POF-250 montāža | gb | 2 |
| 1.2.41. | Ventilācijas sistēmas ieregulēšana | sist | 1 |
| 1.2.42. | Gaisa vadu balsti un stiprinājumi | kpl | 1 |
| 1.2.43. | Izolācijas materiālu stirinājumu komplekts | kpl | 1 |
| 1.3. | PN1 sistēmas kaloriferu siltumapgāde |  |  |
| 1.3.1. | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, d=25mm; FE 33/DIN 2440 montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu ēkas konstrukcijās | m | 15 |
| 1.3.2. | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, dn40 melno, d=40mm; FE 33/DIN 2440 montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu ēkas konstrukcijās | m | 48 |
| 1.3.3. | Balansēšanas ventiļa MSV-I-40; kvs=6,3m3/h; Pn10 iebūve | gb | 1 |
| 1.3.4. | Automatiskais atgaisotāja 3/8" PN10/115C TACO iebūve | gb | 2 |
| 1.3.5. | Misiņa lodveida ventiļa d40mm iebūve | gb | 1 |
| 1.3.6. | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 9 |
| 1.3.7. | Cauruļvadu d25mm izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu 30mm biez | m | 15 |
| 1.3.8. | Cauruļvadu d40mm izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu 40mm biez | m | 48 |
| 1.4. | PN2 sistēmas kaloriferu siltumapgāde |  |  |
| 1.4.1. | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, d=25mm; FE 33/DIN 2440 montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu ēkas konstrukcijās | m | 12 |
| 1.4.2. | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, dn40 melno, d=40mm; FE 33/DIN 2440 montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu ēkas konstrukcijās | m | 42 |
| 1.4.3. | Balansēšanas ventiļa MSV-I-40; kvs=6,3m3/h; Pn10 iebūve | gb | 1 |
| 1.4.4. | Automatiskais atgaisotāja 3/8" PN10/115C TACO iebūve | gb | 2 |
| 1.4.5. | Misiņa lodveida ventiļa d40mm iebūve | gb | 1 |
| 1.4.6. | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 9 |
| 1.4.7. | Cauruļvadu d25mm izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu 30mm biez | m | 12 |
| 1.4.8. | Cauruļvadu d40mm izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu 40mm biez | m | 42 |
| 1.5. | Sistēmu PN1; PN2; drenāža |  |  |
| 1.5.1. | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D25 FE 33DIN 2440; montāža | m | 30 |
| 1.5.2. | Sifons Dn25 | gb | 3 |
| 1.5.3. | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 1.6 |
| 1.5.4. | Cauruļvadu D25 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T (vai analogām) 30mm biez | m | 18 |
| 1.6. | Gaisa aizkari |  |  |
| 1.6.1. | Ekonomiskās klases gaisa aizkara Economic VCZ-02-A-90-E-ZM; L=0,9m; N=2,6kW iebūve | kpl | 1 |
| 1.7. | Jumta seguma daļējā nojaukšana PN1 un PN2 ventilācijas sistēmu rekuperatoru montāžai un atjaunošana |  |  |
| 1.7.1. | Jumta seguma demontāža virs ventilācijas kameras , saglabājot jumta seguma loksnes atkārtotai izmantošanai | m2 | 48 |
| 1.7.2. | Spāres posma izgriešana un atjaunošana ar antiseptētiem zāģmateriāliem | m3 | 0.1 |
| 1.7.3. | Antikondensāta plēves nojaukšana un atjaunošana ieklāšana piestiprinot to ar latām 50x32 visā spāres garumā | m2 | 48 |
| 1.7.4. | Retināta latojuma nojaukšana un atjaunošana no latām 100x32 ar soli 150mm | m2 | 48 |
| 1.7.5. | Jumta seguma atjaunošana ar profilētā metāla loksnēm (iepriekš demontētām) | m2 | 48 |

IV. Apkures   sistēmas   atjaunošana

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Apkures sistēmas atjaunošana |  |  |
| 1.1. | Esošās apkures sistēmas radiatoru demontāža (5sekc) | gb | 1 |
| 1.2. | Apkures sistēmas gludo cauruļu 3m d100 demontāža | gb | 10 |
| 1.3. | Apkures sistēmas cauruļvadu demontāža | m | 150 |
| 1.4. | Apkures kolektora Dn100; L=1000mm demontāža | gb | 1 |
| 1.5. | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt PC 22-500-700; 1029W komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi , stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl | 1 |
| 1.6. | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt PC 22-500-1200; 1764W komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi , stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl | 3 |
| 1.7. | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt PC 22-500-1600; 2352W komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi , stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl | 7 |
| 1.8. | Termostatisko vārstu RTD-N-15 , leņķis, ar termostata sensoru 013L3130RTD iebūve | gb | 11 |
| 1.9. | Radiatora atgaitas pievienojums -noslēgvārsts RLV-15 Arco T, leņķis | gb | 11 |
| 1.10. | Balansēšanas ventiļu MSV-I-20; kvs=2,5Pn10; 120gr; Dn20 iebūve | gb | 1 |
| 1.11. | Balansēšanas ventiļu MSV-I-25; kvs=2,5Pn10; 120gr; Dn25 iebūve | gb | 1 |
| 1.12. | Misiņa lodveida ventiļu Dn20 iebūve | gb | 1 |
| 1.13. | Misiņa lodveida ventiļu Dn25 iebūve | gb | 2 |
| 1.14. | Caurules tērauda, melnās D20 FE 33DIN 2440; montāža | m | 1 |
| 1.15. | Caurules tērauda, melnās D25 FE 33DIN 2440; montāža | m | 1 |
| 1.16. | Daudzslāņu MLC cauruļvadu d16x2,0 iebūve | m | 15 |
| 1.17. | Daudzslāņu MLC cauruļvadu d20x2,25 iebūve | m | 22 |
| 1.18. | Daudzslāņu MLC cauruļvadu d25x2,5 iebūve | m | 28 |
| 1.19. | Daudzslāņu MLC cauruļvadu d32x3,0 iebūve | m | 65 |
| 1.20. | Cauruļvadu balsti un stiprinājumi | kpl | 1 |
| 1.21. | Daudzslāņu cauruļu savienotājdetaļas, misiņa | kpl | 1 |
| 1.22. | Izolācijas paligmateriāli | kpl | 1 |
| 1.23. | Sistēmas pārbaude, ieregulēšana | kpl | 1 |
| 1.24. | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kpl | 1 |
| 1.25. | Esošo apkures cauruļvadu pieslēgšana pie apkures kolektora Dn50 | gb | 1 |
| 1.26. | Apkures kolektora Dn100; L=1000mm ar izolāciju 50mm montāža | gb | 2 |
| 1.27. | Ventilācijas kolektora Dn70; L=1000mm ar izolāciju 50mm montāža | gb | 2 |
| 1.28. | Cauruļvadu D25 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T (vai analogām) 30mm biez | m | 10 |
| 1.29. | Cauruļvadu D32 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T (vai analogām) 30mm biez | m | 50 |
| 1.30. | Caurumu d32 kalšana un noblīvēšana starpsienās 150mm | vieta | 4 |
| 1.31. | Caurumu d32 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu sienās 250mm | vieta | 6 |
| 1.32. | Caurumu d32 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu sienās 510mm | vieta | 2 |
| 1.33. | Caurumu d32 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu sienās 640mm | vieta | 4 |
| 1.34. | Caurumu d32 kalšana un noblīvēšana pārsegumos 300mm | vieta | 4 |
| 1.35. | Automatiskā atgaisotāja iebūve | gb | 8 |
| 1.36. | Ūdens izlaides vārsta Dn15 iebūve | kpl | 8 |
| 1.37. | Būvgrūžu savākšana izvešana un utilizācija | m3 | 5 |

V. Ugunsdzēsības  ūdensvada  posma  pārbūve

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ugunsdzēsības ūdensvada posma pārbūve |  |  |
| 1.1. | Esošā ūdensvada cauruļvada posma demontāža | m | 24 |
| 1.2. | Vertikālo gropju kalšana ķieģeļu sienās ūdensvada caurules d50 iebūvei un aiztaisīšana pēc cauruļvada iebūves | m | 16 |
| 1.3. | Daudzslāņu kompozitmateriālu caurules Dn50 ar veidgabaliem iebūve | m | 40 |
| 1.4. | Cauruļvadu savienojumi | gb | 2 |
| 1.5. | Cauruļvadu trejgabals 50x50x50 | gb | 2 |
| 1.6. | Cauruļvadu d50 līkuimi | gb | 2 |
| 1.7. | Ūdensvada cauruļvadu pieslēgšana pie esošiem tīkliem d 50 | vieta | 2 |

VI. Elektroinstalācijas atjaunošana

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektroinstalācija |  |  |
| 1.1. | Sadalnes |  |  |
| 1.1.1. | Spēka sadales ( plastmasas korpusa 600x600x170) v/a; IP65 specizstrādājums (saskaņā ar lapu EL-2) | kpl | 1 |
|  | Sadales skapis ar aprīkojumu(speciālizstrādājums) | kpl. | 1 |
| 1.1.2. | Sadales 1SS korpusa 36 moduliem v/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | kpl | 1 |
|  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gb. | 1 |
|  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gb. | 1 |
|  | Automāts 20A;400V; C, montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1 |
|  | Automāts 10A; 400V;C , montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1 |
|  | Automāts 10A; 400V; B montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1 |
|  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 4s;230V; 40A | gb. | 1 |
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.1.3. | Sadales 3SS korpusa 24 moduliem v/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gb | 1 |
|  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gb. | 1 |
|  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gb. | 1 |
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.1.4. | Sadales 1 ES korpusa 24 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gb | 1 |
|  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gb. | 1 |
|  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gb. | 1 |
|  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V;B | gb. | 1 |
|  | Automāts, montāžai uz DIN slies 10A; 230V;B | gb. | 2 |
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.1.5. | Sadales 5 ES korpusa 24 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gb | 1 |
|  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gb. | 1 |
|  | Ievada svirslēdzis 63A; 400V | gb. | 1 |
|  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 40A; 400V;B | gb. | 1 |
|  | Automāts, montāžai uz DIN slies 16A; 230V;B | gb. | 3 |
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.1.6. | Sadales 5 SS korpusa 36 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gb | 1 |
|  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gb. | 1 |
|  | Ievada svirslēdzis 63A; 400V | gb. | 1 |
|  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V;B | gb. | 6 |
|  | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu, montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V | gb. | 6 |
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.1.7. | Sadales 6 SS korpusa 36 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1 |
|  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gb. | 1 |
|  | Ievada svirslēdzis 63A; 400V | gb. | 1 |
|  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V;B | gb. | 6 |
|  | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu uz DIN sliedes 16A; 230V | gb. | 6 |
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.1.8. | Sadales 6 ES korpusa 24 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1 |
|  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gb. | 1 |
|  | Ievada svirslēdzis 63A; 400V | gb. | 1 |
|  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V;B | gb. | 2 |
|  | Automāts, montāžai uz DIN slies 10A; 230V;B | gb. | 4 |
|  | Automāts, montāžai uz DIN sliedes 6A;230V;B | gb. | 1 |
|  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 2s; 230V; 20A | gb. | 1 |
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.1.9. | Sadales 7 ES korpusa 24 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gb | 1 |
|  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gb. | 1 |
|  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gb. | 1 |
|  | Automāts, montāžai uz DIN slies 10A; 230V;B | gb. | 3 |
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.2. | Spēka tīkls |  |  |
| 1.2.1. | Z/a sienas kontaktligzdu 2-vietīgu 230V; 16A; L+N+PE; IP-20 montāža | gb | 31 |
|  | Zemapmetuma kontaktligzda 2- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-20 | gb. | 31 |
| 1.2.2. | Z/a sienas kontaktligzdu 230V; 16A; L+N+PE; IP-54 montāža | gb | 4 |
|  | Zemapmetuma kontaktligzda 1- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-54 | gb. | 4 |
| 1.2.3. | Pazeminošo transformatoru sadales TS-4; 220/12V montāža | gb | 3 |
|  | Pazeminošo transformatoru sadale 220/12V | gb. | 3 |
|  | Papildmateriāli | kpl. | 3 |
| 1.2.4. | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gb | 65 |
|  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 65 |
| 1.2.5. | Plastmasas cauruļu dn=20mm iebūve | m | 150 |
|  | PVC caurule d=20mm | m | 155.36 |
|  | Papildmateriāli | m | 150 |
| 1.2.6. | Plastmasas cauruļu dn=40mm iebūve | m | 100 |
|  | PVC caurule d=40mm | m | 101.85 |
|  | Papildmateriāli | m | 100 |
| 1.2.7. | Plastmasas cauruļu dn=50mm iebūve | m | 25 |
|  | PVC caurule d=50mm | m | 25.42 |
|  | Papildmateriāli | m | 25 |
| 1.2.8. | Metāla cauruļu dn=20mm iebūve bēniņos | m | 110 |
|  | Metāla caurule d=20mm | m | 110 |
|  | Papildmateriāli | m | 110 |
| 1.2.9. | Metāla cauruļu dn=40mm iebūve | m | 25 |
|  | Metāla caurule d=40mm | m | 25 |
|  | Papildmateriāli | m | 25 |
| 1.2.10. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 iebūve | m | 100 |
|  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 102.04 |
| 1.2.11. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 iebūve | m | 630 |
|  | Kabelis MMJ 3x2,5 | m | 646.15 |
| 1.2.12. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x2,5 iebūve | m | 100 |
|  | Kabelis MMJ 5x2,5 | m | 101.94 |
| 1.2.13. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x4,0 iebūve | m | 75 |
|  | Kabelis MMJ 5x4,0 | m | 76.58 |
| 1.2.14. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x10 iebūve | m | 110 |
|  | Kabelis MMJ 5x10 | m | 112.2 |
| 1.2.15. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x16 iebūve | m | 80 |
|  | Kabelis MMJ 5x16 | m | 81.56 |
| 1.2.16. | Kabeļu ar alumīnija dzīslām AXPK 4X95 iebūve | m | 30 |
|  | Kabelis AXPK 4X35 | m | 30.53 |
| 1.2.17. | Kabeļu ar alumīnija dzīslām AXPK 4X240 iebūve | m | 30 |
|  | Kabelis AXPK 4X240 | m | 30.6 |
| 1.2.18. | Kabeļa gala uzmava EPKT 0063-L12 | gb | 2 |
|  | Kabeļa gala uzmava EPTK 0063-L12 | gb. | 2 |
| 1.2.19. | Kabeļa gala uzmavas EPKT 0063-L12 | gb | 2 |
|  | Kabeļa gala uzmava EPTK 0063-L12 | gb. | 2 |
| 1.2.20. | Kabeļa savienojumu uzmava EPKJ 0903 | gb | 3 |
|  | Kabeļa savienojumu uzmava EPKJ 0903 | gb. | 3 |
| 1.2.21. | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 3X1,5 iebūve | m | 65 |
|  | Ugunsizturīgs kabelis3x1,5 | m | 66.18 |
| 1.2.22. | Potenci;alu izlīdzināšanas kopne | gb | 1 |
|  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gb. | 1 |
| 1.2.23. | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts kabeļu, kontaktligzdu u.c. montāžai | kpl | 1 |
|  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl. | 1 |
| 1.3. | Apgaismojuma tīkls |  |  |
| 1.3.1. | Apgaismojuma ar-ras vienai ekonomiskaii i spuldzei 1x18w; IP44 , montējama pie sienas | gb | 1 |
|  | Apgaism. ar-ra vienai ekonomiskai lampaii 1x18W; IP-44 | gb. | 1 |
| 1.3.2. | Apgaismojuma ar-ra vienai kvēlspuldzei 1x60W;; IP-20 montējama pie sienas | gb | 5 |
|  | Apgaismojuma ar-ra 1x60W; IP20 | gb. | 5 |
| 1.3.3. | Apgaismojuma ar-ra divām kvēlspuldzēm 2x40W;; IP-20 montējama pie sienas | gb | 8 |
|  | Apgaismojuma ar-ra 2x40W; IP20 | gb. | 8 |
| 1.3.4. | Apgaismojuma ar-ra četrām luminiscentām spuldzēm T-26 4x18W; IP-20 , montējama piekaramajos griestos | gb | 20 |
|  | Gaismekis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gb. | 20 |
| 1.3.5. | Apgaismojuma ar-ra četrām luminiscentām spuldzēm T-26 4x18W; IP-20 , montējama piekaramajos griestos, ar avārijas barošanas avotu | gb | 4 |
|  | Gaismekis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 ar avārijas barošanas avotu | gb. | 4 |
| 1.3.6. | Apgaismojuma ar-ra četrām luminiscentām spuldzēm T-26 4x18W; IP-20 , montējama pie griestiem | gb | 1 |
|  | Gaismekis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gb. | 1 |
| 1.3.7. | Apgaismojuma ar-ra četrām luminiscentām spuldzēm T-26 4x18W; IP-20 , montējama pie griestiem, ar avārijas barošanas avotu | gb | 2 |
|  | Gaismekis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 ar avārijas barošanas avotu | gb. | 2 |
| 1.3.8. | Apgaismojuma ar-ra divām luminiscentām spuldzēm T-26 2x36W; IP-20 , montējama pie griestiem, ar avārijas barošanas avotu | gb | 2 |
|  | Gaismekis ar luminisc. lampām 2x36W; IP-20 ar avārijas barošanas avotu | gb. | 2 |
| 1.3.9. | Apgaismojuma ar-ra vienai luminiscentai spuldzei T-26 1x36W; IP-44 , montējama pie griestiem | gb | 15 |
|  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampu 1x36W; IP-44 | gb. | 15 |
| 1.3.10. | Apgaismojuma ar-ra divām luminiscentām spuldzēm T-26 2x36W; IP-44, montējama pie griestiem | gb | 2 |
|  | Gaismekis ar 2 luminisc. lampām 2x36W; IP-44 | gb. | 2 |
| 1.3.11. | Apgaismojuma ar-ra divām luminiscentām spuldzēm T-26 2x36W; IP-44, montējama pie griestiem , ar avārijas barošanas avotu | gb | 1 |
|  | Gaismekis ar 2 luminisc. lampām 2x36W; IP-20, ar avārijas barošanas avotu | gb. | 1 |
| 1.3.12. | Apgaismojuma ar-ra divām kvēlspuldzēm 2x60W;; IP-20 montējama pie griestiem | gb | 2 |
|  | Apgaismojuma ar-ra 2x60W; IP20 | gb. | 2 |
| 1.3.13. | Apgaismojuma ar-ras sešām ekonomiskām spuldzēm 6x18W; IP-20 (lustra) montējama pie griestiem | gb | 6 |
|  | Lustra ar 6 ekonomiskām spuldzēm 6x18W; IP-20 | gb. | 6 |
| 1.3.14. | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei FD-G5 , montējama pie sienas ar autonomo barošanas avotu 1 stunda 1x8W; IP-20 | gb | 12 |
|  | Gaismekis ar vienai luminisc. lampai 1x8W; IP-20 | gb. | 12 |
| 1.3.15. | Uzlīme evakuācijas ceļu norādei 10A;230V; IP-20 | gb | 12 |
|  | Uzlīme | gb. | 12 |
| 1.3.16. | Zemapmetuma slēdžu 10A;230V; IP20 uzstādīšana | gb | 5 |
|  | Z/a tslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 5 |
| 1.3.17. | Zemapmetuma dubultslēdžu 10A; 230V; IP20 uzstādīšana | gb | 1 |
|  | Z/a dubultslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 1 |
| 1.3.18. | Zemapmetuma pārslēdžu 10A; 230V; IP20 uzstādīšana | gb | 14 |
|  | Z/a pārslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 14 |
| 1.3.19. | Tasterslēdžu ar indikācijas lampu 16A; 230V; IP20 uzstādīšana | gb | 1 |
|  | Tasterslēdzis ar indikācijas lampu 16A;230V;IP-20 | gb. | 1 |
| 1.3.20. | Blīvslēdža uzstādīšana | gb | 1 |
|  | Blīvslēgs D=68mm; IP-44 | gb. | 1 |
| 1.3.21. | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gb | 40 |
|  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 40 |
| 1.3.22. | Metāla virsapmetuma nozarkārbu 74x74x38; IP-54 uzstādīšana bēņiņos | gb | 15 |
|  | Metāla v/a nozarkārba 74x74x38; IP-54 | gb. | 15 |
| 1.3.23. | Plastmasas cauruļu dn=20mm montāža | m | 20 |
|  | PVC caurule d=20mm | m | 20.71 |
| 1.3.24. | Metāla cauruļu dn=20mm montāža | m | 100 |
|  | Metāla caurule d=20mm | m | 100 |
| 1.3.25. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 iebūve | m | 1000 |
|  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 1020.41 |
| 1.3.26. | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 3X1,5 iebūve | m | 160 |
|  | Ugunsizturīgs kabelis3x1,5 | m | 162.91 |
| 1.3.27. | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 4x1,5 montāža | m | 50 |
|  | Ugunsizturīgs kabelis4x1,5 | m | 50.94 |
| 1.3.28. | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 5x1,5 montāža | m | 45 |
|  | Ugunsizturīgs kabelis5x1,5 | m | 45.95 |
| 1.3.29. | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts kabeļu, apgaismes ar-ras, slēdžu, kontaktligzdu u.c. montāžai | kpl | 1 |
|  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl. | 1 |
| 1.4. | Zemgrīdas kabeļu kanālu sistēma |  |  |
| 1.4.1. | Zemgrīdas kabeļlu kanāls 2-sekcijas S2 19028 (H=28mm; L=2000m) | gb | 7 |
|  | Kabeļu kanāls S2 19028 | gb. | 7 |
| 1.4.2. | Zemgrīdas kabeļlu kanāla savienotājs VL 19028E | gb | 5 |
|  | Kabeļu savienotājs VL 19028E | gb. | 5 |
| 1.4.3. | Zemgrīdas kabeļlu kanāla vertikālais stūris 2 sekcijas KV2 19028 | gb | 1 |
|  | Kabeļu verikālais stūris KV2 19028 | gb. | 1 |
| 1.4.4. | Savienotājstūris VW E | gb | 16 |
|  | Savienotājstūris VW E | gb. | 16 |
| 1.4.5. | Montāžas pamats UZD 250-3 | gb | 4 |
|  | Montāžas pamats UZD 250-3 | gb. | 4 |
| 1.4.6. | Montāžas pamata vāks DUF 250-2 | gb | 2 |
|  | Montāžas pamata vāks DUF 250-2 | gb. | 2 |
| 1.4.7. | Atslēga SE UZD3 | gb | 4 |
|  | Atslēga SE UZD3 | gb. | 4 |
| 1.4.8. | Skrūve (montāžas pamata vākam) DBS DUG | gb | 8 |
|  | Skrūve DBS DUG | gb. | 8 |
| 1.4.9. | Zemējuma klemme 8AWR | gb | 4 |
|  | Zemējuma klemme 8AWR | gb. | 4 |
| 1.4.10. | Universalā lūka (uzstādīšanai montāžas pamatā) GRAF 9-2 U 7011 | gb | 2 |
|  | Universalā lūka GRAF 9-2 U 7011 | gb. | 2 |
| 1.4.11. | Universalais komplekts no 4 gb stiprināšanas stūriem GES UB4 | gb | 4 |
|  | Universalais komplekts GES UB4 | gb. | 4 |
| 1.4.12. | Montāžas kārba (uzstādīšnai lūkā) GB3 | gb | 2 |
|  | Montāžas kārba GB3 | gb. | 2 |
| 1.4.13. | Montāžas kārbas vāks GB3 PO1 | gb | 2 |
|  | Montāžas kārbas vāks GB3 PO1 | gb. | 2 |
| 1.4.14. | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu 3-vietīga(montāžai kārbā GB3) SKS-D3 RW3 | gb | 2 |
|  | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu SKS-D3 RW3 | gb. | 2 |
| 1.4.15. | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl | 1 |
|  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl. | 1 |
| 1.5. | Dažādi darbi |  |  |
| 1.5.1. | Esošā apgaismojuma tīkla kabeļu un gaismekļu,slēdžu demontāža | kpl | 1 |
| 1.5.2. | Nišu kalšana sadalnēm | m3 | 1 |
| 1.5.3. | Būvgrūžu savākšana , izvešana un utilizācija | m3 | 3 |

VII. Ugunsdzēsības  signalizācija

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācija -UAS |  |  |
| 1.1. | Montāžas, demontāžas darbi |  |  |
| 1.1.1. | Dūmu detektoru demontāža | gb | 10 |
| 1.1.2. | Detektoru pamatnes demontāža | gb | 10 |
| 1.1.3. | Staru detektoru demontāža | gb | 2 |
| 1.1.4. | Staru detektoru atstarotāju demontāža | gb | 2 |
| 1.1.5. | Rokas detektoru demontāža | gb | 4 |
| 1.1.6. | Sienas skaļruņa demontāža | gb | 7 |
| 1.1.7. | Detektoru montāža pamatnē | gb | 26 |
| 1.1.8. | Detektoru pamatnes montāža | gb | 26 |
| 1.1.9. | Staru detektoru montāža | gb | 2 |
| 1.1.10. | Staru detektoru atstarotāju montāža | gb | 2 |
| 1.1.11. | Rokas detektoru montāža | gb | 4 |
| 1.1.12. | Detektoru iznesamā gaismas indikatora montāža | gb | 8 |
| 1.1.13. | Adrešu izejas (vadības) moduļa montāža | kpl | 8 |
| 1.1.14. | Sienas skaļruņa montāža | gb | 2 |
| 1.1.15. | Ugunsgrēka izturīgā bezhalogēna signalizācijas kabelis E30 FRHF SR114H 2x1 montāža | m | 420 |
| 1.1.16. | Signalizācijas kabeļa MMSA 2X0,8+0,8 montāža | m | 155 |
| 1.1.17. | Esošā adrešu paneļa Junior V4 pārprogrammēšana, jaunu adreses moduļu iereģistrēšana | kpl | 1 |
| 1.2. | Materiāli |  |  |
| 1.2.1. | Adrešu dūmu detektors GFE-AD-SL | gb | 11 |
| 1.2.2. | Adrešu dūmu detektora GFE-AD-SL pamatne GFE Detector Base | gb | 11 |
| 1.2.3. | Konvencionālais dūmu detektors EA-318-2-24 komplektā ar pamatni | kpl | 5 |
| 1.2.4. | Adrešu izejas (vadības) modulis ar iebūvēto cilpas izolatoru IO-ISO | kpl | 2 |
| 1.2.5. | Detektoru iznesamais gaismas indikators REM-IND | kpl | 8 |
| 1.2.6. | Sienas skaļrunis 5W | gb | 2 |
| 1.2.7. | Ugunsgrēka izturīgā bezhalogēna signalizācijas kabelis E30 FRHF SR114H 2x1 | m | 420 |
| 1.2.8. | Signalizācijas kabelis MMSA 2X0,8+0,8 | m | 155 |
| 1.2.9. | Poliplasta caurule d=20mm | m | 20 |
| 1.2.10. | Poliplasta caurule d=16mm | m | 8 |
| 1.2.11. | Balts kabeļu kanāls 25x16mm | m | 6 |
| 1.2.12. | Montāžas un palīgmateruiālu komplekts | kpl | 1 |

8.pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklāts konkurss „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38”

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa EUR bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | Būvlaukuma iekārtošanas un uzturēšanas darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Vispārbūvniecības darbi |  |  |  |  |  |
| 3. | Ventilācija |  |  |  |  |  |
| 4. | Apkures sistēmas atjaunošana |  |  |  |  |  |
| 5. | Ugunsdzēsības ūdensvada posma pārbūve |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektroinstalācija |  |  |  |  |  |
| 7. | Ugunsdzēsības signalizācija - UAS |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| PVN |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka visu izpildīto un ekspluatācijā nodoto darbu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pretendentam jāiesniedz lokālās tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Tehnisko specifikāciju darbu apjomiem un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteiktajai tāmes formai.

9.pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

nolikumam

SAISTĪBU NODROŠINĀJUMA IZPILDES FORMA

Līguma* izpildes nodrošinājums (galvojums) Nr. [numurs]

Ludzas novada pašvaldībai

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ievērojot to, ka

[pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis Atklātā konkursā „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana” identifikācijas Nr. LNP 2015/38”

mēs [bankas / apdrošināšanas aģentūras nosaukums un adrese] (turpmāk – Banka / apdrošināšanas aģentūra), apņemamies nodrošināt ar Bankas galvojumu / apdrošināšanu  [pretendenta nosaukums] līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai (turpmāk – Pasūtītājs)  5 (pieci) % apmērā no Līguma cenas– EUR _______(________ euro 00 centi) apmērā.

Līguma izpildes nodrošinājums (neatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantija) saskaņā ar šo dokumentu ir saistošs Bankai / Apdrošināšanas aģentūrai , tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.

Šo saistību nosacījumi:

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Banka / Apdrošināšanas aģentūra izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

1) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

2) [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

3) [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

Banka / Apdrošināšanas aģentūra apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai, pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (pieci) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas.

Šī garantija paliek spēkā līdz Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā minētajā termiņā. Galvojums zaudē savu spēku pirms termiņa, ja galvojuma oriģināls tiek atgriezts Bankai / Apdrošināšanas aģentūrai vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Bankai / Apdrošināšanas aģentūrai par [pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi.

[vieta, datums]

Bankas / Apdrošināšanas aģentūras vārdā:

[amats, vārds, uzvārds, paraksts]

- 10.pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

identifikācijas Nr. LNP 2015/38

nolikumam

Informācija par

LĪGUMA PROJEKTU

Līguma projekts ir pieejams

Pasūtītāja mājas lapā: (http://www.ludza.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi)

Dokuments ir pievienots zem procedūras Nolikuma