| Pozīcija | Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ēkas iekšējie elektrotīkli |  |  |  |  |  |
|  | # Gaismekļi |  |  |  | Tips plānā |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 20 600x600mm, 230V, 33w, 3900lm, 4000K | LUXIONA-Rubin Look LED PLX | gab. | 163 | 1 |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 65, 230V, 20w, 2700lm, 4000K | LUXIONA- AMETYST 500 LED | gab. | 23 | 2 |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 20 1200x600mm, 230V, 43w, 5200lm, 4000K | LUXIONA-Rubin Look LED PLX | gab. | 32 | 3 |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 20 1200x600mm, 230V, 43w, 5200lm, 4000K ar iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju. | LUXIONA-Rubin Look LED PLX | gab. | 7 | 3 * A |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 65, 230V, 38w, 3200lm, 4000K | LUXIONA- AMETYST 500 LED | gab. | 14 | 4 |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 20 600x300mm, 230V, 22w, 2600lm, 4000K | LUXIONA-Rubin Look LED PLX | gab. | 11 | 5 |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 44, 230V, 32w, 4400lm, 4000K | LUXIONA-Meteor Lux LED Opal | gab. | 5 | 6 |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 44 600x300mm, 230V, 32w, 4400lm, 4000K | LUXIONA-Rubin Look LED PLX IP44 | gab. | 8 | 8 |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 44 1200x300mm, 243V, 62w, 8800lm, 4000K | LUXIONA-Rubin Look LED PLX IP44 | gab. | 20 | 9 |
|  | # LED gaismeklis tāfeles apgaimošanai IP 20 230V, 32w, 400lm, 4000K ar stiprinājuma kronšteiniem komplektā | LUXIONA- ARUNA SLIM N Optics-3 | gab. | 15 | 10 |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 44, 230V, 36w, 5200lm, 4000K | LUXIONA-Meteor Lux LED Opal | gab. | 29 | 11 |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 44, 230V, 36w, 5200lm, 4000K ar iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju. | LUXIONA-Meteor Lux LED Opal | gab. | 1 | 11 * A |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 44, 1200x300mm, 230V, 43w, 5200lm, 4000K | LUXIONA-Rubin Look LED PLX IP44 | gab. | 13 | 12 |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 44, 1200x300mm, 230V, 43w, 5200lm, 4000K ar iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju. | LUXIONA-Rubin Look LED PLX IP44 |  | 6 | 12 * A |
|  | # LED griestu gaismeklis IP 44 600x600mm, 230V, 33w, 3900lm, 4000K | LUXIONA-Rubin Look LED PLX IP44 |  | 5 | 13 |
|  | # Pie griestiem/sienas stiprināms LED gaismeklis IP 44 240V, 12w, 1200lm, 4000K ar kustības sensoru komplektā | LUXIONA - Lotos Oval White PC LED |  | 13 | 14 |
|  | # Evakuācijas lampa IP 44 "IZEJA" LED ar akumulatoru 1h . |  |  | 18 | 15 |
|  | # Kabeļi |  |  |  |  |
|  | # Kabelis šķ. 3x1,5mm2 | MMJ | m | 1860 |  |
|  | # Kabelis šķ. 3x2,5mm2 | MMJ | m | 730 |  |
|  | # Kabelis šķ. 5x2,5mm2 | NYY-J | m | 35 |  |
|  | # Plastmasa penālis 25x25mm ar stiprinājuma elementiem komplektā |  | m | 950 |  |
|  | # Nozarkārbas virsapmetuma |  | gab. | 100 |  |
|  | # Ugunsdrošā krāsa |  | l | 1 |  |
|  | # Ugunsdrošā blīvējošā mastika |  | kg | 2 |  |
|  | # Ugunsdrošā putas 500ml flakons |  | gab | 2 |  |
|  | # Apdare |  | kompl | 1 |  |
|  | # Apdares palīgmateriāli |  | kompl | 1 |  |
|  | # Veco kabeļu demontāža |  | kompl | 300 |  |
|  | # Veco gaismekļu demontāža |  | kompl | 1 |  |
|  | # Sadaļņu pārkomutācija |  | kompl | 6 |  |
|  | # Zibensaizsardzība |  |  |  |  |
|  | # Zibensaizsardzības uztvērēja siets Al Ø8 # komplektā ar jumta stiprinājumiem (stiprinājuma # tipu precizēt pēc jumta materiāla) # Savienojuma vietās paredzēt sieta un novedēju # pievienojuma klemmes |  | m | 560 |  |
|  | # Zibensaizsardzības uztvērēja stienis Al Ø16 # L=2m ar stiprinājumu pie jumta |  | gab | 1 |  |
|  | # Zibensaizsardzības novedējs pa sienu Al Ø8 # komplektā ar sienas stiprinājumiem # (stiprinājuma tipu precizēt pēc sienas materiāla) |  | m | 250 |  |
|  | # Zibensaizsardzības novedējs St/Zn Ø10 no # mērījumu klemmes līdz zemējuma kontūram. |  | m | 75 |  |
|  | # Zibensaizsardzības novedēja Al Ø8 un # zemējuma kontūra St/Zn Ø10 pievienojuma # mērījuma klemme |  | gab | 25 |  |
|  | # Savienojuma elementi |  | kompl | 1 |  |
|  | # Zemējuma kontūrs |  |  |  |  |
|  | # Zemējuma loksne Fe/Zn 40x4mm |  | m | 380 |  |
|  | # Zemējuma elektrods St/Zn Ø20 L=6m |  | Gab. | 25 |  |
|  | # Zemējuma kontūra savienojuma elementi |  | kompl. | 1 |  |
|  | # p.c. Aizsargcaurule Ø110 450N |  | m | 40 |  |
| Piezīme: Dotā specifikācija ir projekta neatņemamā sastāvdaļa, kas skatāma kopā ar rasējumiem. Iekārtas un materiāli, kas nav doti dotajā iekārtu un materiālu specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi. Atļauts izmantot ekvivalentus izstrādajumus saskaņojot ar projekta autoru un izstrādātāju. |  |  |  |  |  |