| Npk. | Darbu apraksts | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| SAGATAVOŠANAS DARBI: |  |  |  |
| 1. | Ierīkot pagaidu ceļu tehnikai no drupinātu šķembu grants maisījuma fr.0-32mm | ~1275 m2 |  |
| 2. | Krūmu izciršana un sakņu izraušana, utilizācija | ~1865 m2 |  |
| DEMONTĀŽAS DARBI: |  |  |  |
| Mērcēšanas cehs kad.nr.6801 003 0004 002 |  |  |  |
| 3. | Bituma jumta seguma demontāža un utilizācija | 1549.44 m2 |  |
| 4. | Savietotā jumta konstrukcijas demontāža un utilizācija | 1549.44 m2 | ~341 m3 |
| 5. | Jumta konstrukcijas dz/b siju L~6m demontāža un utilizācija | 836 m | ~150.5m3 |
| 6. | Dz/b rāmju L~12m demontāža un utilizācija | 18 gab | ~39 m3 |
| 7. | Ķieģeļu sienu, starpsienu (dažādu biezumu) un kolonnu demontāža un utilizācija | 2073.0 m2 | ~787.7 m3 |
| 8. | Dz/b „vannu” L~40m demontāža un utilizācija | 2 gab | ~126m3 |
| 9. | Betona grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~232.4 m3 |  |
| 10. | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~159.0 m3 |  |
| 11. | Būvbedres aizbēršana | 200 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Pārsūknēšanas stacija kad.nr. 6801 003 0004 004 |  |  |  |
| 12. | Bituma jumta seguma demontāža un utilizācija | 38 m2 |  |
| 13. | Jumta koka konstrukcijas demontāža un utilizācija | 38 m2 | ~5.7 m3 |
| 14. | Stikla bloku demontāža un utilizācija | 6.4 m2 | ~0.64 m3 |
| 15. | Ķieģeļu sienu demontāža un utilizācija | 66.6 m2 | ~16.7 m3 |
| 16. | Betona konstrukciju demontāža un utilizācija | ~22.2 m3 |  |
| 17. | Būvbedres aizbēršana | 95 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| LABIEKĀRTOŠANAS DARBI: |  |  |  |
| 18. | Teritorijas planēšana ar buldozeru | 1638 m2 |  |

Sastādīja: _________________________________/A.Mikučanova/

Pārbaudīja: _______________________________/A.Kuzmins/

Sert.nr.20-2538; 20-078; 20-2856