APSTIPRINĀTS:

Ludzas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas 2019. gada 10. jūnija sēdē

Atklāta konkursa

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2019/28

NOLIKUMS

Ludzā, 2019

- SATURS

1.	Vispārīgā informācija	3

2. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā	6

3. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un iesniedzamie dokumenti	7

4. Tehniskais piedāvājums	12

5. Finanšu piedāvājums	13

6. Objektu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme	14

7. Komisijas tiesības	14

8. Komisijas pienākumi	14

9 Pretendents, tā tiesības un pienākumi	15

10. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana	15

11. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	16

12. Iepirkuma līgums	17

Pielikumi:

1. pielikums	Pieteikums dalībai iepirkumā

2. pielikums	Informācija par pretendentu

3. pielikums	Pretendenta un /vai personu, uz kuru iespējām pretendents balstās pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

4. pielikums	Būvdarbu vadītāju kvalifikācija un pieredze

5. pielikums	Speciālista apliecinājuma forma

6. pielikums	Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

7. pielikums	Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/ apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

8. pielikums	Tehniskais piedāvājums

9. pielikums	Tehniskās specifikācijas

10.pielikums	Finanšu piedāvājums

11.pielikums    Līguma projekts

# Vispārīgā informācija

1.1. 	Iepirkuma nosaukums ir “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve” (turpmāk tekstā – Konkurss). Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP 2019/28.

1.2. 	Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Ludzas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701 |
| Reģ. Nr. | 90000017453 |
| Tālruņa Nr. | +371-65707400 |
| e-pasta adrese | dome@ludza.lv |

1.3.	Iepirkuma priekšmets ir A.Upīša un Peldu ielas pārbūve saskaņā ar tehnisko specifikāciju (9. pielikums) un šo ielu posmu pārbūves būvprojektiem.

Iepirkums ir sadalīts divās daļās:

1. daļa “A. Upīša ielas posma no Latgales ielas līdz Parku ielai un atzarojuma pārbūve”

2. daļa “Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā pārbūve”

CPV kods: 45000000-7

  - Iepirkuma metode: Atklāts konkurss.

  - Līguma izpildes vieta: Ludza.

  - Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par abām iepirkuma priekšmeta daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt iepirkuma līgumu tikai par 1 daļu, atkarībā no līdzekļu pieejamības un finanšu iespējām.

  - Katra līguma izpildes laiks termiņš – līdz 2020.gada 30.septembrim (ieskaitot nodošanu ekspluatācijā).

- 1.8.	Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

1.8.1. Ar atklāta konkursa nolikumu var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/ pie attiecīgās iepirkuma procedūras vai Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk EIS) pēc adreses https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22924.

    - Piegādātājs, kurš pieprasa skaidrojumu par atklāta konkursa nolikumu, to dara laicīgi, rakstiski ar pasta, e-pasta, vai EIS sistēmas starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – atklātam konkursam “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”,  ID Nr. LNP 2019/28, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, e-pasta adrese: dome@ludza.lvv vai izmantojot EIS sistēmu.

    - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro daļu, atbildi sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Komisijas atbildes un papildu informāciju komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/ un EIS sistēmas E-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22924.

    - Kontaktpersonas:

- Tehniskajos jautājumos -  Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas Inženierkomunikāciju speciālists  – Arturs Isakovičs, tālrunis 65707497, e-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv.

- Jautājumos par iepirkuma nolikumu un dokumentāciju – iepirkumu komisijas loceklis – sekretārs Aleksandrs Vasiļkovskis, tālrunis 65707133, e-pasts: aleksandrs.vasilkovskis@ludza.lv.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie formāti:

      - izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras nolikuma pielikuma formas;

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstoši prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

    - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

      - pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā vai PDF formātā;

      - iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta pieteikuma veidlapu. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā), ja pretendentam nav droša elektroniska paraksta, tas tiesīgs parakstītu un ieskēnētu dokumentu apliecināt ar sistēmas parakstu, sistēmā pievienojot pilnvarojošu dokumentu;

      - citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formātā, parakstot tos ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu vai drošu elektronisku parakstu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursa apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmas vai to ģeneratorus.

    - Ja piedāvājums saturēs kādu no 1.8.4.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises rezultāta.

    - Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz elektroniski līdz 2019.gada 05.jūljam plkst.14.00, EIS e-konkursa apakšsistēmā www.eis.gov.lv, kas tiks atvērti 2019.gada 05.jūlijā plkst.14.00, izmantojot EIS sistēmu. piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvju, iepriekš reģistrējoties atvēršanas sanāksmei EIS sistēmā.

    - Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

    - Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas, netiek izskatīti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūras) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs savā pircēja profilā un mājaslapā publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkumu procedūra tiks pārtraukta.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 04. septembra noteikumus Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 2010.gada 6.maija Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, pievienojot piedāvājumam vai EIS sistēmā pilnvarojošu dokumentu.

    - Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta trešo daļu, piedāvājumu var iesniegt arī citā valodā, ja tam ir pievienots Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

      - norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

      - Pretendenta vai tā pārstāvja/tulka vārdu, uzvārdu parakstu un paraksta atšifrējumu,

      - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniedzot dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt Pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un “KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Pretendents ir tiesīgs visus piedāvājumā ietvertos dokumentu atvasinājumus un tulkojumus  apliecināt ar vienu atsevišķu apliecinājumu.

1.12. Cita informācija

1.12.1. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

1.12.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# 2. NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā:

2.1.1. Piedalīšanās atklātā konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

2.1.2. Par pretendentu var būt jebkurš piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, kurš iesniedz piedāvājumu konkursam.

2.1.3 Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

2.1.4.	Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētiem gadījumiem.

2.1.5.	Pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumu attiecināmību uz pretendentiem, komisija veiks Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā;

2.1.6. Komisija, konstatējot, ka uz pretendentu ir attiecināmi PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktie retendentu izslēgšanas noteikumi, neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā PIL 42.panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos.

2.1.7.Atbilstoši PIL 43.panta otrajā daļā noteiktajam, ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to Piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

2.1.8. Atbilstoši 43.panta trešajā daļā noteiktajam, ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

2.1.9. Atbilstoši 43.panta ceturtajā daļā noteiktajam Komisija izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai, tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

2.1.10. Atbilstoši 43.panta piektajā daļā noteiktajam, ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā.

2.1.11. Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu, komisija pārliecināties, vai uz potenciālo līgumslēdzēju nav attiecinātas sankcijas minētā likuma izpratnē. Pārbaudi komisija veiks vienkopus pieejamos sankciju sarakstos, kas atrodami tīmekļa vietnē: http://sankcijas.kd.gov.lv/.

# 3. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām spējām un iesniedzamie dokumenti

| Prasības | Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| 3.1. Pretendents piesakās dalībai iepirkumā, iesniedzot pieteikumu un informāciju par sevi. | 3.1.1. Pieteikumu dalībai iepirkumā un informāciju par pretendentu sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikums). Personu apvienības vai personālsabiedrības gadījumā – informācija (2. pielikums) jāiesniedz par katru apvienības vai sabiedrības dalībnieku. Pretendentam ir jāiesniedz dokumenti / to atvasinājumi, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma ietvaros. |
| 3.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, piesaistāmie apakšuzņēmēji, kuriem nododamo darbu apjoms ir 10% no līgumcenas bez PVN vai lielāks, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | 3.2.1. Par Nolikuma 3.2.punktā minēto personu reģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 3.2.2. Ja Pretendents vai kāda no Nolikuma 3.2. punktā minētām personām ir reģistrēta ārvalstīs, Pretendents iesniedz attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu (piemēram, reģistrācijas apliecības kopiju), kas apliecina, ka pretendents vai cita Nolikuma 3.2. punktā minētā persona ir reģistrēta attiecīgās valsts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā, ja attiecīgās valsts normatīvie akti vai institūcija paredz šādu dokumentu izsniegšanu. Gadījumā, ja reģistrācijas valsts vai patstāvīgās mītnes vietas uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīgs reģistrs neparedz reģistrēšanas, licencēšanas vai sertifikācijas dokumentu izsniegšanu kā tādu, tad ārvalstu pretendents piedāvājumā norāda reģistrācijas iestādes tīmekļvietni vai vietni internetā, kurā komisija varēs pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. 3.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līguma izpildei izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkumā. |
| 3.3. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām (ja pretendents plāno piesaistīt minētās personas), piesaistāmie apakšuzņēmēji, kuriem nododamo darbu apjoms ir 10% no līgumcenas bez PVN vai lielāks, ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (BIS) vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem. | 3.3.1. Par Nolikuma 3.3.punktā minēto personu reģistrācijas faktu Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/. 3.3.2. Pretendentam un/vai Nolikuma 3.3. punktā minētām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot sertificēto speciālistu vārdus un sertifikātu numurus). 3.3.3. Ja Pretendents vai cita Nolikuma 3.3. punktā minētā persona ir reģistrēta ārvalstīs, pretendents iesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopijas vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu. Gadījumā, ja reģistrācijas valsts vai patstāvīgās mītnes vietas profesionālais reģistrs vai līdzvērtīgs reģistrs neparedz reģistrēšanas, licencēšanas vai sertifikācijas dokumentu izsniegšanu kā tādu, tad ārvalstu pretendents piedāvājumā norāda reģistrācijas iestādes tīmekļvietni vai vietni internetā, kurā komisija varēs pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu profesionālajā reģistrā. |
| 3.4. Pretendents vai cita Nolikuma 3.3. punktā minētā persona (personu apvienības gadījumā – vismaz viens no personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības gadījumā – vismaz viens no personālsabiedrības biedriem) iepriekšējo 5 gadu laikā (no 2014. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas datumam) ir kvalitatīvi un atbilstoši Pasūtītāja prasībām ir izpildijis šādu/-us līgumus: a) vismaz 2 (divus) līdzīgus pēc satura un apjoma ielas pārbūves/ izbūves būvdarbu līgumus. Par līdzīgu būvdarbu līgumu šī iepirkuma ietvaros tiks atzīts pilsētas/apdzīvotas vietas 300 metru garas ielas pārbūves vai izbūves ar asfaltbetona segumu būvdarbu līgums. Pretendenta norādītajiem objektiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā. b) Pretendents vai cita Nolikuma 3.3. punktā minētā persona ir veicis ūdensapgādes sistēmu pārbūvi vai izbūvi ielās (vismaz 1 objekts, kurā tika pārbūvēts /izbūvēts ūdensvada tīkls vismaz 300 m garumā. Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā). c) Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis elektronisko sakaru sistēmu un tīklu pārbūvi vai izbūvi (vismaz 1 objekts; objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā). | Pretendentam ir jāiesniedz: 3.4.1. Pretendentam jāiesniedz informācija par pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, aizpildot tabulu Nolikuma 3. pielikumā “Pretendenta un/vai personas, uz kurās iespējām pretendents balstās, pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā”. 3.4.2. pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes par tabulā norādītajiem objektiem (Atsauksmē par ielu seguma izbūvi (prasība “a”) jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo būvju veidu, apjomu, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē. Atsauksmē par ūdensvada sistēmas darbiem (prasība b) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izbūvētā/ pārbūvētā ūdensvada garumam. Atsauksmē par elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbiem (prasība c) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei. 3.4.3. Aktu par tabulā norādīto objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas. |
| 3.5. Abām iepirkuma daļām Pretendentam ir jāpiesaista šādi speciālisti: a) Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa beigām ir veicis būvdarbu vadīšanu vismaz 2 (divu) pilsētas/apdzīvotas vietas ielas pārbūves vai izbūves ar asfaltbetona segumu būvdarbos. Objektiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā. | 3.5.1. Par piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 3.5.2. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums, ka attiecīgā speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 3.5.3. Par Nolikuma 3.5. punktā minēto speciālistu pieredzi, Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma tabulas veidlapa. 3.5.4. Pretendentam ir jāpievieno piedāvātā būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas sarakstā norādītajiem objektiem un pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes par atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi. Pretendents var apliecināt sava speciālista pieredzi arī ar citiem objektīviem pierādījumiem, piem. dokumentiem, to kopijām no būvdarbu žurnāla, segto darbu aktu kopijām, akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā kopiju (ja tajā ir norādīts attiecīgais būvdarbu vadītājs), kā arī citiem dokumentiem, kas var apstiprināt piedāvātā speciālista darbību konkrētajā objektā. Šaubu gadījumā Iepirkumu komisija patur tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus un dokumentus. |
| 3.6. Otrajai daļai (Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā pārbūve) Pretendentam ir jāpiesaista šādi speciālisti: a) Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu atvēršanas dienai ir veicis būvdarbu vadīšanu vismaz 2 (divu) šim iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu vai lielāku objektu būvdarbiem. Objektiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā. b) Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kurš ir tiesīgs veikt būvdarbu vadīšanu vismaz vismaz līdz 1 kV. c) Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšanā, kurš ir tiesīgs veikt būvdarbu vadīšanu ārējo ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu būvdarbos, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas gala termiņam ir veicis vismaz 2 (divu) ārējo ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu izbūves/pārbūves būvdarbos. b) Uz abām iepirkuma daļām pretendents piesaista vismaz vienu Darba aizsardzības koordinatoru. | 3.6.1. Par piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 3.6.2. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums, ka attiecīgā speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 3.6.3. Par Nolikuma 3.6. punkta “a” un “c” apakšpunktos minēto speciālistu pieredzi, Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma tabulas veidlapa ar pieredzes objektiem. Par 3.6.punkta “b” apakšpunktā minēto speciālistu, pretendents Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma tabulas veidlapa un jānorāda speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs. 3.6.4. Pretendentam ir jāpievieno piedāvātā būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas sarakstā norādītajiem objektiem. Pretendents var apliecināt sava speciālista pieredzi arī ar citiem objektīviem pierādījumiem, piem. dokumentiem, to kopijām no būvdarbu žurnāla, segto darbu aktu kopijām, akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā kopiju (ja tajā ir norādīts attiecīgais būvdarbu vadītājs), kā arī citiem dokumentiem, kas var apstiprināt piedāvātā speciālista darbību konkrētajā objektā. Šaubu gadījumā Iepirkumu komisija patur tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus un dokumentus. 3.6.5. Pretendentam jāiesniedz dokumentus, kas apliecina Darba aizsardzības koordinatora tiesības pildīt darba aizsardzības koordinatora pienākumus. 3.6.6. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumā norādīto visu speciālistu apliecinājumi, ka viņi ir iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un pildīs amata pienākumus līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (Nolikuma 5. pielikums). |
| 3.7. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Prasības, kas noteiktas Nolikuma 2. un 3. punktā, tiks arī piemērotas Pretendenta piesaistītām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents. | Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tam ir jāiesniedz: 3.7.1. informācija par apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās (6. pielikuma tabula). 3.6.2 Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja vai kādas citas personas iespējām, Pretendents iesniedz katras tādas personas apliecinājumu (7. pielikums “Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/ apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē”). Pretendents arī iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgā apakšuzņēmēja iespējas (pieredzi, kvalifikāciju, personāla kvalifikāciju u.c.), kas ir nepieciešamas Iepirkuma līgumu izpildei. |
| 3.8. Piedāvājumu var iesniegt arī piegādātāju apvienība. | 3.8.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līguma izpildei izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkuma procedūrā. |

3.9. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskajās datubāzēs.

3.10.	Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst  Nolikuma 3. punkta prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību dalības Iepirkumā nosacījumiem.

# 4. Tehniskais piedāvājums

4.1.	Pretendenta Tehniskais piedāvājums kļūs par Iepirkuma līgumu sastāvdaļu līgumtiesību piešķiršanas gadījumā.

4.2.	Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo, pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma prasībām un būvprojektā iekļauto informāciju, atbilstoši iepirkuma nolikuma 8. pielikumam Tehniskais piedāvājums. Tehniskā piedāvājuma aprakstā Pretendents apliecina, ka Pretendentam, vai vismaz vienam personālsabiedrības biedram vai vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), vai apakšuzņēmējam (ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju t.i. personu, uz kuras iespējām pretetndents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikuma prasībām) ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkuma Līgumu izpildei.

4.3. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), materiāliem vai standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu.

4.4.	Pretendents sagatavo un iesniedz organizatorisko struktūrshēmu, kurā norāda darbu izpildē iesaistītos būvuzņēmējus, piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas, speciālistus, kas veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli darbu izpildes laikā. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līgumu izpildē.

4.5.	Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāiekļauj Apliecinājums par to, ka:

4.5.1. iepirkuma Līgumu sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai;

4.5.2 10 (desmit) darbdienu  laikā pēc līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas katram līgumam, ievērojot Pasūtītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus;

4.5.3. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas Pretendents iesniegs Līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no katra Līguma līguma summas (ar PVN), kas būs spēkā līdz attiecīgā Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas un un Kredītiestāde izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā;

2) pretendents neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

3) pretendents lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

4) pretendents nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

4.5.4. Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem;

4.5.5. 10 (darba) dienu laikā pēc katra Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līguma summas ar PVN katrai konkrētai daļai, ko būs izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.

4.6.	Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiks uzskatīti būvniecības lokālajās tāmēs norādītie būvdarbu apjomi. Visi darbu apjomi un risinājumi, kuri norādīti Būvprojektos, Pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu. Būvuzņēmējam jāizvērtē, ka tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei. Ja būvprojektos vai būvdarbu apjomos ir norādīti konkrēti zīmoli, markas ražotāji, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai analogu materiālu/ iekārtu, ja tā tehniskie parametri atbilst vai ir labāki par būvprojektā norādītājiem.

# 5. Finanšu piedāvājums

5.1.	Pretendents iesniedz saskaņā ar Nolikuma 10. pielikumu aizpildītu un parakstītu Finanšu piedāvājumu un lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām. Lokālās tāmes arī ir iesniedzamas Microsoft Excel formātā uz elektronisko datu nesēja.

5.2.	Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā ir jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti līdz simtdaļai (divi cipari aiz komata).

5.3.	Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu nav pieļaujama. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu, riskiem, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti, un citiem neparedzētiem apstākļiem.

5.4.	Sastādot finanšu piedāvājumu, būvuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās ir jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā:

- izpilddokumentācijas sagatavošana un uzmērījumu veikšana,

- mobilizācija un demobilizācija,

- saskaņojumi un atļaujas,

- sanitāro un drošības normu ievērošana,

- satiksmes organizēšana,

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšana,

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrāde (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.),

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde,

- iekārtas un ar tām saistītie izdevumi,

- pagaidu (papildus darbi, lai izpildītu pamatdarbus) vai sagatavošanas darbi,

- darbaspēks,

- vispārējās saistības, atbildības risku nodrošinājums,

- organizācija un administrēšana,

- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli (pamatojoties uz likuma Par pievienotās vērtības nodokli 142. pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, t.i. PVN par darbu izpildi valsts budžetā iemaksās Pasūtītājs).

# 6. Objektu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme

6.1.	Objekti ir brīvi pieejami.

6.2.	Pasūtītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz 2 (divi) iesniegumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Informācija par sanāksmi tiek ievietota Pasūtītāja mājaslapā vismaz 1 (vienu) dienu iepriekš.

6.3.	Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.

6.4.	Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

# 7. Komisijas tiesības

7.1. 	Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus vai apliecinātas kopijas.

7.2. 	Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši LR normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

7.3. 	Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

7.4. 	Komisijai ir tiesības jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs iemesls.

- 7.5.  	Komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu piedāvājumus un izslēgt pretendentus no dalības   iepirkuma procedūrā, ja tie, neatbilst kādai PIL un/vai Nolikuma prasībai.

# 8.Komisijas pienākumi

8.1.	Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

8.2.	Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 5 darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Komisija nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu, un vienlaikus publicē šo informāciju mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma.

8.3.	Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Komisija varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Komisija nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

8.4.	Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

8.5.	PIL 37.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā, komisija  triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu un pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi minētam lēmumam vai informācijai.

# 9. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

9.1.	Atbilstoši PIL 1. panta 22. un 24. punktam Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, un kas ir iesniedzis piedāvājumu.

9.2.	Pretendents ir tiesīgs pieprasīt papildinformāciju par iepirkuma Nolikumu.

9.3.	Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

9.4.	Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

9.5.	Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

9.6.  	Pretendentam ir pienākums sekot informācijai saistībā ar Iepirkumu, kas tiek publicēta Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/, pie attiecīgā iepirkuma un pircēja profilā EIS.

# 10. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana

  - Komisija slēgtā sēdē atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.

  - Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana:

10.2.1. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no Iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtēt.

10.2.2.	Izvērtējot Pretendentu piedāvājumu noformējumu, Komisija ievēros samērīguma principu, nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības prasībām.

- 10.3.  Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana:

10.3.1.	Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām.

10.3.2.	Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību Līguma izpildes prasībām pēc pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai izvirzītajai prasībai.

10.3.3. Ja Pretendents neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā norādītajai kvalifikācijas prasībai, un, ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

- 10.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:

10.4.1.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē Komisija nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādīto tehnisko prasību līmenim.

10.4.2.	Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā norādītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija izslēdz pretendentu no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtē.

- 10.5.  Finanšu piedāvājumu vērtēšana:

10.5.1.	Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

10.5.2.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā pieļautās kļūdas tika labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem vērā labojumus.

10.5.3.	Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu par apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

10.5.4. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, Komisija izslēdz Pretendentu no iepirkuma procedūras un piedāvājumu nevērtē.

10.5.6.	Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes nolikumā noteiktām tehniskām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – cenu (abu iepirkuma priekšmeta daļu piedāvāto kopējo līgumcenu EUR bez PVN).

    - Gadījumā, ja pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma kopējās cenas (piedāvātās līgumcenas) būs vienādas, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

    - Gadījumā, ja neviens no pretendentiem nav nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre, vai arī ja visi minētie pretendenti ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedri un ir noslēguši koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura juridiskā adrese ir tuvāka Ludzas novada pašvaldības juridiskai adresei. Attāluma noteikšana notiks  izmantojot interneta vietnē https://www.google.com/maps pieejamo informāciju un rīkus.

# 11. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

11.1.	Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

11.2.	Pasūtītājs, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu, pārliecināsies, vai uz līgumslēdzēju nav attiecinātas sankcijas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izpratnē, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, proti, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas.

11.3.  Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma Līgumu ar Pretendentu, kuram ir iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu.

11.5.	Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, pasūtītājs sagatavo un publikāciju vadības sistēmā publicē paziņojumu par noslēgto līgumu.

11.6.	Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11.7.	Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11.8.	Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.

11.9.	Iepirkuma Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata.

- 12. Iepirkuma līgums

12.1.	Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu divus iepirkuma Līgumus par katru iepirkuma daļu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, pasūtītājs patur tiesības slēgt iepirkuma līgumu tikai par vienu daļu, atkarībā no līdzekļu pieejamības.

12.2.  	Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc PIL 60.panta septītās daļas 1.punktā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav šā likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

12.3. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikuma, līgumprojekta vai citiem iepirkuma dokumentācijā ietvertiem nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā. Pēc Nolikumā minētā termiņa iebildumi par Līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.

1. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

2019. gada ____. ______________

- Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu un piekrītam visiem Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām piedāvājam veikt darbus par abām iepirkuma daļām:

1. daļā “A. Upīša ielas posma no Latgales ielas līdz Parku ielai un atzarojuma pārbūve” par summu:

____________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem)

2. daļā “Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā pārbūve” par summu:

______________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem)

Kopā par abām daļām:

(piedāvājuma cena bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem)

2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbus līdz  Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka uz <uzņēmuma nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

2. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

nolikumam

Informācija par pretendentu

Iepirkumam

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

| 1. | Nosaukums: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| 3. | Adrese: |  |  |  |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |  |  |  |
| 5. | Telefons: |  |  |  |  |
| 6. | Fakss: |  |  |  |  |
| 7. | E-pasts: |  |  |  |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |  |  |  |
| 9. | Uzņēmuma statuss (izvēlēties atbilstošo)*: |  |  |  |  |
|  | Mazais uzņēmums: Vidējais uzņēmums: |  |  | Lielais uzņēmums: |  |
| 10. | Finanšu rekvizīti: |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |  |  |  |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

nolikumam

Pretendenta un /VAI  personas, uz kuras iespējam pretendents balstās pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

| Ielu jaunas būvniecības / pārbūves darbi, pārbūvējot/izbūvējot ielas ar asfaltbetona segumu (jānorāda vismaz 2 objekti) |  |
| --- | --- |
| 1.objekts |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Izbūvētās/ pārbūvētās ielas garums, m |  |
| Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas |  |
| 2.objekts |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Izbūvētās/ pārbūvētās ielas garums, m |  |
| Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas |  |

* Par pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

nolikumam

būvdarbu vadītājU kvalifikācija un pieredze

| Atbildīgā ceļu būvdarbu vadītāja pieredze (katrai iepirkuma daļai vai kopā) |  |
| --- | --- |
| Vārds uzvārds, sert. Nr. |  |
| 1.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| 2.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| Elektroietaišu sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs |  |
| Vārds uzvārds, ser. Nr. |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| Elektronisko sakaru būvdarbu vadītāja pieredze |  |
| Vārds uzvārds, sert. Nr. |  |
| 1.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| 2.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| Ūdens un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadītāja pieredze |  |
| Vārds uzvārds, sert. Nr. |  |
| 1.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| 1.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |

| Darba aizsardzības koordinators |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |

Nepieciešamības gadījumā papildiniet tabulu.

* Par Pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs

** Norāda, vai piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:

A – pretendenta (piegādātājs var personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A – darba līgums,

B – uzņēmuma līgums,

C – cits (norādīt, kāds)

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

nolikumam

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvātā speciālista aizpildīts apliecinājums.

Es, apakšā parakstījies/ usies, apliecinu, ka:

1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar Ludzas novada pašvaldības izsludināta iepirkuma “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12, dokumentāciju un prasībām;

2) piekrītu piedalīties iepirkumā “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28, <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā <amats>;

3) gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;

4) šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

nolikumam

Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

Pretendentam ir jānorāda tikai tie apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir 10% un lielāks no kopējas līguma vērtības (bez PVN)

| Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums | Uzņēmuma statuss (mazais un vidējais)* | Veicamā darba daļa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | Apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nodotais apjoms (%) |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

7. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

nolikumam

Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/ apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

(aizpilda Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieks un/ vai apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 10% vai lielāka par kopējo līguma vērtību, vai uz kura iespējām Pretendents balstās)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības organizētā iepirkumā “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28, ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam (Nolikuma 6. pielikums) un summa EUR, bez PVN, kādā apmērā darbi tiek nodoti>

3)   Apliecinām, ka uz <personas nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> <Datums>

8. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei.

1. Organizatoriskā struktūrshēma

Kopējā struktūrshēmā ir jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līguma izpildē.

2. Apliecinājums (brīvā formā) par to, ka:

- iepirkuma Līgumu sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai;

- 10 (desmit) darbdienu  laikā pēc katra līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas katram līgumam, ievērojot Pasūtītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus;

- 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas Pretendents iesniegs Līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no katra Līguma līguma summas (ar PVN), kas būs spēkā līdz attiecīgā Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas un Kredītiestāde izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā;

2) pretendents neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

3) pretendents lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

4) pretendents nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā

- Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem;

- 10 (darba) dienu laikā pēc katra Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līguma summas ar PVN katrai konkrētai daļai, ko būs izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:

_________________________________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

9. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Lai izstrādātu piedāvājumu, Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Ludzas pilsētas A. Upīša un Peldu ielas pārbūves būvprojektu risinājumiem, kas ir pieejami liela apjoma datņu glabātuvē pēc adreses: https://files.inbox.lv/ticket/9eabc8d846df5db145b588b7db00b8ab4fc69451/Teh+projekta+dokumenti+celu+iepirkums.zip  pie attiecīgā iepirkuma.

Ja būvprojektā vai būvdarbu apjomos ir norādīti konkrēti zīmoli, markas ražotāji, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai analogu materiālu/ iekārtu, ja tā tehniskie parametri atbilst vai ir labāki par būvprojektā norādītājiem. Ja Pretendents vēlas savā piedāvājumā iekļaut ekvivalentu materiālu/iekārtu, vēlams uzdot jautājumu iepirkumu komisijas par ekvivalenta atbilstību Konkursa Nolikuma prasībām.

Darbu apjomi A.Upīša ielai:

| Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mērvienība | Daudzums |
| SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |  |
| 1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1,00 |
| 2 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1,00 |
| 3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1,00 |
| 4 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 2,00 |
| 5 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 192,00 |
| 6 | Betona bruģa, betona plākšņu demontāža, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai utilizācija | m² | 3,00 |
| 7 | Betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 19,00 |
| 8 | Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja noliktavu | gab. | 1,00 |
|  | SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |
| KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE |  |  |  |
| 9 | Inženierkomunikāciju aku inspekcija, vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa | gab. | 5,00 |
| 10 | Ūdensvada kapju līmeņošana | gab. | 6,00 |
| 11 | Aku vāku inspekcija zaļajā zonā un līmeņošana, izmantojot 12t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas remontu un pārsedzes nomaiņu | gab. | 1,00 |
| 12 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm | m | 131,00 |
| ZEMES DARBI |  |  |  |
| 3 | Augu zemes noņemšana, h(vid)=25 cm | m² | 151,00 |
| 14 | Ierakuma izbūve un liekās grunts aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 680,00 |
| 15 | Zaļās zonas planēšana un ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli un izmantojot veltiņošanu, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=30 cm | m² | 400,00 |
| 16 | Esošā grāvja pārrakšana, tīrīšana | m | 40,00 |
| BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE |  |  |  |
| Pamatbrauktuves un nobrauktuvju ceļa segas izbūve |  |  |  |
| 17 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 502,00 |
| 18 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, pamata slāņa izbūve h=15 cm | m² | 1144,00 |
| 19 | Minerālmateriālu maisījuma 0/32, pamata slāņa izbūve h=10 cm | m² | 1089,00 |
| 20 | Karstā asfalta AC 11 base, seguma izbūve h=4 cm biezumā | m² | 816,00 |
| 21 | Karstā asfalta AC 11 surf, seguma izbūve h=4 cm biezumā | m² | 798,00 |
| 22 | Nomales uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s, h=14cm | m² | 179,00 |
| Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karstā asfalta segumu |  |  |  |
| 23 | Karstā asfalta virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, h=4 cm | m² | 26,00 |
| 24 | Karstā asfalta AC 11 surf, seguma izbūve h=4 cm biezumā | m² | 26,00 |
| Betona bruģa seguma salaiduma posmu izbūve |  |  |  |
| 25 | Betona bruģa demontāža, attīrīšana un uzglabāšana līdz atkārtotai izbūvei | m² | 10,00 |
| 26 | Minerālmateriālu izsijas fr.2/8, hvid=3cm | m² | 10,00 |
| 27 | Esošā minerālmateriāla pamata blīvēšana | m² | 10,00 |
| 28 | Atkārtota demontētā betona bruģa izbūve | m² | 10,00 |
| Cementbetona apmaļu izbūve |  |  |  |
| 29 | Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 12,00 |
| 30 | Cementbetona apmaļu 100.30.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 2,00 |
| 31 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 6,00 |
| 32 | Betona tekņu 100.30.12.,betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 76,00 |
| CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS |  |  |  |
| Ceļa zīmju uzstādīšana (1.izmēru grupa, 1. atstarošanas klase) |  |  |  |
| 33 | 206. | gab. | 1,00 |
| 34 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona C30/37 pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m | gab. | 1,00 |

Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā

Darbu apjomi:

- Kopējie darbu daudzumi

| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SAGATA VOŠANAS DARBI |  |  |
| 1.1. | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | apjoms | 1,00 |
| 1.2. | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | apjoms | 1,00 |
| 1.3. | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl. | 1,00 |
| 1.4. | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 368,00 |
| 1.5. | Koku ciršana, celmu frēzēšana un aizvešana uz atbērtni | gab. | 8,00 |
| 1.6. | Betona bruģa, betona plākšņu demontāža, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai utilizācija | m2 | 37,00 |
| 1.7. | Caurtekas demontāža un aizvešana uz atbērtni, d=100 | m | 8,00 |
| 1.8. | Caurtekas demontāža un aizvešana uz atbērtni, d=200 | m | 6,00 |
| 1.9. | Caurtekas demontāža un aizvešana uz atbērtni, d=300 | m | 4,00 |
| 1.10. | Caurtekas demontāža un aizvešana uz atbērtni, d=400 | m | 6,50 |
| 1.11. | Caurtekas demontāža un aizvešana uz atbērtni, d=500 | m | 23,00 |
| 1.12. | Asfaltbetona seguma frēzēšana ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni, hvid=10 cm | m2 | 49,00 |
| 1.14. | Liela diametra akmeņu demontāža un aizvešana uz atbērtni | gab. | 8,00 |
| 1.15. | Esošu koku un koku sakņu sistēmas aizsardzība būvdarbu laikā | gab. | 3,00 |
| 1.16. | Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja noliktavu | gab. | 1,00 |
| 1.17. | Esošo vārtu pārmetināšana | kpl. | 1,00 |
| 2 | KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE |  |  |
| 2.1. | Inženierkomunikāciju aku inspekcija, vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa | gab. | 17,00 |
| 2.3. | Aku vāku inspekcija zaļajā zonā un līmeņošana, izmantojot 12t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas remontu un pārsedzes nomaiņu | gab. | 7,00 |
| 2.4. | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm | m | 629,00 |
| 2.5. | Esoša apgaismojuma balsta pārcelšana un kabeļa atkārtota ievēršana balstā, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | gab. | 2,00 |
| 3 | ZEMES DARBI |  |  |
| 3.1. | Augu zemes noņemšana, h(vid)=25 cm | m2 | 520,00 |
| 3.2. | Ierakuma izbūve un liekās grunts aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 2810,00 |
| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 3.3. | Uzbēruma grunts, atbilstoša "Ceļu specifikācijas 2017" | m3 | 990,00 |
| 3.4. | Grāvja rakšana, lieko grunti aizvedot uz atbērtni | m3 | 11,00 |
| 3.5. | Esošā grāvja pārrakšana, tīrīšana | m | 276,00 |
| 3.6. | Zaļās zonas planēšana un ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli un izmantojot veltiņošanu, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=30 cm | m2 | 1912,00 |
| 4 | BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE |  |  |
| 4.1. | Pamatbrauktuves un nobrauktuvju ceļa segas izbūve |  |  |
| 4.1.1. | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 1235,00 |
| 4.1.2. | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 2830,00 |
| 4.1.3. | Minerālmateriālu maisījuma 0/32, pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 2720,00 |
| 4.1.4. | Karstā asfalta AC 11 base, seguma izbūve h=4 cm biezumā | m2 | 2187,00 |
| 4.1.5. | Karstā asfalta AC 11 surf, seguma izbūve h=4 cm biezumā | m2 | 2152,00 |
| 4.1.6. | Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s, h=8 cm (Nomaļu uzpildīšanu veikt ar ieklājēju!) | m2 | 401,00 |
| 4.2. | Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karstā asfalta segumu |  |  |
| 4.2.1. | Karstā asfalta virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, h=4 cm | m2 | 270,00 |
| 4.2.2. | Karstā asfalta AC 11 surf, seguma izbūve, h=4 cm biezumā | m2 | 270,00 |
|  | Dabīgā akmens bruģa seguma izbūve |  |  |
| 4.3.1. | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 5,00 |
| 4.3.2. | Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8mm) slāņa izbūve h(vid) = 10 cm biezumā zem bruģa | m2 | 5,00 |
| 4.3.3. | Dabīgā akmens bruģa segums d=12...15cm (platuma/augstuma attiecība 1/1.2), nostiprināts betonā C20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma | m2 | 5,00 |
| 4.4. | Cementbetona apmaļu izbūve |  |  |
| 4.4.3. | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 6,00 |
| 4.4.4. | Betona tekņu 100.30.12.,betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 74,00 |
| 5 | CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS |  |  |
| 5.1. | Caurtekas izbūve, d= 300 | m | 27,00 |
| 5.2. | Caurtekas izbūve, d= 400 | m | 9,00 |
| 5.3. | Caurtekas izbūve, d= 500 | m | 31,00 |
| 5.4. | Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot augu zemi, apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm un salmu kokosa paklāju, ieskaitot enkurojumu | gab. | 14,00 |
| 5.5. | Esošo caurteku tīrīšana | m | 24,00 |
| 6. | CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS |  |  |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana (1.izmēru grupa, 1. atstarošanas klase) |  |  |
| 6.1. | Esošu ceļa zīmju un norāžu pārcelšana | gab. | 1,00 |

Būvdarbu apjomu saraksts

ŪKT sadaļai

| Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums |  |  | Mērvienība | Skaits | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŪDENSAPG Ā DE Ū 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 032, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. |  | m |  | 61,9 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 032,, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents |  | m |  | 61,9 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn |  | 3 m |  | 44,8 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Siltumizolācija DN32, putupolistirols b=80 , piegāde un montāža |  | m |  | 3,9 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. |  | m |  | 40,8 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents |  | m |  | 40,8 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn |  | 3 m |  | 34,3 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 3 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes -PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās |  | m |  | 385,1 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents |  | m |  | 385,1 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Montāža tranšejā, akā: |  |  |  |  |  |
| 4 | Atbalsta bloks, izbūve |  | gb. |  | 13 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) |  | m3 |  | 0,65 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 5 | Pamatne, izbūve |  | gb. |  | 8 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) |  | m3 |  | 0,4 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 6 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, 0110, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 39 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 7 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 9 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 8 | El. Metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 11 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 9 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents |  | kpl. |  | 11 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 10 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 11 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 11 | Universāls ISO savienojums 32/d25, piegāde un montāža |  | gb. |  | 11 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 12 | Atloks ar iekšējo vītni DN100 ar pārēju 1 1/4", piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 1 |  |
| 13 | Servisa aizbīdnis ar ārējo vītnis 1 1/4" un uzmavu PE100 032 caurulei, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 1 |  |
| 14 | Atloku līkums 450 DCI DN100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 1 |  |
| 15 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 1 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 16 | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu montāža, piemēram, Hawle vai ekvivalents |  | gb. |  | 5 |  |
| 17 | Siltināts virszemes tipa hidrants DCI DN100, komplektā ar sarkanu PE virszemes cepuri un norādījumu zīmi, piemēram Artaro vai ekvivalents, montāža |  | kpl. |  | 3 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 18 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents |  | gb. |  | 4 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 19 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN110, piegāde un montāža |  | gb. |  | 7 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 20 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN32, piegāde un montāža |  | gb. |  | 1 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 21 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1.5-2.0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m |  | m |  | 87,7 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 22 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m |  | m |  | 15,0 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 23 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšŪejDasEdNziSļuAmPaG1.Ā5 D- 2E.0Ūm1, ja nepieciešams |  | m |  | 87,7 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 24 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m, ja nepieciešams |  | m |  | 15,0 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 25 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 1.5-2.0 m |  | m |  | 87,7 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 26 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m |  | m |  | 15,0 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 27 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km |  | 3 m |  | 319,35 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 28 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas |  | m |  | 102,7 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 29 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža |  | kpl. |  | 2,00 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža |  | kpl. |  | 2,0 |  |
|  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn |  | 3 m |  | 0,30 |  |
| 30 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža |  | kpl. |  | 8,00 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aŪkaD DEN1S0A00P G(3,Ā0-D3E,5 Ūm 1dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža |  | kpl. |  | 8,0 |  |
|  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn |  | 3 m |  | 1,20 |  |
|  | Šķērsojumi: |  |  |  |  |  |
| 31 | Šķērsojumi ar kabeļiem (pie izbūves ar beztrnašeju metodi) |  | vietas |  | 19 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 32 | Šķērsojumi ar kabeļiem |  | vietas |  | 42 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
|  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 0110mm kabeļu šķērsojuma vietās |  | m |  | 168,0 | Skatīt "ŪKT" sadaļu |
| 33 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (pie izbūves ar beztrnašeju metodi) |  | vietas |  | 11 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 34 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (pie izbūves ar beztrnašeju metodi) |  | vietas |  | 2 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 35 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 |  | vietas |  | 18 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 36 | Šķērsojumi ar jaunprojktēto EST kabeli |  | vietas |  | 6 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 37 | Šķērsojumi ar jaunprojktēto EST kabeli (pie izbūves ar beztrnašeju metodi) |  | vietas |  | 10 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 38 | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32* ieskaitot visus nepieciešamos darbus |  | vietas |  | 11 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 39 | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d110* ieskaitot visus nepieciešamos darbus |  | vietas |  | 6 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 40 | Esošā ūdensvada d25-d150 demontāža un utilizācija, ja nepieciešams lai veiktu ūdensvada izūvi |  | m |  | 400 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 41 | Esošās ūdensvada akas demontāža un utilizācija |  | gb. |  | 3 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 42 | Esošās kapes d25 ar kapi demontāža un utilizācija |  | gb. |  | 1 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 43 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija |  | m |  | 487,8 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) |  | m |  | 487,8 | skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 45 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus |  | kpl. |  | 1 | Skatīt "ŪKT" sadaļu |
| 46 | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. |  | 1 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| LABIEKĀRTOŠANAS DARBI |  |  |  |  |  |  |
| Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. |  | m3 | 240,32 |  |
| 2 |  | Grants ceļa atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus |  | m2 | 10 |  |

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums

ŪKT sadaļai

| Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums |  | Mērvienība |  | Skaits |  | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŪDENSAPGĀDE Ū 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 032,, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m |  |  | 61,9 |  | Skatīt "ŪKT" sadaļu |
| 2 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | 3 m |  |  | 44,8 |  | Skatīt "ŪKT" sadaļu |
| 3 | Siltumizolācija DN32, putupolistirols b=80 , piegāde un montāža | m |  |  | 3,9 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 4 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m |  |  | 40,8 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 5 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | 3 m |  |  | 34,3 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 6 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m |  |  | 385,1 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 7 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 |  |  | 0,65 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 8 | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 |  |  | 0,4 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 9 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, 0110, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 39 |  | Skatīt"ŪKT "sadaļu |
| 10 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 9 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 11 | El. Metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. |  |  | 11 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 12 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. |  |  | 11 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 13 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. |  |  | 11 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 14 | Universāls ISO savienojums 32/d25, piegāde un montāža | gb. |  |  | 11 |  | Skatīt"ŪKT "sadaļu |
| 15 | Atloks ar iekšējo vītni DN100 ar pārēju 1 1/4", piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 1 |  |  |
| 16 | Servisa aizbīdnis ar ārējo vītnis 1 1/4" un uzmavu PE100 032 caurulei, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Atloku līkums 450 DCI DN100, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 1 |  |  |
| 18 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. |  |  | 1 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 19 | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu montāža, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 5 |  |  |
| 20 | Siltināts virszemes tipa hidrants DCI DN100, komplektā ar sarkanu PE virszemes cepuri un norādījumu zīmi, piemēram Artaro vai ekvivalents | kpl. |  |  | 3 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 21 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 4 |  | Skatīt"ŪK "sadaļu |
| 22 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN110 | gb. |  |  | 7 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 23 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN32 | gb. |  |  | 1 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 24 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lente 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m |  |  | 102,7 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 25 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. |  |  | 2,0 |  |  |
| 26 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | 3 m |  |  | 0,30 |  |  |
| 27 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu akaŪDNE1N00S0A(P3G,0-Ā3,D5EmŪdz1iļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. |  |  | 8,0 |  |  |
| 28 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 m |  |  | 1,20 |  |  |
| 29 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 0110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m |  |  | 168,0 |  | Skatīt"ŪKT" sadaļu |
| 30 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. |  |  | 1 |  | Skatīt"ŪKT "sadaļu |
| LABIEKĀRTOŠANAS DARBI |  |  |  |  |  |  |  |
| Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pievesta smilts (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) tranšeju aizbēršanai no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 |  | 240,32 |  |  |  |
| 2 | Grants ceļa atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus | m2 |  | 10 |  |  |  |

DARBU APJOMI ELEKTRONISKO SAKARU UN ELEKTROIETAIŠU DAĻAI:

| Nr. p.k. | Darbu apraksts | Mērvien. | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabeļu kanalizācijas celtniecība, ja cauruļu skaits blokā: 2 | kan./m. | 93,8 |
| 2. | Kabeļu kanalizācijas celtniecība, ja cauruļu skaits blokā: 1 | kan./m. | 444,3 |
| 3. | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 631,9 |
| 4. | Kabeļu akas KP-PEH uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 5. | Kabeļu akas KKC-2 uzstādīšana | kompl. | 8 |
| 6. | Sadales kabeļa ieguldīšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā | m | 355 |
| 7. | Abonentu kabeļa ieguldīšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā | m | 1145 |
| 8. | Abonenta paralēlā uzmavas montāža | kompl. | 19 |
| 9. | Sadales paralēlā uzmavas ar tilpumu 20x2 montāža | kompl. | 1 |
| 10. | Sadales paralēlā uzmavas ar tilpumu 30x2 montāža | kompl. | 2 |
| 11. | Sadales skapja SIS-1 uzstādīšana | kompl. | 2 |
| 12. | Atvienotājmoduļi 2/10, profils( 1...0) uzstādīšana skapī/kārbā | kompl. | 10 |
| 13. | Abonenta kabeļa pieslēgšana skapī/kārbā | gab. | 19 |
| 14. | Sadales kabeļa pieslēgšana skapī/kārbā | gab. | 2 |
| 15. | Sakaru skapja demontāža | gab. | 2 |
| 16. | Vara kabeļa demontāža | m | 970 |
| 17. | Kabeļu parametru mērījumi | gab. | 22 |
| 18. | Sienas atjaunošana | m2 | 18 |
| 19. | Zaļas zonas sēguma atjaunošana | m2 | 33 |
| 20. | Bruģu sēguma atjaunošana | m2 | 4 |
| 21. | Grants sēguma atjaunošana | m2 | 2 |
| 22. | Asfalta zonas sēguma atjaunošana | m2 | 5 |
| 23. | Nodošanas dokumentācija | kompl. | 1 |
| 24. | Mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |
| 25. | Darba vietas sakopšana | kompl. | 1 |
| 26. | Papilddarbi | kompl. | 1 |

IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS

ELEKTRONISKO SAKARU UN ELETROIETAIŠU DAĻAI:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Abonenta kabelis | 3x2x0,5 | m. | 1275 |  |
| 2. | Pazemes kab. želeja pildījums | VMOHBU 20x2x0.5 | m. | 260 |  |
| 3. | Pazemes kab. želeja pildījums | VMOHBU 10x2x0.5 | m. | 95 |  |
| 4. | Kabeļu kanalizācijas caurule | 100x6000 | gab. | 88 |  |
| 5. | Kabeļu kanalizācijas caurule | d50 | m | 198,8 |  |
| 6. | Caurules līkums | 100/90 grādu leņķī | gab. | 3 |  |
| 7. | Caurules līkums | 100/45 grādu leņķī | gab. | 1 |  |
| 8. | Cauruļu atzars plastmasas | 100/50 | gab. | 3 |  |
| 9. | Plastmasas aka KP-PEH 800x650 bez dibena | KP-PEH 800x650 | kompl. | 1 |  |
| 10. | Dībelis saitītēm 10x43(JST) |  | 100gab | 1,4 | preci z.darb.laik. |
| 11. | Kabeļu kanalizācijas aka | KKC-2 | kompl. | 8 |  |
| 12. | Kabeļu konsoles 2-vietīgās |  | gab. | 36 |  |
| 13. | Kabeļu konsoles skrūve |  | gab. | 36 |  |
| 14. | Kabeļu kronšteins 0,8 m |  | gab. | 36 |  |
| 15. | Kab. kanalizācijas akas vāks (max. slodze 12,51) |  | kompl. | 1 |  |
| 16. | Kab. kanalizācijas akas vāks (max. slodze 401) |  | kompl. | 8 |  |
| 17. | Silikons N, neitrāls hermēt.310ml |  | gab. | 9 |  |
| 18. | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai |  | gab. | 3 |  |
| 19. | Kabeļu akas dzelzbetona riņķis |  | kompl. | 27 |  |
| 20. | Aku lūkas stiprinājuma gredzens," peldoš" |  | kompl. | 9 |  |
| 21. | Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls 16 A |  | gab. | 18 |  |
| 22. | Caurules noslēdzošais gals | 100 mm | gab. | 4 |  |
| 23. | Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m |  | rullis | 1,8 |  |
| 24. | Kab. skāpis 1 100 pāru ierok, pl. ar pamat. | SIS 1 | gab. | 2 |  |
| 25. | Pamatk. turētājs | 2x10+1 | gab. | 2 |  |
| 26. | Pamatkarkass 2/10 (24/70) |  | gab. | 2 |  |
| 27. | Zemējumavads 16/7 |  | m | 10 |  |
| 28. | lezemēšanas stienis (1m, 14.2 mm diam.) |  | gab. | 6 |  |
| 29. | Ķīļveida savien. (1m, 14 mm diam.) stieņiem |  | gab. | 4 |  |
| 30. | Triecienuzgalis (1m, 14 mm diam.) stieņiem |  | gab. | 2 |  |
| 31. | lezemēšanas klemme kont.v.pievien.22 mm PP3-E78.951 |  | gab. | 2 |  |
| 32. | Komplekta 267 A kniedes |  | 100gb. | 0,21 |  |
| 33. | Atvienotājmodulis 2/10, profils( 1...0) |  | gab. | 10 |  |
| 34. | Uzmava "Gelsnap" | A-10/5-80 | kompl. | 6 | abon.kab.akās |
| 35. | Uzmava "Gelsnap" | B-14/5-130 | kompl. | 1 | sad.kab.akā |

10. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma  “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/28

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa EUR bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | “A. Upīša ielas posma no Latgales ielas līdz Parku ielai un atzarojuma pārbūve” |  |  |  |  |  |
| 2. | “Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā pārbūve” |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi <norādīt procentus> |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa <norādīt procentus> |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

Pretendentam ir jāiesniedz lokālās tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Tehnisko specifikāciju darbu apjomiem Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi.

- Apliecinām, ka gadījumā, ja būvtāmēs neesam iekļāvuši jebkādus paredzēto darbu izpildei nepieciešamos materiālus vai izmaksas un darbu izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiks pārrēķināta un mēs iegādāsimies darba izpildei nepieciešamos materiālus un segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> <Datums>

LĪGUMA PROJEKTS

Par Ludzas pilsētas <ielas posma nosaukums> pārbūvi

Ludzā 											<datums>

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV–5701, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no vienas puses un

<izpildītāja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, turpmāk – IZPILDĪTĀJS <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – LĪDZĒJI,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Atklāta konkursa „A.Upīša un Peldu ielas pārbūve” (<atklāta konkursa identifikācijas numurs>, <iepirkumu komisijas protokola numurs un datums>), turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līgumā lietotie termini un saīsinājumi

1.1.	Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.2.	Autoruzraugs – būvprojekta izstrādātāja norīkota persona, kas veic būvdarbu kontroli no darbu sākuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam.

1.3.	Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

1.4.	Būvdarbu apjomi – Līguma ietvaros izpildāmo būvniecības darbu daudzumi.

1.5.	Būvdarbu izmaiņu akts – dokuments, ko sastāda Līdzēji Būvdarbu apjomu palielināšanas un/vai samazināšanas gadījumā.

1.6.	Būves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta.

1.7.	Būvuzraugs, Vadošais būvuzraugs – sertificēta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu veikšanas procesa profesionālo un neatkarīgo uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību.

1.8.	Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Būvprojektu un būvdarbu apjomiem.

1.9.	Forma Nr. 2 – akts par izpildītajiem Darbiem noteiktajā izpildes periodā.

1.11.	Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.12.	Līguma cena/ Līgumcena – Izpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa.

1.13.	Līguma summa/ Līgumsumma – Līguma pamata summa, kurā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

1.14.	PIL – Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums.

1.15.	PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

2. Līguma priekšmets

2.1.	Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt <ielas/ ielas posma nosaukums> pārbūvi Ludzā Ludzas novadā (turpmāk – Būves vieta/Objekts) pārbūvi (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar būvprojektu.

2.2.	Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Darbu izpildes kalendāro grafiku (Izpildītājs iesniedz grafiku pasūtītājam 10 darba dienu laikā no līguma stāšanās spēkā dienas), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu, piedaloties Atklātā konkursā (Līguma 1. pielikums), Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma 2. pielikums), Atklāta konkursa nolikumu un būvprojektu <būvprojekta nosaukums>, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3.	Pasūtītājs un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

3. Līguma summa

3.1.	Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā Līgumā.

3.2.	Līguma summa ir <līgumsumma cipariem un vārdiem> EUR, kas sastāv no Līguma cenas <līgumcena skaitļiem un vārdiem> EUR un pievienotās vērtības nodokļa <pievienotās vērtības nodoklis procentos, skaitļiem un vārdiem> EUR.

3.3.	Līguma summa ir pamatsumma, kas ir izveidojusies, aprēķinot būvdarbu izmaksas saskaņā ar Atklāta konkursa Tehniskajām specifikācijām/ Būvdarbu apjomiem. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz Atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai.

3.4.	Līgumcena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

3.5.	Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek pārrēķināts un kārtējie rēķini tiek sastādīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.6.	Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neizsludinot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē, un par ko tika rīkots Atklāts konkurss, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Maksimāli pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas saskaņā ar PIL.

3.7.	Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība palielināt Būvdarbu apjomus, Izpildītājs nekavējoties informē par to Pasūtītāju. Par atklāto nepieciešamību Izpildītājs sastāda aktu par neparedzēto apstākļu atklāšanu, veic papildus būvdarbu aprēķinus. Aktu paraksta abi Līdzēji un Objekta Būvuzraugs, un pieaicinātie eksperti (ja tie tika piesaistīti). Neparedzētie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros.

3.8. 	Ja papildus darbu, kuri nav bijuši paredzami, vērtība pārsniedz iepirkuma slieksni saskaņā ar PIL, vai arī papildus darbu veidi nebija iekļauti Atklāta konkursa Būvdarbu apjomos, Pasūtītājs rīko iepirkuma procedūru saskaņā ar PIL.

3.9.	Ja papildu darbu dēļ nevar turpināt Darbus Objektā sakarā ar Pasūtītāja veicamo iepirkuma procedūru, Darbi tiek apturēti, sastādot aktu, un tiek pasludināts pārtraukums. Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par pārtraukuma perioda dienu skaitu.

3.10.	Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt būvdarbu apjomus (piemēram, saskaņā ar izpilduzmērījumiem, būvprojekta nepilnībām u.tml.). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas.

4. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1.	Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

4.1.1. 	ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr. 2 parakstīšanas.

4.1.2.	galīgais norēķins – ne vēlāk ka 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja gala rēķina saņemšanas dienas, kas tiks apstiprināts pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas.

4.2.	Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā ir norādīta šāda informācija:

4.2.1.	attiecīgajā periodā veikto būvdarbu izmaksu summa;

4.2.2. 	atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;

4.2.3. 	kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;

4.2.4. 	Būvdarbu Līguma numurs;

4.2.5.	Formas Nr. 2 kārtas numurs un datums, saskaņā ar kuru tiek izrakstīts rēķins.

4.4.	Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.

4.5.	Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma Nr. 2) četros eksemplāros, kuru ir pārbaudījis un ar savu parakstu ir saskaņojis Vadošais būvuzraugs. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Formas Nr. 2 saņemšanas Pasūtītājs saskaņo, apstiprina vai noraida Formu Nr. 2. Ja iesniegtā Forma Nr. 2 neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto darbu apjomam, Būvuzraugs un Pasūtītājs ir tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. 2, bet 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzraugam un Pasūtītājam jāmotivē savi iebildumi. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2.

4.6.	Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam, vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, Līdzējiem parakstot atsevišķu vienošanos.

4.7.	Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā Formā Nr. 2.

4.8.	Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli”, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.

5. Darba izpildes termini

5.1.	Izpildītājam ir jāuzsāk Darba veikšana Būves vietā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ka 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu uzsākšana tiek kāvēta no Izpildītāja neatkarīgo iemeslu dēļ, Izpildītājs nekavējoties par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un Līdzēji vienojas par Darbu uzsākšanas termiņa pagarinājumu.

5.2.	Ja Darbus nevar uzsākt 5.1. apakšpunktā norādītajā termiņā tehnoloģisko apsvērumu dēļ, Līdzēji sastāda aktu, norādot paredzamos Darbu uzsākšanas termiņus.

5.3.	Pirms Darba uzsākšanas Līdzēji paraksta Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu Darbu veikšanai.

5.4.	Izpildītājam Objekts ir jānodod ekspluatācijā līdz 2020.gada 30. septembrim.

5.5.	Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi un citi no Līdzējiem neatkarīgie apstākļi, t.sk., Līguma 7.23. apakšpunktā minētie iemesli) saskaņā ar Līdzēju sastādītu aktu par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz laiku.

5.6.	Izpildītājs garantē veikto darbu un būvmateriālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā. Garantijas periods sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš.

5.7.	Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības, saskaņojot ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku.

6. Darba veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes

6.1.	Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba veikšanas projektu. Darba veikšanas projektu veido dokumenti, kas norādīti Būvprojekta specifikācijās, un Būvuzrauga pieprasītie dokumenti.

6.2.	Darba veikšanas projekts, tā grozījumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un informē par to Pasūtītāju. Bez apstiprināta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

6.3.	Izpildītājs rīko Darba vadības apspriedes (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs), kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

6.4.	Darba vadības apspriedes ir sasaucamas vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi Izpildītājs sasauc pirms Darba uzsākšanas. Līdzēji ir tiesīgi mainīt Darba vadības sapulču regularitāti pēc nepieciešamības. Ārkārtas Darba vadības apspriedi var sasaukt Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs vai Autoruzraugs, paziņojot par to iesaistītajām personām vismaz 2 (divas) darbdienas iepriekš.

6.5.	Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba veikšanas projekts un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli), izmaksas un citi jautājumi, kas ir saistīti ar Objekta pārbūvi.

6.6.	Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba vadības apspriedes izsniedz protokola oriģinālus Pasūtītāja kontaktpersonai un Būvuzraugam parakstīšanai, un pēc nepieciešamības – protokola kopijas citiem apspriedes dalībniekiem.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

Izpildītāja pienākumi

7.1.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas ir nepieciešami dokumentācijas noformēšanai pirms Darbu uzsākšanas.

7.2.	Izpildītājam jāpieprasa visas nepieciešamās rakšanas darbu atļaujas un rakšanas darbi ir jāsaskaņo ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētājiem.

7.3.	Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi ir izpildāmi precīzi un profesionālā līmenī.

7.4.	Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Atklātam konkursam. Ja Izpildītājs vēlas nomainīt Atklāta konkursa piedāvājumā izvirzīto personālu vai apakšuzņēmējus, Izpildītājam ir jārīkojas saskaņā ar šā Līguma 10. punkta prasībām.

7.5.	Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem ne tālāk kā 10 (desmit) kilometru attālumā no Objekta.

7.6.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. Darbā pielietojamie materiāli ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu. Materiāliem ir jāatbilst Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam norādītajiem materiāliem.

7.7.	Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

7.8.	Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

7.9.	Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais Atbildīgais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, ievērojot šī Līguma 10. punkta prasības.

7.10.	Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja Būves vieta, par ko Pasūtītājs sastāda Būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.). Izpildītājam jānodrošina Objekta piebraucamo ceļu uzturēšana (piebraucamo un apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanu būvniecības laikā, t.sk. veicot laistīšanu, slaucīšanu, greiderēšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma) līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācija parakstīšanai.

7.11.	Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājam ir jāveic vizuālā Objekta apskate, kuras laikā Izpildītājam ir jāveic Būves vietā esošo būvju, apstādījumu, iežogojumu u.tml. objektu stāvokļa fotofiksācija.

7.12.	Izpildītājam ir jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.

7.13.	Izpildītājam ir jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

7.14.	Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā. Izpildītājam ir nepieciešams mazināt būvniecības darbu ietekmi uz ēkām Objektā, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatība ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, veicot laistīšanu, kā arī satiksmes ierobežošanu.

7.15.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar būvdarbiem. Rakstiska atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma datuma, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

7.16.	Izpildītājs iesniedz informāciju Vadošajam būvuzraugam, kas ir nepieciešama ikmēneša Būvuzraudzības ziņojuma sastādīšanai.

7.17.	Izpildītājam ir jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. Izpildītājam pastāvīgi ir jāatbrīvo Būves vieta no atkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas.

7.18.	Izpildītājs sargā apstādījumus no bojājumiem. Koku ciršanai Izpildītājam ir jāsaņem Pasūtītāja atļauja.

7.19.	Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un inženierkomunikāciju tīkliem.

7.20.	Izpildītājam ir jānodrošina operatīvā transporta pārvietošanās Objekta teritorijā, ka arī iedzīvotāju piekļūšanu dzīves vietai, kas atrodas blakus Objekta teritorijai.

7.21.	Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja pilnvarotajām personām, Būvuzraugam un Autoruzraugam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

7.22.	Izstrādājot Darba veikšanas projektu, Izpildītājam ir jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar Pasūtītāju.

7.23.	Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt Būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos, vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem Būvdarbu apjomiem.

7.24.	Izpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.) Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Formu Nr. 2 par attiecīgajā periodā izpildīto Darbu apjomu.

7.25.	Izpildītājam Līgumā noteikto Darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus tikai gadījumā, ja tie ir minēti Atklāta konkursa ietvaros Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā mērā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros.

Izpildītāja tiesības

7.27.	Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.28.	Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā.

7.29.	Izpildītājam ir tiesības mainīt Darba veikšanā iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus, ievērojot šī Līguma prasības.

7.30.	Izpildītājam ir tiesības ierosināt šī Līguma grozījumus vai izbeigt Līgumu, ievērojot Līgumā noteiktās procedūras.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1.	Pasūtītājam ir jāiesniedz no Izpildītāja saņemtie dokumenti Ludzas novada būvvaldē, lai Izpildītājs var uzsākt Darbus Objektā.

8.2. 	Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst Būvuzraugu, kurš kontrolē Būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti.

8.3. 	Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Darbu autoruzraudzību.

8.4.	Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Objektu un samaksāt par izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.5. 	Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.

8.6. 	Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

8.7.	Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu, un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

8.8.	Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Formā Nr. 2 atklāj darbu, kurš Objektā nav izpildīts un/vai Formā Nr. 2 iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai trūkumus, un/vai ir neatbilstošs būvprojekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākamā maksājuma, kas maksājams Izpildītājam, ieturēt summu, kas atbilst Izpildītāja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši būvprojekta dokumentācijai izpildīto Darbu vērtībai. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.

8.9.	Pasūtītājs ierosina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas no Izpildītāja.

9. Apdrošināšana

9.1.	Izpildītājs pirms būvdarbu sākšanas noslēdz Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu laiku un garantijas periodu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2.	Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam pirms Darba uzsākšanas.

9.3.	Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

9.4.	Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

10.1.	Izpildītāja personālu, kuru tas ir iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Atklāta konkursa ietvaros, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Atklātā konkursā Izpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 10.3. apakšpunktā paredzētos nosacījumus.

10.2.	Pasūtītājs nepiekrīt 10.1. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.2.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par Līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai tā apakšuzņēmējiem;

10.2.2.	tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā Izpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz līdzvērtīga kvalifikācija, uz kādu Atklātā konkursā Izpildītājs bija atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklāta konkursa noteiktajām prasībām;

10.2.3.	piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī PIL 39.1 panta noteikumus. PIL 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Lūguma izskatīšanas termiņi ir noteikti Līguma 10.4. apakšpunktā.

10.3.	Izpildītājs drīkst veikt PIL 20. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 10.2. punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Atklātā konkursā Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

10.4.	Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad būs saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.5.	Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja pamatotu prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

11. Kvalitātes kontrole

11.1.	Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts, Tehniskās specifikācijas un spēkā esošie normatīvie akti.

11.2.	Pasūtītāja ieceltam Būvuzraugam ir jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītājs par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Būvprojektam, būvdarbu apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem Līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

11.3.	Ja Pasūtītājam un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumu Izpildītājam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem nav defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītāja veiktie Darbi/ iestrādātie materiāli/ iekārtas neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

11.4. 	Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds ir norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

12. Līguma izpildes garantija

12.1.	Izpildītāja Līguma (saistību) garantija ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas (bez PVN).

12.2.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas, iekļaujot tajā 12.3. apakšpunktā norādīto informāciju. Garantijai ir jābūt spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienai.

12.3.	Pasūtītājam ir tiesības prasīt garantijas summu:

12.3.1. ja Izpildītājs neuzsāk darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

12.3.2.	ja Izpildītājs neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

12.3.2. ja Izpildītājs lauž Līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

12.3.3. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1.	Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad ir parakstīts Akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.

13.2.	Pēc Būvdarbu pabeigšanas ne vēlāk ka 10 (desmit) darbdienas pirms Līguma izpildes termiņa beigām Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, tajā skaitā:

- apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai,

- pārbūvētās ielas izpildshēmas 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un uz elektroniskā datu nesēja CD vai zibatmiņā DWG un DGN formātā. Izpildshēmās jābūt uzrādītam izbūvēto un uzmērīto elementu daudzumam.

14. Sadarbība

14.1.	Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu.

14.2.	Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

14.3.	Izpildītājam ir jānomaina ikviena Būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

14.3.1. atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;

14.3.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu;

14.3.3. tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

14.4.	Pasūtītājam ir jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

15. Garantijas

15.1.	Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

15.2.	Izpildītājs garantē:

15.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 5 (pieci) kalendārie gadi.

15.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti ne mazāk par 5 (pieciem) kalendāriem gadiem.

15.3.	Garantijas laiks tiek rēķināts no Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

15.4.	Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska, faksimila vai rakstiska pieprasījuma izsūtīšanas dienas.

15.5.	Ja nav iespējams uzsākt garantijas darbus 15.4. apakšpunktā norādītajā termiņā, Izpildītājs rakstiski saskaņo garantijas darbu izpildes termiņus ar Pasūtītāju.

15.6.	Ja defektus un/vai trūkumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 15.4. punktā, tad Izpildītājs Līguma 15.4. punktā noteiktajā termiņā uzsāk defektu un/vai trūkumu novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura trūkumu, defektu un/vai trūkumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju.

15.7.	Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 15.4. un/vai 15.6. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja.

15.8.	7 (septiņu) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika garantiju, paredzot garantijas summas samaksu vismaz 2% (divu procentu) apmērā no Līgumcenas, ja Izpildītājs nepildīs savas Līgumā noteiktās garantijas perioda saistības, piemēram, novērst konstatētos izpildīto būvdarbu Defektus garantijas perioda laikā.

16. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

16.1.	Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

16.2.	Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku un tas negatīvi ietekmē Darba izpildi, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.3.	Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 400,00 (četri simti euro) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

16.4.	Pārtraucot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgais Līdzējs maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

17. Nepārvarama vara

17.1.	Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

17.2.	Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

18. Līguma grozīšana, papildināšana

18.1.	Pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos:

18.1.1.	Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;

18.1.2.	saskaņā ar PIL 63. panta nosacījumiem par Līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par Līgumu;

18.1.3.	Atklātā konkursā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

18.2.	Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.3.	Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja Būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti Būvprojektā, u.tml.) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam.

18.4.	Nepieciešamības gadījumā Līdzēji ir tiesīgi viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt pasūtītāja mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti Būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies Līguma izpildes laikā (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji Atklāta konkursā nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot PIL regulējumu.

18.5.	Konstatējot Būvdarbu apjomu palielināšanas nepieciešamību, Izpildītājs sastāda apsekošanas aktu, pieaicinot Būvuzraugu un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus. Apsekošanas aktiem, ja iespējams, ir jāpievieno fotoattēli un aprēķini.

18.6. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Līdzēji sastāda Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs, Autoruzraugs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti). Veicot izmaiņas Būvdarbu apjomos, Līdzēji paraksta papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, pievienojot tai Būvdarbu izmaiņu aktus. Būvdarbu izmaiņu akti ir iesniedzami Pasūtītājam kopā ar Formu Nr. 2, kurā ir redzamas Darbu apjomu izmaiņas. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) apmērā no Līgumcenas, nepārsniedzot PIL noteikto iepirkuma veikšanas slieksni.

18.7.	Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

18.8.	Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot:

18.8.1. 	ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi;

18.8.2. 	ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

18.8.3. 	ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;

18.8.4.	citi objektīvi iemesli.

18.9.	Ja kādam no Līdzējiem Līguma 18.8. punktā minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darba izpildes termiņa pagarinājums, tas par to ziņo rakstiski otrajam Līdzējam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darba izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Katram Līdzējam ir pienākums nekavējoties sniegt otram atbildi uz saņemto paziņojumu.

18.10.	Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.

18.11.	Būvprojekta paredzēto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

18.11.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;

18.11.2. Atklāta konkursa laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs neražo;

18.11.3. citos objektīvi pamatotos gadījumos.

18.12.	Pamatotās materiālu/ izstrādājumu / iekārtu aizstāšanas gadījumā, kā noteikts Līguma 18.11. apakšpunktā, tiek sastādīts akts ar aizstāšanas pamatojumu, ko paraksta Būvuzņēmējs, Autoruzraugs un attiecīgajā jomā sertificēts Būvuzraugs un apliecina Pasūtītājs.

18.13. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

18.13.1. 	starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

18.13.2. 	Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

18.13.3. 	Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

18.13.4. 	notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

19. Līguma izbeigšana

19.7.		Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5(piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja:

19.7.1.	Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbu Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

19.7.2. 	pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvprojektam vai Latvijas Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

19.7.3.	Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu;

19.7.4. 	Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu veikšanas projektā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

19.7.5.	ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

19.7.6.	tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;

19.7.7.	Izpildītājs ir nokavējis Darbu izpildes termiņus vairāk nekā par 1 (vienu) mēnesi;

19.7.8.	Darbu izpilde neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;

19.7.9.	Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

19.7.10.	Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

19.7.11.	ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

19.7.12.	Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

19.7.13.	Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

19.7.14.	Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

19.7.15.	citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

19.7.16.	ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% (viens simts procentu) apmērā;

19.7.17.	turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;

19.8.		Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

19.9.		Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20(divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 10(desmit) darbdienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.

19.10.	Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 19.7.2. – 19.7.17. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti.

19.11.	Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 19.7.18. un 19.7.19. apakšpunktiem, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

19.12. 	Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

20. Citi noteikumi

20.1.		Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi ir risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

20.2.		Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietotajiem materiāliem un visām prasībām, un Izpildītājs tiem piekrīt.

20.3.	Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

20.4.	Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.

20.5.	Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20.6.	Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

20.7.	Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

20.8.	Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

20.9.	Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

20.10.	Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

20.11.	Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir <amats, vārds uzvārds>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.

20.12.	Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir <amats, vārds uzvārīs>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.

20.13.	Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz <lapu skaits skaitļos un vārdiem> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.

20.14.	Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

20.14.1. 	1. pielikums Būvdarbu veikšanas laika grafiks

20.14.2.	2. pielikums Tehniskais piedāvājums

20.14.3.	3. pielikums Būvdarbu tāmes

21. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Faktiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Banka: Konta Nr.: SWIFT kods: | IZPILDĪTĀJS <uzņēmuma nosaukums> <uzņēmuma reģistrācijas numurs> <uzņēmuma juridiska adrese> <uzņēmuma juridiska adrese> <uzņēmuma bankas rekvizīti> |
| --- | --- |
| ___________________________ <paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums> Z.v. | __________________________ <paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums> Z.v. |